《临清市东辉木业有限公司年产2万立方米多层胶合板项目》竣工环境保护验收意见

2018年3月25日，临清市东辉木业有限公司组织了“临清市东辉木业有限公司年产2万立方米多层胶合板项目”竣工环境保护验收现场会。参加现场检查的有竣工环境保护验收监测报告编制和验收监测单位-河北恒一检测科技有限公司、环评单位-中科森环企业管理（北京）有限公司和特邀专家。验收会成立了项目竣工环境保护验收组（名单附后），听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍、河北恒一检测科技有限公司关于项目竣工环境保护验收监测报告等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据《临清市东辉木业有限公司年产2万立方米多层胶合板项目环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照有关法律法规，建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告书和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

临清市东辉木业有限公司投资1435.11万元，在临清市康庄镇丁庄村北首路西，建设年产2万立方米多层胶合板项目。项目总占地面积为4000平方米，包括生产车间、办公、生活区、仓库等，主要进行胶合板项目等的生产。

（二）建设过程及环保审批情况

临清市东辉木业有限公司委托中科森环企业管理（北京）有限公司对此项目进行环境影响评价。于2018年1月22日通过临清市环境保护局审批。

临清市东辉木业有限公司于2018年3月委托河北恒一检测科技有限公司进行竣工环境保护验收监测，编制《临清市东辉木业有限公司年产2万立方米多层胶合板项目竣工环境保护验收监测报告》。

（三）投资情况

项目实际总投资1435.11万元，环保投资15万元。

（四）验收范围

临清市东辉木业有限公司年产2万立方米多层胶合板项目。

二、工程变动情况

项目建设工程与环评阶段没有重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无生产废水，仅职工办公生活产生的生活污水，生活污水经收集后排入化粪池，定期清掏。

（二）废气

本项目废气主要来源于调胶过程、涂装过程和热压过程甲醛胶挥发产生的有机废气（以甲醛计）、锯边及裁边过程产生的粉尘、天然气燃烧废气等。

①无组织废气

裁切过程产生的粉尘经布袋除尘器收集处理，未被收集的经无组织排放；调胶、涂胶及热压过程未被收集的甲醛废气，经无组织排放；锯边过程未被收集的粉尘经无组织排放。

②有组织废气

（1）调胶、涂胶及热压过程产生的甲醛废气

调胶、涂胶及热压过程会产生甲醛废气，经集气罩+等离子+UV光解氧化设备进行收集处理后经15m高排气筒（G1）排放。

（2）锯边过程产生的粉尘

板材锯切工序会产生木屑粉尘，经布袋除尘器收集后经15米高排气筒（G2）有组织排放。

（3）天然气燃烧废气

本项目热压工序采用天然气加热，加热介质为水，收集后经15米高排气筒（G3）有组织排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要来源于涂胶机、冷压机、热压机等机械设备运行时所产生的噪声。经采取一系列车间密闭隔声、设备基础减震降噪和距离衰减等措施后，你单位需加强定期检修维护设备，合理布置设备及距离衰减等措施，噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固废

本项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物。

布袋除尘器收集的粉尘、加工过程产生的木屑及下脚料收集后外售物资公司综合利用；UV光解设备产生的废灯管，属于危险废物，放置危废间暂存，统一收集后，委托有资质单位处理。

（五）其他环境保护设施

1.在线监测装置

按照现行要求，企业不需要设置在线监测装置。

2.环境管理

公司制定了详细的环境管理制度，公司设置专职环境管理人员，负责全厂的环境管理工作。

四、环境保护设施调试效果

1.废水：

监测期间，项目生产过程无废水外排，废水产生环节主要为生活污水，项目生活污水经化粪池处理后定期清掏。

2.废气：

验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.517mg/m3，无组织甲醛小时浓度最高为0.132mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关无组织（不大于1.0mg/m3，0.25mg/m3）排放标准要求；验收监测期间，有组织颗粒物的排放浓度最高为9.03mg/m3，排放速率为0.0215kg/h，有组织废气甲醛的排放浓度最高为1.09mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）;有组织废气SO2的排放浓度最高为4.24mg/m3，有组织废气NOx的排放浓度最高为81.7mg/m3，满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）及第2号修改单要求（SO2 50mg/m3，NOX 200mg/m3，烟尘10mg/m3）以及《山东省环境保护厅关于进一步明确我省锅炉大气污染物排放控制要求的通知》（鲁环函〔2014〕420号）要求限值，同时执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014中表3大气污染物特别排放限值中的标准要求（SO250mg/m3，NOX150mg/m3，烟尘10mg/m3）。

3.噪声

监测期间，厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.固体废物：

均得到妥善处理。

5.污染物排放总量

该项目不须设置总量控制。

五、验收结论及后续要求

企业建设了环保设施，落实了环境保护部门的批复要求。验收监测表明，各项污染物能够达标排放。验收监测报告不存在重大质量缺陷。

该项目基本符合验收条件，同意项目通过竣工环保验收，并做好如下工作：

验收专家意见：

- 规范验收报告内容；

2、注意厂区卫生的清扫工作。

六、验收人员信息

见附件。

临清市东辉木业有限公司（签章）

2018年4月12日