聊城市东昌府区森美特家具有限公司年产6000平方橱柜门板项目(一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年9月29日，聊城市东昌府区森美特家具有限公司组织召开公司年产6000平方橱柜门板项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城市东昌府区森美特家具有限公司）、环评单位（济南博瑞达环保科技有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点位于聊城市东昌府区嘉明工业园，嘉隆路6号。项目总投资180万元，其中环保投资16万元，建设年产6000平方橱柜门板项目（一期，年产3000平方橱柜门板），项目占地面积2588平方米，购置精密裁板锯、立铣机、切割机、吸塑机、打磨机、雕刻机、打包机等加工设备及配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年产3000平方橱柜门板。

（二）环保审批情况

2018年6月聊城市东昌府区森美特家具有限公司委托济南博瑞达环保科技有限公司编制了《聊城市东昌府区森美特家具有限公司年产6000平方橱柜门板项目环境影响报告表》，2018年8月6日聊城市环境保护局东昌府分局以聊东环审[2018]180号对其进行了审批。2018年10月由山东聊和环保科技有限公司对项目进行了环保验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资180万元，其中环保投资16万元。占总投资8.89％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产3000平方橱柜门板及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复基本没有变化，设备未配备齐全，故项目分期验收，不涉及重大变动。

- 三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目生产过程不用水，故无生产废水产生；废水主要为职工办公、生活产生的生活污水，生活污水排入旱厕，定期清掏外运，不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目产生的废气主要为木板雕刻、抛光和切割工序产生的粉尘（颗粒物）和喷胶和吸塑过程产生的有机废气。

（1）有组织废气

本项目在木板雕刻、抛光和切割等工序会产生粉尘，经集气罩后，经管道输送到1台布袋除尘器集中处理，最后通过一根15m高排气筒P1有组织排放；

本项目在喷胶、吸塑工序会产生有机废气，经集气罩收集后经集气管收集成到1台光氧催化设施处理，最后通过一根15m高排气筒P2有组织排放。

（2）无组织废气

项目人工打磨工序产生的粉尘收集到负压吸尘装置中，定期清理，部分未被收集的木屑粉尘经车间无组织排放；

木板雕刻、抛光和切割工序未被收集的粉尘和喷胶、吸塑工序未被收集的有机废气经车间无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为雕刻、打磨、切割等加工设备产生的噪声，经选用低噪声设备，对高噪声设备设置设备基础减震，再经过车间密闭以及距离衰减等降噪措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

- 项目生产过程固废主要包括：切割、雕刻过程中产生的下脚料，收集的的粉尘，废胶桶，废气处理过程中产生的废UV灯管，职工生活过程中产生一定量的职工生活垃圾。

- 木材加工过程中产生的下脚料20.0t/a，回收的粉尘4.75t/a，全部外售综合利用，作密度板生产原料；废胶桶产生量0.1t/a，由生产企业回收利用。

- 废光氧灯管：有机废气光氧催化装置每季度更换一次灯管，每次更换3kg，全年废光氧灯管产生量0.012t/a，委托有危险废物处理资质的单位处理。

- 生活垃圾产生量约2.25t/a，由环卫部门定期清运。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《聊城市东昌府区森美特家具有限公司年产6000平方橱柜门板项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 1.废气

- 验收监测期间，有组织颗粒物排放浓度最高值为4.3mg/m3，排放速率最高为0.028kg/h，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2016）表2中重点控制区标准限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放速率限值要求；有组织VOCs排放浓度最高值为1.29mg/m3，排放速率最高为5.17×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第3部分:家具制造业》(DB37/2801.3-2017)表1中II时段要求。无组织颗粒物小时浓度最高为0.430mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相应的无组织颗粒物排放监控浓度限值要求；无组织VOCs小时浓度最高为290μg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第3部分:家具制造业》(DB37/2801.3-2017)表2中无组织排放VCOs排放限值要求。

2. 噪声

- 验收监测期间，南厂界和西厂界监测点位昼间噪声在54.5dB(A)-58.0dB(A)之间，北、东厂界不具备检测条件，且厂区夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 3.固体废物

项目生产过程固废主要为切割、雕刻过程中产生的下脚料，收集的的粉尘，废胶桶，废UV灯管，职工生活过程中产生一定量的职工生活垃圾。

木材加工过程中产生的下脚料、回收的粉尘，全部外售综合利用；废胶桶由生产企业回收利用；生活垃圾由环卫部门定期清运；废光氧灯管：有机废气光氧催化装置每季度更换一次灯管，委托有危险废物处理资质的单位处理。

（二）环境管理调查

聊城市东昌府区森美特家具有限公司制定了《聊城市东昌府区森美特家具有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责，并由职工代表大会予以监督。

五、专家意见：

- 布袋除尘器下方尘口应用袋子提前连接收集；

- 危废间分区设围堰、悬挂危废管理制度、危废台账；

- 规范除尘采样平台、采样孔；

- 完善文本编制质量。

- 六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，截止2019年1月19号，企业整改完毕，该项目通过环保验收。

七、验收组名单见附件

聊城市东昌府区森美特家具有限公司验收组

2019年1月19日