《莘县昌泰新型墙体材料有限公司利用清淤淤泥、水处理污泥、煤矸石年产12000万块（折标砖）多孔砖项目》

竣工环境保护验收意见

2019年8月3日莘县昌泰新型墙体材料有限公司组织召开了利用清淤淤泥、水处理污泥、煤矸石年产12000 万块（折标砖）多孔砖项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位和编制单位（莘县昌泰新型墙体材料有限公司）、检测单位（青岛中旭检测检验有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目建设运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

莘县昌泰新型墙体材料有限公司利用清淤淤泥、水处理污泥、煤矸石年产12000 万块（折标砖）多孔砖项目位于莘县古云镇仙鹤湖西路北端，项目总投资5500万元，总占地面积约13300m2，主要建筑物为隧道窑、车间、陈化仓、办公楼等。项目职工定员54人，年生产300天。

- （二）建设过程及环保审批情况

2012年6月莘县昌泰新型墙体材料有限公司委托聊城市环境科学工程设计院编制了《莘县昌泰新型墙体材料有限公司利用清淤淤泥、水处理污泥、煤矸石年产12000 万块（折标砖）多孔砖项目环境影响报告表》,2012年6月30日莘县环境保护局通过《莘县昌泰新型墙体材料有限公司利用清淤淤泥、水处理污泥、煤矸石年产12000 万块（折标砖）多孔砖项目环境影响报告表的批复》（莘环审[2012]68号）。青岛中旭检测检验有限公司受莘县昌泰新型墙体材料有限公司委托，承担了该项目的竣工环保验收监测工作。于2019年05月29-30日进行了现场采样监测，根据验收检测结果和现场检查情况建设单位编制了该项目竣工环境保护验收监测报告表。

- （三）投资情况

项目实际总投资3600万元，环保投资550万元。

- （四）验收范围

利用清淤淤泥、水处理污泥、煤矸石年产12000 万块（折标砖）多孔砖项目。

- 二、工程变更情况

本项目经现场勘查，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办【2015】52号），本项目建设内容不属于重大变更。

- 三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目生产用水环节主要是工艺成型用水，全部用于干燥、焙烧时蒸发，随隧道窑烟气外排，因此无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后，由当地村民运走当做农肥使用。

- 废气污染源及其治理措施

本项目废气产生环节主要是原料贮存、处理工序产生的粉尘及隧道窑烟气。本项目不设置污泥暂存设施，污泥进厂后立即加工，因此恶臭污染排放量很小，可忽略不计。

1、原料贮运过程中产生的粉尘

主要包括原料堆场扬尘、原料装卸扬尘、运输车辆动力起尘及原料处理工序产生的粉尘。

2、隧道窑烟气

本项目属于煤矸石烧结砖，只需用少量的外燃煤，作为引火用；正常生产时是依靠煤矸石自身的能量进行自燃。

（三）噪声

项目噪声主要为粉碎机、对辊机、挤出机、切坯机、窑炉风机等机械设备产生的噪声。

（四）固体废物

项目固体废物主要是生活垃圾及生产固废。生产固废主要为布袋除尘器收集的粉尘、烟气脱硫除尘系统产生的脱硫废渣、自动切坯机切掉的废坯头和烧制的不合格产品以及设备检修产生的废机油。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行监测结果

青岛中旭检测检验有限公司出具的《莘县昌泰新型墙体材料有限公司利用清淤淤泥、水处理污泥、煤矸石年产12000 万块（折标砖）多孔砖项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，隧道窑排气筒P1出口颗粒物最大排放浓度为5.9mg/m3，最大排放速率为0.36kg/h，SO2最大排放浓度为86mg/m3，NOx最大排放浓度为64mg/m3，烟气黑度均＜1林格曼度，氟化物、汞及其化合物均未检出，满足环评验收《山东省区域性大气污染物综合排放标准》表1中“其他工业炉窑 以煤、重油、煤制气等为燃料的炉窑 ”排放浓度限值要求、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准、《山东省工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/ 2375-2013）表3中排放浓度限值要求及《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB 29620-2013）表2中排放限值要求；同时满足现行《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表1中砖瓦、陶粒、墙板标准限值要求和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“一般控制区”标准限值。

原料粉碎P2出口颗粒物最大排放浓度为4.8mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》表2中“一般控制区”标准限值；最大排放速率为0.016kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

2、噪声

验收监测期间，各厂界昼间噪声范围为62.0~64.2dB（A），夜间噪声值为50.3~52.4dB（A），均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。

3、废水

项目污水主要为生活污水，由当地村民运走作农肥，本次验收未对废水开展采样监测。

4、固体废物

设备检修产生的废机油属于危险废物，委托东营争峰新能源技术有限公司处置；布袋除尘器收集的粉尘、脱硫废渣、不合格产品及切坯机切掉的废坯头均自身生产中回用，生活垃圾委托环卫部门处置。

（二） 环境管理调查

莘县昌泰新型墙体材料有限公司制定了各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产管理全过程中去，最大限度的减少资源浪费和对环境的污染。加强厂区内外的绿化，大力推广立体绿化。

五、后续要求及建议

- 原料堆场进一步遮挡；

2、北车间部分物料输送带进一步密闭；加强水喷雾降尘；

3、筛分车间进一步密闭，粉尘收集口偏小；

4、部分场地硬化不到位，需加强洒水抑尘；

5、布袋除尘器需建立更换布袋记录。

6、设备有渗油现象，建议在设备滴油处安装托盘进行收集，防止造成污染。

7、加强环境保护设施的运行管理及维护，加强废气收集排放管理，确保废气稳定达标排放，并进一步采取措施减少无组织排放量。

8、进一步规范验收报告，核实有关污染物排放标准。

六、验收结论

莘县昌泰新型墙体材料有限公司利用清淤淤泥、水处理污泥、煤矸石年产12000 万块（折标砖）多孔砖项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到了国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

项目整改后，基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

莘县昌泰新型墙体材料有限公司验收组

2019年8月9日