# 东阿九安新材料科技有限公司年产600吨气泡垫及300万个气泡袋项目（一期）

# 竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年12月11日，东阿九安新材料科技有限公司组织召开东阿九安新材料科技有限公司 年产600吨气泡垫及300万个气泡袋项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（东阿九安新材料科技有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

东阿九安新材料科技有限公司位于聊城市东阿县大桥镇尹庄村（焦化厂东门150米路南），占地面积600平方米，总投资80万元，购置气泡机、制袋机等，年生产300吨气泡垫及150万个气泡袋。

（二）环保审批情况

本次验收项目属于新建项目。

2020年8月东阿九安新材料科技有限公司委托山东国嘉环保科技有限公司编制了《东阿九安新材料科技有限公司年产600吨气泡垫及300万个气泡袋项目环境影响报告表》，2020年9月27日东阿县行政审批服务局以东行审环报告表[2020]97号对其进行了审批。

2020年11月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后我公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年11月9日-10日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资80万元，其中环保投资6万元。占总投资7.5％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产600吨气泡垫及300万个气泡袋项目（一期）生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，且经与企业核实。项目生产性质、生产规模、生产地点、生产工艺及环保设施均无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，项目不涉及重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目生产用水为冷却用水，冷却水循环使用，阶段性补充，无废水外排；生活污水经化粪池处理后由环卫部门处理。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目在上料过程中会产生粉尘，上料过程采用自吸式上料，粉尘产生量极小，可忽略不计。本项目废气主要为气泡垫生产过程中挤出、成型平模、吸塑工序和气泡袋生产过程中热切工序产生的VOCs，在气泡机、制袋机上方设置集气罩，废气收集后经UV光氧+活性炭处理，最后经15m高排气筒排放。未被集气罩收集的废气经车间通风内无组织排放。

（三）噪声

项目噪声源主要为气泡机、制袋机等设备运行时产生的噪声，通过厂房隔声措施、高噪声设备安装减振基座等隔声降噪措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要为下脚料、不合格产品、生活垃圾、废灯管、废活性炭。下脚料和不合格产品收集后外售综合利用、废灯管、废活性炭属于危险废物，暂时还未产生。产生时暂存于危废间并与有资质的单位签订合同，委托有资质的单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《东阿九安新材料科技有限公司年产600吨气泡垫及300万个气泡袋项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后，定期清运不外排。

- 废气

验收监测期间，有组织VOCs最大监测浓度及排放速率为0.65mg/m3、2.7×10-3kg/h；有组织苯最大监测浓度及排放速率为0.160mg/m3、6.64×10-4kg/h；有组织甲苯最大监测浓度及排放速率为0.920mg/m3、3.82×10-3kg/h；有组织二甲苯最大监测浓度及排放速率为0.821mg/m3、3.41×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1标准要求。

无组织苯、甲苯、二甲苯均未检出，无组织VOCs最大监测浓度0.25mg/m3 。满足《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3中相关标准要求。

本项目一期实际VOCs排放量为0.019837t/a，不超过总量控制指标，满足环评总量控制指标0.12718t/a。

3. 噪声

验收监测期间，厂界监测点位昼间噪声在52.6dB(A)-56.5dB(A)之间，夜间噪声在46.0dB(A)-48.7dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

- 固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

东阿九安新材料科技有限公司制定了《东阿九安新材料科技有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求：

气泡机及制袋机集气罩加设垂帘，提高废气收集效率；

及时清理地面积尘，保持厂区卫生，注意清洁生产。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

东阿九安新材料科技有限公司验收组

2020年12月24日