山东东正钢构有限公司年产2.4万吨水性漆喷涂钢构件及喷涂线废气治理

升级改造项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年11月21日，山东东正钢构有限公司组织召开公司年产2.4万吨水性漆喷涂钢构件及喷涂线废气治理升级改造项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东东正钢构有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东东正钢构有限公司，法定代表人杜言和，公司位于山东省聊城市鲁西经济开发区创业路东首。项目总投资112.8万元，占地面积3652.80m2，利用厂区南部闲置仓库内建设1条水性漆喷涂线及对原有工程喷涂生产线（1条油漆喷涂生产线、1条水性漆喷涂生产线）产生的有机废气处理设备“光氧催化等离子处理器”升级为“吸附-脱附装置+催化燃烧装置”改造项目。购置喷漆流水线、无泵水幕净化器等设备，项目建成后年生产规模为2.4万吨水性漆喷涂钢构件。

（2）环保审批情况

本次验收为改扩建项目。2020年3月山东斐然环境咨询有限公司编制了《山东东正钢构有限公司年产2.4万吨水性漆喷涂钢构件及喷涂线废气治理升级改造项目》，2020年8月18日莘县行政审批服务局以莘行审报告表【2020】60号对其进行了审批。2020年10月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行本项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年10月25日-26日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资112.8万元，其中环保投资110.5万元，占总投资97.96％。

（4）验收范围

本次验收范围为年产2.4万吨水性漆喷涂钢构件及喷涂线废气治理升级改造项目及

其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，喷涂机比环评数量增加2台，增加的2台和只是便于操作，产能不发生变化，另外生产性质、生产地点、生产工艺流程及环保设施也无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，项目以上变动不涉及重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

项目废水主要为水帘柜更换废水以及员工生活污水。水帘更换废水与生活污水通过城镇污水管网进入莘县康达水务有限公司深度处理，处理达标后外排俎店渠。

（2）废气污染源及其治理措施

原有工程喷涂生产线（1条油漆喷涂生产线、1条水性漆喷涂生产线）产生的有机废气，新建水性喷涂生产线产生的有机废气、颗粒物、SO2、NOx，3条生产线产生的废气经收集后通过“吸附-脱附工序+催化燃烧装置”处理，最终通过1根15米高的排气筒排放。未被收集的废气经车间通风后无组织排放。

（3）噪声

项目噪声主要为喷涂机、无泵水幕净化器等设备运行噪声。通过基础减振、距离衰减、并将设备布置在封闭车间内等综合控制等措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

项目产生的固体废物主要是水性漆漆渣、废胶带、废水性漆漆桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废机油、废机油桶、生活垃圾等。水性漆漆渣、废胶带、废过滤棉均为一般工业固废，收集后委托环卫部门妥善处理。水性漆漆桶收集后由厂家回收，废活性炭、废机油、废机油桶、废催化剂属于危险废物，废活性炭、废机油、废机油桶，废催化剂暂时未产生，产生后在厂区危废间暂存，委托有资质的单位进行处置。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东东正钢构有限公司年产2.4万吨水性漆喷

涂钢构件及喷涂线废气治理升级改造项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

本项目废气监测因子主要是有组织苯、甲苯、二甲苯、VOCs、颗粒物、SO2、NOx，无组织苯、甲苯、二甲苯、VOCs、颗粒物。验收监测期间，有组织SO2、NOx均未检出，颗粒物的最高排放浓度为2.5mg/m3，排放速率最高为0.026kg/h，满足《区域性大气污染》(DB 37/2376-2019)“重点控制区”排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求。苯的最高排放浓度为0.374mg/m3，排放速率最高为4.47×10-3kg/h；甲苯最高排放浓度为0.445mg/m3，排放速率最高为5.32×10-3kg/h；二甲苯最高排放浓度为4.81mg/m3，排放速率最高为0.0596kg/h；VOCs最高排放浓度为0.76mg/m3，排放速率最高为9.4×10-3kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表2标准要求。总量控制：根据本次项目监测结果，以及企业提供运行时间，本项目颗粒物、VOCs、折算为满负荷后排放总量分别为0.234t/a、0.0846t/a，烘干和固化工序运行时间2700小时，SO2、NOx折算为满负荷后排放总量分别为0.0627t/a、0.0627t/a满足环评报告表结论中总量控制指标颗粒物：1.6634t/a、VOCs：1.716t/a、SO2：0.0788t/a、NOx：0.7364t/a。

无组织苯、甲苯、二甲苯均未检出，VOCs小时浓度最高为0.29mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分 表面涂装业》（DB 37/ 2801.5-2018）表3。无组织颗粒物小时浓度最高为0.488mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

②废水

本项目废水监测因子主要是有pH、CODcr、NH3-N、SS。验收监测期间，废水pH为7.14-7.34，化学需氧量最高排放浓度为29mg/L，氨氮最高排放浓度为1.49mg/L，悬浮物最高排放浓度为16mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准以及莘县康达水务有限公司进水水质要求。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在52.2-54.6(dB)之间，夜间噪声在43.8-46.0，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

④固废

项目产生的固体废物主要是水性漆漆渣、废胶带、废水性漆漆桶、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废机油、废机油桶、生活垃圾等。水性漆漆渣、废胶带、废过滤棉均为一般工业固废，收集后委托环卫部门妥善处理。水性漆漆桶收集后由厂家回收，废活性炭、废机油、废机油桶、废催化剂属于危险废物，废活性炭、废机油、废机油桶，废催化剂暂时未产生，产生后在厂区危废间暂存，委托有资质的单位进行处置。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

（2）环境管理调查

公司制定了《山东东正钢构有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）、水性漆喷漆进出口需进一步密闭，提高废气收集效率。

（2）、烘干、固化两端需进一步密闭，提高废气收集效率。

（3）、危废暂存间进一步密闭，完善危废管理台帐。

（4）、项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东东正钢构有限公司验收组

2020年11月21日