东阿鸿翔玻璃制品有限公司年产10万平方米中空玻璃项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年12月18日，东阿鸿翔玻璃制品有限公司组织召开公司年产10万平方米中空玻璃项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（东阿鸿翔玻璃制品有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

东阿鸿翔玻璃制品有限公司，法定代表人李忠，公司位于聊城市东阿县铜城街道办事处卢庄村北800米（王大路东段路北），建设生产区、原料库、成品区、危废暂存间等，项目预计总投资100万元，占地面积860m2。

（2）环保审批情况

东阿县鸿翔玻璃制品有限公司于2020年5月委托山东国嘉环保科技有限公司编制了《东阿县鸿翔玻璃制品有限公司年产10万平方米中空玻璃项目环境影响报告表》，2020年9月27日东阿县行政审批服务局以东行审环报告表【2020】98号对其进行了审批。2020年11月份东阿县鸿翔玻璃制品有限公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年11月1日-11月2日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资100万元，其中环保投资6万元，占总投资6％。

（4）验收范围

本次验收范围为年产10万平方米中空玻璃项目。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，现企业铝框折弯机设备暂时未上，生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号，项目以上变动不涉及重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目无生产废水排放，产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运。

（2）废气污染源及其治理措施

- 本项目废气主要是平板玻璃磨边工序产生的少量粉尘，中空玻璃生产线涂胶和封胶工序产生的少量有机废气。项目磨边采用湿法工艺，少量粉尘被高速旋转的磨轮甩出，磨轮甩出的少量粉末大多落在磨边机旁或玻璃上，玻璃原片磨边工序产生的粉尘为微量，对周围环境影响甚微。涂胶和封胶工序产生的有机废气经光催化氧化设备和活性炭吸附装置吸附后排放，未被收集的有机废气于车间内无组织挥发。

（3）噪声

项目噪声源主要为玻璃切割机、玻璃合片机等设备运行时产生的噪声，所有生产设备均设置于生产车间内，经过基础减振，再经过厂房隔声、距离衰减等措施，降低对周围环境的影响。

（4）固体废物

本项目固体废物主要包括生产过程产生的边脚料、沉淀池产生的沉渣、废胶桶、废活性炭、废灯管、废液压油及职工生活垃圾。边脚料和沉渣收集后外售综合利用，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运，废胶桶收集后由厂家回收利用，废液压油、废灯管和废活性炭暂时还未产生，产生后暂存于危废间，委托有资质的单位处理。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《东阿鸿翔玻璃制品有限公司年产10万平方米中空玻璃竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

本项目废气监测因子主要是VOCs。验收监测期间，有组织VOCs最大监测浓度及排放速率为0.64mg/m3、4.3×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非金属矿物制品业”标准浓度限值要求。

无组织VOCs小时浓度最高为0.39mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》表2限值。

②废水

本项目无生产废水排放，产生的废水主要为生活污水。生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运。

③噪声

验收监测期间，各监测点位昼间噪声在52.0dB(A)-56.0dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

④固废

本项目产生的固体废物中下脚料收集后外售物资单位，生活垃圾由环卫部门定期定清运，废胶桶由厂家回收，废活性炭、废灯管和废液压油定期委托有资质的单位进行处理处置。

（2）环境管理调查

公司制定了《东阿鸿翔玻璃制品有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）、涂胶工序集气罩过高，加宽垂帘，加大废气收集效率。

（2）、地面积尘较多。

（3）、废胶桶不能露天存放。

（4）、完善危废间、清理杂物、完善危废台账、危废间应设双锁。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

东阿鸿翔玻璃制品有限公司验收组

2020年11月21日