莘县众友电机有限公司年产一万台微型电动机、五千台离心风机、五千台管道泵(一期）项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2021年01月30日，莘县众友电机有限公司组织召开公司年产一万台微型电动机、五千台离心风机、五千台管道泵(一期）项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县众友电机有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

莘县众友电机有限公司，法定代表人任士申，公司位于山东省聊城市莘县东鲁办事处伊尹酒店向北500米路东。公司预计总投资300万元 ，占地面积6800m2，建设年产一万台微型电动机、五千台离心风机、五千台管道泵生产项目。企业由于资金问题，离心风机生产线购置等离子切割机、切割机及车床等设备实际数量比环评设计数量少，项目分期验收，本次验收为一期，项目一期投资250万元，生产规模为一万台微型电动机、三千台离心风机、五千台管道泵。

（2）环保审批情况

2020年3月莘县众友电机有限公司委托山东国嘉环保科技有限公司编制了《莘县众友电机有限公司年产一万台微型电动机、五千台离心风机、五千台管道泵项目环境影响报告表》，2020年8月20日莘县行政审批服务局以莘行审报告表【2020】61号对其进行了审批。2020年10月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2021年01月11日-12日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目一期实际总投资250万元，其中环保投资45万元，占总投资18％。

（4）验收范围

本次验收范围为年产一万台微型电动机、五千台离心风机、五千台管道泵(一期）项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，企业由于资金问题，离心风机生产线等离子切割机、切割机、车床、砂轮机、循环水箱比环评设计数量均少1台，液压机比环评设计数量少3台，喷漆房、喷塑房、烘干房配套喷漆设备比环评设计数量少2套。项目分期进行验收，本次验收为一期。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目以上变动不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为喷漆房无泵水幕机产生的废水和生活污水，水帘废水经沉淀后循环使用，定期添加水，废水暂时未产生，产生时委托有资质的单位进行处理。生活污水经化粪池处理后，由环卫部门清运，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目生产过程中产生的废气主要包括焊接工序烟尘，打磨废气，浸漆、烘干工序废气，喷漆、烘干工序废气，喷粉工序粉尘，固化工序废气。

离心风机的切割废气、焊接废气、打磨废气通过集气罩引入布袋除尘器通过15m高排气筒（P1）排放；浸漆、喷漆、烘干及固化工序采用1套“吸附+脱附”装置+催化燃烧装置通过15m排气筒（P2）排放；对喷漆产生的漆雾工序采用“水幕帘喷淋装置”+“过滤棉吸附装置”进行收集处理后也通过15m高排气筒（P2）有组织排放；烘干室的烘干过程，除使用电加热外，还会使用少量的液化气燃烧产生的热量进行加热烘干，液化气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx经“水幕帘喷淋装置”+“过滤棉吸附装置处理后通过排气筒（P2）排放；喷塑工序产生的喷粉颗粒物经布袋除尘器收集处理后通过1根15m高排气筒（P3）排放。未被收集的废气经车间通风后无组织排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为机械设备运行时产生的机械噪声。本项目生产设备均设置在厂房内，通过采取基础减震、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目固废主要包括下角料、布袋除尘器收集的粉尘、焊接工序产生的焊渣、喷漆产生的漆渣、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废油漆桶、设备运行与维护产生的废润滑油及生活垃圾。

其中下角料、布袋除尘器收集的粉尘（喷粉工序粉尘回用于生产）、焊接工序产生的焊渣，外售物资公司综合利用。生活垃圾由环卫部门定期清理。

喷漆产生的漆渣、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废油漆桶、设备运行与维护产生的废润滑油均属于危险废物，暂时均未产生，产生时暂存危废间全部委托有资质的单位进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《莘县众友电机有限公司年产一万台微型电动机、五千台离心风机、五千台管道泵(一期）项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，P1（切割、焊接）有组织颗粒物最高排放浓度为1.3mg/m3，排放速率均值为2.7×10-3kg/h，P2有组织颗粒物最高排放浓度为1.3mg/m3，排放速率均值为2.9×10-3kg/h ，P3(喷塑）有组织颗粒物最高排放浓度为1.5mg/m3，排放速率均值为2.9×10-3kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中“重点控制区”标准浓度限值要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放速率限值要求；P2苯排放浓度最高值为0.47mg/m3，排放速率均值为1.0×10-4kg/h，甲苯最高排放浓度为0.006mg/m3，排放速率最高为1.0×10-5kg/h，二甲苯未检出，VOCs最高排放浓度为0.56mg/m3，排放速率均值为1.4×10-3kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2标准要求。P2二氧化硫、氮氧化物均未检出，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中“重点控制区”标准限值。无组织颗粒物小时浓度最高为0.488mg/m3，无组织苯、甲苯、二甲苯均未检出，VOCs小时浓度最高为0.24mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准 第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表3标准要求。

总量核查：本项目折满负荷SO2排放总量为0.000016t/a；NOx排放总量为0.000016t/a；颗粒物排放总量为0.005095t/a；VOCs排放总量分别为0.00182t/a，满足总量指标有组织大气污染物SO2、NOx、颗粒物、VOCs排放量0.000068t/a、0.00101t/a、0.0051t/a、0.00226t/a。

②废水

本项目废水主要为喷漆房无泵水幕机产生的废水和生活污水，水帘废水经沉淀后循环使用，定期添加水，废水暂时未产生，产生时委托有资质的单位进行处理。生活污水经化粪池处理后，由环卫部门清运，不外排。

③噪声

验收监测期间，1#、3#监测点位昼间噪声在54.8-56.0(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值；2#监测点位昼间噪声在58.2-58.5(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值。

④固废

项目固废主要是下脚料、布袋除尘器收集的粉尘、焊接工序产生的焊渣、喷漆产生的漆渣、废过滤棉、废活性炭、废油漆桶、设备运行与维护产生的废润滑油、废催化剂及生活垃圾。对于下脚料、布袋除尘器收集的粉尘（喷粉工序粉尘用于生产）、焊接工序产生的焊渣，收集后全部外售；对于生活垃圾，由环卫部门定期清运；废润滑油、废过滤棉、废油漆桶、废活性炭、废催化剂，漆渣为危险废物，暂时未产生，产生时于厂区内设置危废库暂存，定期委托有资质单位进行处置。

（2）环境管理调查

公司制定了《莘县众友电机有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）等离子切割收集管道注意连接起来。

（2）焊接集气罩过高及固化敞口面过大，注意向下加垂帘，提高废气收集效率。

（3）危废暂存间进一步密闭，完善危废管理台帐。

（4）项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

（5）喷塑敞口面过大，用硬质材料（推拉门当中开口），注意密闭。

（6）浸漆采用侧吸，西固化顶棚有破损需要修补，向北开口用推拉门，注意密闭。

（7）采样平台加装踢脚板，加强平台安全规范。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县众友电机有限公司验收组

2021年01月30日