聊城市云冠装饰建材有限公司年加工50000m2装饰墙板项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2021年01月31日，聊城市云冠装饰建材有限公司组织召开公司年加工50000m2装饰墙板项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城市云冠装饰建材有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

聊城市云冠装饰建材有限公司，法定代表人娄正彩，公司位于茌平区胡屯镇胡屯工业园G105与王韩路交叉口北200米路东。项目总投资40万元，占地面积810m2，租赁厂房建设年产50000m2装饰墙板项目。

（2）环保审批情况

本次验收为新建项目。2020年10月聊城市云冠装饰建材有限公司委托山东省启达环保科技有限公司编制了《聊城市云冠装饰建材有限公司年加工50000m2装饰墙板项目环境影响报告表》，2020年12月1日聊城市茌平区行政审批服务局茌行审投资环管【2020】186号对其进行了审批。2020年12月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行本项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年12月18日-19日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资40万元，其中环保投资5万元，占总投资12.5％。

（4）验收范围

本次验收范围为年加工50000m2装饰墙板项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为生活污水，生活污水排入旱厕，定期清掏、外运肥田。

（2）废气污染源及其治理措施

施胶工序产生的有机废气通过集气罩收集后经过“UV光氧+活性炭”处理，最后通过1根15米高的排气筒排放。未被收集的废气以无组织排放。

（3）噪声

本项目的主要噪声源滚胶包覆机、多刀分切机运行时产生的噪声。通过基础减振、距离衰减、并将设备布置在封闭车间内等综合控制等措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物包括PVC膜下脚料、废PVC膜包装材料、废胶桶、废灯管、废活性炭以及生活垃圾。PVC膜下脚料、废PVC膜包装材料均为一般工业固废，收集后外售综合利用。废UV灯管、废活性炭、废胶桶属于危险废物，经现场踏勘暂时没产生，产生后在厂区危废间暂存，委托有资质的单位进行处理。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《聊城市云冠装饰建材有限公司年加工50000m2装饰墙板项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

本项目废气监测因子主要是有组织苯、甲苯、二甲苯、VOCs，无组织苯、甲苯、二甲苯、VOCs。验收监测期间，有组织苯、甲苯、二甲苯均未检出；VOCs最高排放浓度为16.1mg/m3，排放速率最大值为0.0633kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》表1标准要求。总量控制：根据本次项目监测结果，以及企业提供运行时间600h/a，本项目VOCs折算为满负荷后排放总量分别为0.0308t/a，满足总量控制指标0.031t/a。无组织苯小时浓度最高为94.6μg/m3，甲苯小时浓度最高为18.4μg/m3，二甲苯小时浓度最高为40.3μg/m3，VOCs小时浓度最高为1.47×103μg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第3部分：家具制造业》表2标准要求。

②噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在50.7-57.5(dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

③固废

项目产生的固体废物主要为PVC膜下脚料、废PVC膜包装材料、废胶桶、废灯管、废活性炭以及生活垃圾。PVC膜下脚料、废PVC膜包装材料均为一般工业固废，收集后外售综合利用。废UV灯管、废活性炭、废胶桶属于危险废物，经现场核查暂时没产生，产生后在厂区危废间暂存，委托有资质的单位进行处理。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

（2）环境管理调查

公司制定了《聊城市云冠装饰建材有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）覆膜机集气罩向下延伸加垂帘进一步密闭，提高废气收集效率。

（2）规范排气筒标识，危废暂存间进一步密闭，清理杂物，完善危废管理台帐。

（3）项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

聊城市云冠装饰建材有限公司验收组

2021年01月31日