莘县海发塑业有限公司年产5000万条饲料用塑料编织袋项目（一期）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2021年03月06日，莘县海发塑业有限公司组织召开公司年产5000万条饲料用塑料编织袋项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县海发塑业有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

莘县海发塑业有限公司成立于2015年10月，经营范围：塑料编织袋的生产、加工及销售。本项目迁建于山东省聊城市莘县东鲁街道土楼村老聊莘路大针织厂北188米路东，山东聊城鲁西经济开发区内，项目预计总投资900万元，占地15.33亩，租赁厂房建设3条塑料编织袋生产线，年产塑料编织袋5000万条项目，企业由于资金问题，实际生产线比环评设计生产线少2条，仅新建1条塑料编织袋生产线，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资600万元，生产规模为年产1700万条塑料编织袋。

（2）环保审批情况

莘县海发塑业有限公司于2020年8月委托山东斐然环保咨询有限公司编制了《莘县海发塑业有限公司年产5000万条饲料用塑料编织袋项目环境影响报告书》，2020年11月4日取得《关于莘县海发塑业有限公司年产5000万条饲料用塑料编织袋项目环境影响报告书的批复》（莘行审报告书 [2020]20号），莘县海发塑业有限公司于2021年1月委托山东聊和环保科技有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作，我公司于2021年1月8日派技术人员进行现场勘查和资料搜集，编制了验收监测实施方案，并于2021年01月14日至01月15日对该项目进行了竣工环保验收现场监测，并根据现场监测和检查结果编制了本验收监测报告书。

（3）投资情况

本项目一期实际总投资600万元，其中一期环保投资89.5万元，占总投资14.92％。

（4）验收范围

本次验收范围为莘县海发塑业有限公司年产5000万条饲料用塑料编织袋项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，本项目预计总投资900万元，占地15.33亩，租赁厂房建设3条塑料编织袋生产线，年产塑料编织袋5000万条。企业由于资金问题实际生产线比环评设计生产线少2条，仅新建1条塑料编织袋生产线，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资600万元，生产规模为年产1700万条塑料编织袋。一期生产线中因覆膜机和多功能涂膜复合机均未采购，实际数量均比环评设计数量少1台，覆膜工序暂时外协给其他企业生产，生产工艺未发生改变。因此本项目分期验收，本次验收为一期。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目以上变动不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

项目产生的废水主要包括循环冷却排污水和职工生活污水。综合废水经厂区污水总排口排至市政管网，通过市政管网排至莘县康达水务有限公司深度处理，处理达标后外排俎店渠。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目投料、混料工序集气罩收集的粉尘、破碎工序集气罩收集的粉尘与裁切（冷切）工序集气罩收集粉尘经过废气输送管道排至布袋除尘器深度处理，处理后的粉尘通过1根15m高排气筒P1排放；裁切（热切）工序集气罩收集的粉尘与VOCs进入“吸附-脱附装置+催化燃烧后装置”处理，通过1根15m高排气筒P2排放。本项目熔化挤出工序集气罩收集的VOCs、裁切（热切）工序收集的VOCs以及印刷工序集气罩收集的VOCs经过废气输送管道排至“吸附-脱附装置+催化燃烧后装置”处理，通过1根15m高排气筒P2排放，无组织废气主要为生产车间未被收集的颗粒物、VOCs，印刷车间未被收集的VOCs，通过车间通风后以无组织排放。

（3）噪声

本项目噪声源为机械性噪声和空气性噪声为主，主要噪声源设备为挤出机、拉丝机、收丝机、圆织机、切割机、缝包机、风机、水泵等。通过在设备安装减振垫，风机进出口安装消音器，泵类设备加隔声罩；加强设备管理和维护工作，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目产生的固废主要包括废丝、裁切边角料、不合格产品、废滤网、废印版、除尘灰、沾染油墨抹布、废机油、废水性油墨桶、废机油桶、废活性炭、废催化剂及生活垃圾。对于废丝、裁切边角料、不合格产品、废滤网、除尘灰，属于一般固废，收集后外售资源回收单位；废印版由委托企业带走；对于废机油、废活性炭、废水性油墨桶、废机油桶、废催化剂、沾染油墨废抹布属于危险废物，委托山东聚鼎瑞环保科技有限公司进行处理，转运执行五联单制度；生活垃圾委托环卫部门统一清理。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《莘县海发塑业有限公司年产5000万条饲料用塑料编织袋项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间排气筒P1有组织排放的污染物中颗粒物最大排放浓度、最大排放速率分别为1.6mg/m3，8.3×10-3kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376-2019)“重点控制区”要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放速率要求；排气筒P2有组织排放的污染物中颗粒物最大排放浓度是1.2mg/m3、最大排放速率是4.6×10-3kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376-2019)“重点控制区”要求及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放速率要求，排气筒P2有组织排放的污染物中甲苯最大排放浓度是0.458mg/m3、最大排放速率为1.74×10-3kg/h，二甲苯最大排放浓度是0.717mg/m3、最大排放速率为2.63×10-3kg/h，苯未检出，均满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）和《挥发性有机物排放标准  第4部分：印刷业》（DB 37/2801.4-2017）相关标准要求，印刷VOCs[1]最大排放浓度为25.4mg/m3、最大排放速率为0.0930kg/h满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》(DB 7/2801.4-2017）相关标准要求,熔化挤出、裁切（热切）VOCs[2]最大排放浓度为0.76mg/m3、最大排放速率为2.8×10-3kg/h满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-

2018）相关标准要求。无组织厂界监控点颗粒物小时排放浓度最大值为0.442mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准限值要求，苯、甲苯、二甲苯小时排放浓度最大分别为0.0135mg/m3、0.0117mg/m3、0.0197mg/m3满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）和《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB 37/2801.4-2017）相关标准限值要求，VOCs[1]小时排放浓度最大值为1.03mg/m3满足《挥发性有机物排放标准 第4部分：印刷业》（DB 37/2801.4-2017）相关标准限值要求、VOCs[2]小时排放浓度最大值为0.36mg/m3满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）相关标准限值要求。

②废水

验收监测期间，污水总排口废水2天监测中pH测定范围在8.21-8.62，CODCr、BOD5、NH3-N、SS、溶解性总固体最大值分别为452mg/L、185mg/L、4.50mg/L、13mg/L、1783mg/L，以上均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准以及莘县康达水务有限公司进水水质要求。

③噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声测定值在55.6dB~58.0dB之间，夜间噪声测定值在51.4dB~52.8dB之间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

④固废

本项目产生的固废主要包括废丝、裁切边角料、不合格产品、废滤网、废印版、除尘灰、沾染油墨抹布、废机油、废水性油墨桶、废机油桶、废活性炭、废催化剂及生活垃圾。对于废丝、裁切边角料、不合格产品、废滤网、除尘灰，属于一般固废，收集后外售资源回收单位；废印版由委托企业带走；对于废机油、废活性炭、废水性油墨桶、废机油桶、废催化剂、沾染油墨废抹布属于危险废物，委托山东聚鼎瑞环保科技有限公司进行处理，转运执行五联单制度；生活垃圾委托环卫部门统一清理。

（2）环境管理调查

公司制定了《莘县海发塑业有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）在废气排放管道所有支管口上截止阀。

（2）印刷工序建议密闭空间生产。

（3）项目运营过程中，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县海发塑业有限公司验收组

2021年03月06日