# 莘县利泰商砼有限公司年产16万立方米商品混凝土项目（一期）

# 竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

# 2021年4月30日，莘县利泰商砼有限公司年产16万立方米商品混凝土项目（一期）

# 竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县利泰商砼有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

莘县利泰商砼有限公司位于莘县十八里铺镇中心街十八里桥北200米路东，8000平方米，总投资2600万元，购置搅拌站、筒仓、料斗等设备，环评设计的机制砂生产线暂未进行购置，项目分期验收，生产规模为年生产16万立方米商品混凝土（一期）。

（二）环保审批情况

本次验收项目属于新建项目。

莘县利泰商砼有限公司于2020年5月莘县利泰商砼有限公司委托聊城市环境科学工程设计院有限公司编制了《莘县利泰商砼有限公司年产16万立方米商品混凝土项目环境影响报告表》，2020年7月21日莘县行政审批服务局以莘环报告表[2020]49号对其进行了审批。

2021年4月份企业委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，并根据验收监测结果和现场检查情况编制了验收检测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资2600万元，其中环保投资130万元。占总投资5％。

（四）验收范围

本次验收的范围为除机制砂生产线之外的莘县利泰商砼有限公司年产16万立方米商品混凝土项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

企业分期验收，目前未购置机制砂加工生产线，原材料均为外购。现将排气筒拆除，并将整个生产车间整改为全封闭车间，将项目产生的颗粒物在车间内沉降后回收利用，从源头减少了污染物的排放。对以后扩建做准备，搅拌机型号由SJHZS120-3S变更为SJHZS180，理论产能大于实际产能，但由于装载速度及容量的限制，实际生产中搅拌站并不能完全满运载工作，产能依旧为年产16万方混凝土。

为了提高效率降低能耗，企业将4个150t的筒仓改为200t的筒仓，分别是2个水泥筒仓、1个矿粉筒仓、1个粉煤灰筒仓，加工过程中仅有一个水泥筒仓进行配料，另一个仅用于储存，在混凝土生产过程中只有三个筒仓产生颗粒，并且矿粉筒仓、水泥筒仓在投料时起尘量相差不大，因此该项目筒仓产生的颗粒物量相似。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办[2020]688号，以上变动不属于重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目生产过程产生废水主要为设备清洗废水、车辆清洗废水和生活废水。产生的清洗废水经沉淀后回用于地面冲洗，不外排；生活废水排入新型环保厕所，经化粪池处理后由环卫部门清运。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目生产过程中产生的废气主要是混凝土搅拌站产生的废气、原料车间起尘、车辆动力起尘。原料输送、投料粉尘采用喷淋进行抑制。车辆动力起尘通过定期路面清扫、洒水来抑制。筒仓呼吸口产生的粉尘由布袋除尘器处理后在车间内沉降。

（三）噪声

项目噪声源主要为搅拌机、皮带机等设备运行时产生的噪声，所有生产设备均设置于生产车间内，经过基础减振，再经过厂房隔声、距离衰减等措施，降低对周围环境的影响。

（四）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、除尘器更换的滤袋、生活垃圾、沉淀池泥渣、生产设备产生的废机油。生活垃圾及滤袋委托环卫部门处理，除尘器收集的粉尘和沉渣回用于混凝土搅拌，废机油暂未产生，待产生后暂存于危废间，并及时委托有资质单位进行处置。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《莘县利泰商砼有限公司年产16万立方米商品混凝土项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 废水

项目产生的废水主要为设备清洗废水和车辆清洗废水。设备、车辆清洗废水经沉淀池收集后利用；生活废水经过化粪池预处理后，委托环卫部门定期清运。

- 废气

2021年4月16日，项目所在地空气质量较差，有扬尘现象，监测数据偏高。因此对于4月16日监测数据的分析采用下风向减上风向的方法来确定该项目产生的无组织颗粒物，得出的结果为无组织颗粒物最高小时浓度为0.47mg/m³。4月17日无组织颗粒物最高小时浓度为0.353mg/m³。监测期间无组织颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表3“水泥”排放限值要求。

3. 噪声

厂界监测点位昼间噪声在54.1B(A)-58.2dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 固体废物

本项目产生的固体废物主要为一般固废（堆场分离产生的不合格砂子、石子，搅拌后不合格混凝土，沉淀池沉淀物及除尘器除尘灰等），均可得到合理处置，不外排。生活垃圾由环卫部门定期清运。废机油暂未产生，待产生后暂存于危废间，并及时委托有资质单位进行处置。

（二）环境管理调查

莘县利泰商砼有限公司制定了《莘县利泰商砼有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求：

1、加强车辆运输清洗废水回收；

2、生产过程中加强水喷淋措施，减少无组织颗粒物排放。

- 六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县利泰商砼有限公司验收组

2021年4月30日