# 莘县联泰砼业有限公司年产9万立方米混凝土和年产30万吨干混砂浆迁建项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

# 2021年6月12日，莘县联泰砼业有限公司年产9万立方米混凝土和年产30万吨干混砂浆迁建项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县联泰砼业有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

莘县联泰砼业有限公司原建于莘县通运路南首路西（原莘州办事处南邻），占地面积21585m2，建设制砂车间、操作车间、混合车间、原料库等，总投资4300万元，购置搅拌机、皮带输送机、筒仓、料斗等，生产规模为年产9万立方米混凝土和年产30万吨干混砂浆。

（二）环保审批情况

本次验收项目属于新建项目。

本项目未批先建，聊城市生态环境局莘县分局对建设单位进行了行政处罚。2020年11月莘县联泰砼业有限公司委托山东国嘉环保科技有限公司编制了《莘县联泰砼业有限公司年产9万立方米混凝土和年产30万吨干混砂浆迁建项目环境影响报告表》。

2021年5月莘县联泰砼业有限公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，我公司接受委托后立即组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并与并于2021年5月30日-5月31日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资4300万元，其中环保投资29.67万元。占总投资0.69％。

（四）验收范围

本次验收的范围为除破碎工序外的莘县联泰砼业有限公司年产9万立方米混凝土和年产30万吨干混砂浆迁建项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

企业分期验收，目前未配置破碎机，干混砂浆加工工艺中不进行破碎，原材料均为外购。外加剂筒仓改为外加剂桶，投料方式为人工投料。

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办[2020]688号，以上变动不属于重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

- 本项目生产过程中的产生废水主要为设备清洗废水、车辆清洗废水及职工生活废水。车辆清洗废水和设备清洗废水不外排，经沉淀池沉淀和砂水分离器处理后循环利用；生活废水排入厂区化粪池由环卫部门定期清运。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目生产过程中产生的废气主要是堆场扬尘，卸料粉尘，投料粉尘，筒仓呼吸粉尘，搅拌粉尘及汽车运输动力粉尘。堆场扬尘、卸料粉尘利用车间内安装的喷淋装置进行抑制。投料粉尘，筒仓呼吸粉尘，搅拌粉尘由脉冲式除尘器除尘后在车间内沉降。车辆动力起尘通过定期路面清扫、洒水来抑制。

（三）噪声

项目噪声源主要为搅拌机、皮带机、除尘器风机等设备运行时产生的噪声，所有生产设备均设置于生产车间内，经过基础减振，再经过厂房隔声、距离衰减等措施，降低对周围环境的影响。

（四）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要为堆场分离产生的不合格砂子、石子，石粉、搅拌后不合格混凝土，沉淀池沉渣及除尘器除尘灰、设备维修产生的废机油、废机油桶等。不合格的砂石料、混凝土及石粉外运作为路基填土和场地平整，沉淀池沉渣、砂水分离器分离的砂石、除尘器除尘灰全部回收利用；生活垃圾由环卫部门定期清运；设备维修产生的废机油、废机油桶属于危险废物，目前暂未产生，产生后暂存于危废间，并委托有资质的单位进行处理。四、验收监测结果

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《莘县联泰砼业有限公司年产9万立方米混凝土和年产30万吨干混砂浆迁建项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废水

本项目生产过程中的产生废水主要为设备清洗废水、车辆清洗废水及职工生活废水。车辆清洗废水和设备清洗废水不外排，经沉淀池沉淀和砂水分离器处理后后循环利用；生活废水生活废水排入厂区化粪池由环卫部门定期清运。废水产生区、生产车间等已落实防渗漏措施。

2.废气

### 验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.470mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2、《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）中表3“水泥”及《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3的排放限值要求。

3. 噪声

厂界监测点位昼间噪声在55.5B(A)-58.8dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

4.固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

莘县联泰砼业有限公司制定了《莘县联泰砼业有限公司环保制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求：

- 传送带上方进一步密闭。

- 上料口加装喷淋设备。

- 工作时间须关闭原料库大门。

- 加强生产车间密闭性。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县联泰砼业有限公司验收组

2021年6月12日