希杰（聊城）生物科技有限公司核苷酸辅材料合规使用项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年01月08日，希杰（聊城）生物科技有限公司组织召开公司核苷酸辅材料合规使用项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（希杰（聊城）生物科技有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

希杰（聊城）生物科技有限公司核苷酸辅材料合规使用项目法定代表人吴在祐，公司位于聊城经济技术开发区，希杰（聊城）生物科技有限公司厂区内。公司依托原有项目组成，不新增生产及辅助设备，利用乙醇与甲醇性质相似，将企业IMP、GMP精制过程使用甲醇作为结晶有机溶媒变更为乙醇作为结晶有机溶媒。技改前后产品种类及规模不发生变化，生产规模仍为年产2.1万吨(IMP13000t/a、GMP8000t/a)食品添加剂核苷酸。

（2）环保审批情况

本项目为技改项目，2020年10月希杰（聊城）生物科技有限公司委托武汉扬力创环保科技有限公司编制了《希杰（聊城）生物科技有限公司核苷酸辅材料合规使用项目环境影响报告表》，2020年10月23日聊城市生态环境局经济技术开发区分局以聊开告知承诺[2020]3号对其进行了审批。2021年12月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2021年12月17日-18日对该企业进行了验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（3）验收范围

本次验收范围为核苷酸辅材料合规使用项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目涉及废水包括盐析废气喷淋废水。喷淋废水产生量不增加，喷淋废水进入厂区污水处理站处理达标后排入优艺（聊城）水处理有限公司。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目IMP、GMP 精制过程使用溶剂由甲醇变更为乙醇，主要为盐析废气及储罐大小呼吸废气。核苷酸精制西车间盐析废气VOCS经原有冷凝器回收、水喷淋吸收塔吸收处理后由原有32m（P35）高排气筒排放；核苷酸精制东车间盐析废气VOCS经原有冷凝器回收、水喷淋吸收塔吸收后由原有20m（P39）高排气筒排放；L9 核苷酸精制车间盐析废气VOCS经原有冷凝器回收、水喷淋吸收塔吸收后由原有26m（P47）高排气筒排放。乙醇储罐及未被收集的VOCs通过加强车间通风，以无组织形式排放。

（3）噪声

# 本项目不新增生产及辅助设备，噪声主要为引风机、泵等设备运行过程中产生的噪声，定期进行设备检修，减轻设备运转时产生的噪声等措施，经墙壁隔声、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目为溶剂替换项目，技改前后无新增固废种类及固废产生量；项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。根据国家危险废物名录（2021年版）目前核苷酸精制车间产生的一般固废包括废活性炭、废离子交换树脂，废活性炭、废离子交换树脂外售综合利用；危险废物为废润滑油委托具有危废资质单位处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《希杰（聊城）生物科技有限公司核苷酸辅材料合规使用项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间核苷酸精制西车间盐析废气P35出口有组织VOCs最高排放浓度为0.71mg/m3，排放速率最高为6.8×10-3kg/h，核苷酸精制东车间盐析废气P39出口有组织VOCs最高排放浓度为0.53mg/m3，排放速率最高为3.8×10-3kg/h，L9核苷酸精制车间盐析废气P47出口有组织VOCs最高排放浓度为0.58mg/m3，排放速率最高为7.5×10-4kg/h；排放浓度及排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1相关标准要求。

验收监测期间，无组织VOCs最高排放浓度为0.28mg/m3，臭气浓度最高值为16，均满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）中表2标准要求；乙醇储罐无组织最高排放浓度为0.29mg/m3，厂房通风口无组织最高排放浓度为0.28mg/m3，均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A表A.1。

②废水

pH为7.1-7.3，化学需氧量最高排放浓度为31mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为7.8mg/L，氨氮最高排放浓度为0.786mg/L，悬浮物最高排放浓度为8mg/L，总磷最高排放浓度为3.54mg/L，总氮最高排放浓度为28.7mg/L，动植物油未检出，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B等级标准及优艺（聊城）水处理有限公司进水水质要求。

③噪声

监测点位昼间噪声在49.3-58.7(dB)之间，夜间噪声在45.1-51.9(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

④固废

本项目为溶剂替换项目，技改前后无新增固废种类及固废产生量；项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。根据国家危险废物名录（2021年版）目前核苷酸精制车间产生的一般固废包括废活性炭、废离子交换树脂，废活性炭、废离子交换树脂外售综合利用；危险废物为废润滑油委托具有危废资质单位处置。

（2）环境管理调查

公司制定了《希杰（聊城）生物科技有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）项目运营过程中，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

（2）项目加工过程中，注意厂区卫生，及时清理。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

希杰（聊城）生物科技有限公司验收组

2022年01月08日