莘县天穆清真食品有限公司年加工90万只鸡项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年03月13日，莘县天穆清真食品有限公司组织召开公司年加工90万只鸡项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县天穆清真食品有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

2010年12月13号山东省聊城学忠冷藏食品有限公司公司名称和股权发生变更，变更为山东星宙清真食业有限公司，山东星宙清真食业有限公司其后由法院收购拍卖并入了莘县天穆清真食品有限公司（见附件10）。莘县天穆清真食品有限公司法定代表人张振国，公司位于莘县朝城镇赵庄村临商路东。本项目于2009年总投资100万元，占地面积11988m2，建设肉鸡屠宰全自动生产线1条及附属设施，建设规模可达年加工90万只鸡项目，其后由于经营不善并入莘县天穆清真食品有限公司，其设备基本未发生变化，只优化1台锅炉为常压低氮热水机，增加预冷机1台，其生产规模不变，建设规模仍为年加工90万只鸡项目。

（2）环保审批情况

本项目为新建项目，2009年3月山东省聊城学忠冷藏食品有限公司委托聊城市环境科学工程设计院编制了《山东省聊城学忠冷藏食品有限公司年加工90万只鸡项目环境影响报告表》，2009年4月15日莘县环境保护局对其进行了审批。2021年12月莘县天穆清真食品有限公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年02月08日-09日对该企业进行了验收检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资110万元，其中环保投资50万元，占总投资45.45％。

（4）验收范围

本次验收范围为年加工90万只鸡项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，

环评设计屠宰车间产生的恶臭通过加强绿化、车间通风以无组织形式排放，实际建设为屠宰车间产生的恶臭经“水喷淋+ UV光氧催化”装置处理后由1根15m高排气筒P1有组排放。环评设计的燃煤锅炉实际建设为采用天然气燃烧的常压低氮热水机，废水排放形式由环评设计的废水经污水处理站处理后由范莘干沟直接外排到徒骇河实际变更为生活和生产废水经厂区污水处理站处理后进入市政管网排入莘县武阳污水处理有限公司处理后达标外排。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目以上变动不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目废水主要为生活废水和生产废水。生产废水主要为屠宰车间废水、清洗废水、设备地面冲洗废水、热水循环废水、除臭喷淋废水，生活废水和生产废水经厂区污水处理站处理后进入市政管网排入莘县武阳污水处理有限公司处理后达标外排。

（2）废气污染源及其治理措施

项目废气主要为屠宰车间产生的恶臭经“水喷淋+ UV光氧催化”装置处理后由1根15m高排气筒P1排放，常压低氮热水机燃烧产生的废气经设备自带的低氮燃烧技术处理后由1根15米高排气筒P2排放。车间内未被收集的臭气，污水处理站产生的臭气，通过加强绿化、车间通风后以无组织形式排放。

（3）噪声污染源及其治理措施

# 本项目噪声源主要为冷库的压塑机、污水处理系统的污水泵等机械设备运行产生的噪声。采取选用低噪声设备，定期进行设备检修，减轻设备运转时产生的噪声等措施，经墙壁隔声、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目固废主要包括鸡毛、鸡血、鸡内脏、鸡粪便、污水处理站产生的污泥、生活垃圾和病死鸡、废UV灯管。本项目鸡毛、鸡血、鸡内脏、鸡粪便、污水处理站产生的污泥、生活垃圾属于一般固废，鸡毛直接外售聊城金羽生物饲料有限公司用于加工羽毛粉，鸡血委托菏泽海莱生物科技有限公司进行妥善处理，鸡内脏全部直接外售用于加工饲料，污水处理站污泥委托莘县惠昌建材制造有限公司进行处置，鸡粪便外运堆肥，职工产生的生活垃圾收集后委托当地环卫部门定期清运；废UV灯管和病死鸡属于危险废物，病死鸡委托莘县华信生物科技有限责任公司进行无害化处理，废UV灯管产生时暂存危废间暂存，委托有资质单位进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《莘县天穆清真食品有限公司年加工90万只鸡项目竣工环境保护验收检测报告》检测结果表明：

①废气

本项目有组织废气监测因子主要是屠宰车间排气筒P1排放的臭气浓度、氨、硫化氢，常压低氮热水机P2排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。无组织废气主要车间内未被收集及污水处理站产生的少量臭气、氨、硫化氢。验收监测期间，车间臭气排气筒P1出口氨排放速率最高值为0.0270kg/h，硫化氢排放速率最高值为9.08×10-4kg/h，臭气浓度最大值为1737，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相关标准要求；常压低氮热水机排气筒P2出口颗粒物折算浓度最大值为2.2mg/m3，排放速率最大值为2.2×10-3kg/h，二氧化硫折算浓度最大值为5mg/m3，排放速率最大值为6×10-3kg/h，氮氧化物折算浓度最大值为34mg/m3，排放速率最大值0.032kg/h排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374—2018）表2中一般控制区标准要求及《关于加快推动开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（聊环函【2018】224号）的相关要求，排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求。无组织氨小时浓度最高为0.17mg/m3，无组织硫化氢小时浓度最高为0.007mg/m3，无组织臭气浓度（无量纲）最高值为19，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1“二级”相关标准要求。

总量控制：根据《山东省聊城学忠冷藏食品有限公司年加工90万只项目环境影响报告表》及总量确认书要求，本项目二氧化硫排放总量控制指标为0.6t/a。根据本次项目监测结果以及年运行时间计算，常压低氮热水机P2年运行时间为1600小时，本项目二氧化硫折算为满负荷排放总量为0.0108t/a，满足总量控制要求。

②废水

验收监测期间，pH为7.0-7.1，化学需氧量最高排放浓度为28mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为7.2mg/L，氨氮最高排放浓度为1.34mg/L，悬浮物最高排放浓度为8mg/L，总磷最高浓度为3.58mg/L，总氮最高浓度为12.2mg/L，动植物油最高浓度为0.10mg/L，粪大肠菌群最大值为1.4×103MPN/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A等级标准，莘县武阳污水处理有限公司进水水质要求及《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3相关标准要求。

③噪声

验收监测期间，监测点位▲1＃、▲3＃、▲4＃昼间噪声在51.4-57.3(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值，交通噪声▲2＃监测点位昼间噪声在61.7-62.3(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值。

④固废

本项目固废主要包括鸡毛、鸡血、鸡内脏、鸡粪便、污水处理站产生的污泥、生活垃圾和病死鸡、废UV灯管。本项目鸡毛、鸡血、鸡内脏、鸡粪便、污水处理站产生的污泥、生活垃圾属于一般固废，鸡毛直接外售聊城金羽生物饲料有限公司用于加工羽毛粉，鸡血委托菏泽海莱生物科技有限公司进行妥善处理，鸡内脏全部直接外售用于加工饲料，污水处理站污泥委托莘县惠昌建材制造有限公司进行处置，鸡粪便外运堆肥，职工产生的生活垃圾收集后委托当地环卫部门定期清运；废UV灯管和病死鸡属于危险废物，病死鸡委托莘县华信生物科技有限责任公司进行无害化处理，废UV灯管产生时暂存危废间暂存，委托有资质单位进行处置。

（2）环境管理调查

公司制定了《莘县天穆清真食品有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）卸鸡及宰杀区域，进一步加强密闭，加强恶臭收集效率。

（2）合理维护厂内污水处理设施，确保正常运转并达标排放。

（3）生产过程中鸡毛处理设备要做到日产日清。

（4）项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县天穆清真食品有限公司验收组

2022年03月13日