山东蒂航建材有限公司年产80万平方铝单板项目（一期）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年01月29日，山东蒂航建材有限公司组织召开公司年产80万平方铝单板项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东蒂航建材有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东蒂航建材有限公司成立于2018年7月，法人代表为杨化强，注册地址为山东省聊城市东阿县大桥镇张山村村委会北260米路东，主要经营范围为：铝塑板、铝单板、铝镁锰板、铝条板、铝制保温板、集成吊顶加工及销售。

山东蒂航建材有限公司租赁原东阿县陶瓷厂院内南侧已建成车间、仓库等。项目预计总投资11000万元，购置铝卷开平机、数控转塔冲床、数控折弯机等设施设备共计48台（套），建设年产80万平方米铝单板项目，企业由于资金问题，部分设备未上全，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资8000万元，项目建成后规模可达年产40万平方米铝单板。

（2）环保审批情况

山东蒂航建材有限公司于2021年6月委托河北启沙环保科技有限公司编制《山东蒂航建材有限公司年产80万平方铝单板项目》环境影响报告书，于2021年8月19日通过东阿县行政审批服务局的批复（东行审环报告书[2021]4号）。山东蒂航建材有限公司于2021年11月委托委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年01月14日至01月17日对该项目进行了竣工环保验收现场检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资8000万元，其中环保投资285万元。

（4）验收范围

本次验收范围为年产80万平方铝单板项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，企业由于资金问题，部分设备未上全，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资8000万元，项目建成后规模可达年产40万平方米铝单板；环评设计水分干燥工序产生的废气经低氮燃烧器处理后由1根18米高排气筒P3排放，调漆、喷漆、流平废气和烘干工序废气共同经1根排气筒P4排放，实际建设为水分干燥工序废气经低氮燃烧器处理后和喷漆废气经“水帘过滤+喷雾洗涤装置+漆雾分离器+除湿装置+干式过滤”预处理后共同与调漆、流平废气（VOCs、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物）进入“吸附脱附装置+催化燃烧装置”处理后由1根18m高排气筒P3排放，喷漆以及喷塑后烘干燃气热风炉（直接利用炉膛热能对工件（原料）加热）加热烘干，烘干产生的废气经“低氮燃烧器+吸附-脱附装置”+“催化燃烧装置”进行处理后由1根18米高排气筒P4排放。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目以上变动不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水包括酸雾吸收塔废水、水洗废水、纯水制备废水、漆雾净化废水以及生活废水。其中水洗废水、酸雾净化废水、纯水制备废水以及漆雾净化废水，生产废水经收集池收集后，进入污水处理站中的废水处理装置中处理，处理后回用于生产，膜过滤产生的浓水进入蒸发器蒸发，蒸发残渣或残液作为危废委托资质单位处理；生活污水排入化粪池，定期清运不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目有组织废气主要包括焊接打磨区产生的废气（粉尘），脱脂、钝化工序产生的废气（硫酸雾、氟化物、VOCs），水分烘干、干燥工序，调漆、喷漆、流平产生的废气（VOCs、苯、甲苯、二甲苯、烟尘、二氧化硫、氮氧化物），烘干工序产生的废气（VOCs、苯、甲苯、二甲苯、烟尘、二氧化硫、氮氧化物），喷粉工序产生的废气（颗粒物）。1）焊接烟尘、打磨粉尘：经“集气罩+脉冲式布袋除尘器”处理后经过18m高排气筒P1排放。2）脱脂酸雾、钝化酸雾、钝化工序产生的VOCs：经“侧吸装置+酸雾吸收塔”，处理后由18m高排气筒P2排放。3）水分烘干、干燥工序产生的废气经低氮燃烧器处理后和喷漆废气经“水帘过滤+喷雾洗涤装置+漆雾分离器+除湿装置+干式过滤”预处理后共同与调漆、流平废气进入“吸附脱附装置+催化燃烧装置”处理后由1根18m高排气筒P3排放。4）烘干废气经“低氮燃烧器+吸附-脱附装置+催化燃烧装置”进行处理后由1根18米高排气筒P4排放。5）喷粉工序产生的废气喷粉产生的颗粒物经大旋风回收系统处理后由1根18米高排气筒P5排放。

无组织废气主要生产车间未被收集的VOCs、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、硫酸雾和氟化物，污水处理站产生的少量臭气、氨、硫化氢，均通过加强车间通风，厂区绿化后，以无组织形式排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为机械性噪声及空气性噪声为主，主要噪声源设备为冲床、折弯机、焊机、开槽机、雕刻机、喷枪等。通过基础减振、距离衰减、并将设备布置在封闭车间内等综合控制等措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物包括开卷、下料、冲剪等过程中产生下脚料，打磨产生的铝末，原辅材料废包装，废反渗透膜，废槽渣，钝化废槽液，脱脂废水、漆渣，废有机溶剂，喷粉除尘器收集的粉尘，焊接打磨产生的粉尘、废焊条，废油桶、废油漆桶、废脱脂剂桶、废钝化剂桶，废机油，废润滑油，废液压油，生产废水处理站污泥（含蒸发残渣或残液），废活性炭、废过滤棉、废催化剂以及生活垃圾。

本项目固体废物中开卷、下料、冲剪等过程中产生下脚料，打磨产生的铝末，原辅材料废包装，废反渗透膜，喷粉除尘器收集的粉尘，焊接打磨产生的粉尘、废焊条以及生活垃圾属于一般固废，下脚料、铝末、废焊条外售资源回收单位；废包装外售废品回收单位；废反渗透膜由反渗透设备厂家进行替换回收；喷塑产生的粉尘收集后回用于喷塑工序，焊接打磨产生的粉尘以及生活垃圾委托环卫部门处理。

废槽渣，钝化废槽液，脱脂废水、漆渣，废有机溶剂，废油桶、废油漆桶、废脱脂剂桶、废钝化剂桶，废机油，废润滑油，废液压油，生产废水处理站污泥（含蒸发残渣或残液），废活性炭、废催化剂、废过滤棉均属于危险废物，委托危险废物处理公司妥善处理。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东蒂航建材有限公司年产80万平方铝单板项目（一期）竣工环境保护验收检测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间排气筒P1有组织排放的污染物中颗粒物最大排放浓度、最大排放速率分别为1.8mg/m3，0.027kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376-2019)“一般控制区”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放速率要求；排气筒P2有组织排放的污染物中硫酸雾最大排放浓度为0.28mg/m3、最大排放速率为1.7×10-3kg/h，氟化物最大排放浓度为1.92mg/m3、最大排放速率为0.0110kg/h均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求，排气筒P2有组织排放的污染物中VOCs最大排放浓度为0.64mg/m3、最大排放速率为3.7×10-3kg/h满足《挥发性有机物排放标准第2部分：铝型材工业》（DB37/2801.2-2019）表1相关标准要求；排气筒P3有组织排放的污染物中VOCs最大排放浓度为0.64mg/m3、最大排放速率为0.045kg/h，苯最大排放浓度为0.174mg/m3、最大排放速率为0.0123kg/h，甲苯+二甲苯最大排放浓度为7.06mg/m3、最大排放速率为0.499kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第2部分：铝型材工业》（DB37/2801.2-2019）表1相关标准要求，排气筒P3有组织排放的二氧化硫、氮氧化物均未检出，颗粒物最大排放浓度为1.8mg/m3、最大排放速率为0.13kg/h满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376-2019)“一般控制区”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放速率要求；排气筒P4有组织排放的污染物中VOCs最大排放浓度为0.57mg/m3、最大排放速率为0.013kg/h，苯最大排放浓度为0.256mg/m3、最大排放速率为5.75×10-3kg/h，甲苯+二甲苯最大排放浓度为3.52mg/m3、最大排放速率为0.0779kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第2部分：铝型材工业》（DB37/2801.2-2019）表1相关标准要求，排气筒P4有组织排放的二氧化硫、氮氧化物均未检出，颗粒物最大排放浓度为1.9mg/m3、最大排放速率为0.0402kg/h满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376-2019)“一般控制区”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放速率要求；排气筒P5有组织排放的污染物中颗粒物最大排放浓度、最大排放速率分别为1.9mg/m3，0.023kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376-2019)“一般控制区”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关排放速率要求。

无组织厂界监控点颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫酸雾、氟化物小时排放浓度最大值分别为0.332mg/m3、0.018mg/m3、0.061mg/m3、0.066mg/m3、0.5×10-3mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准限值要求，苯、甲苯、二甲苯、VOCs小时排放浓度最大值分别为0.0552mg/m3、0.0817mg/m3、0.143mg/m3、0.27mg/m3均满足《挥发性有机物排放标准第2部分：铝型材工业》（DB37/2801.2-2019）表2相关标准要求，厂房门口外一点VOCs监控点处任意一次浓度最大值为0.24mg/m3满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A表A.1相关标准要求。

总量控制：根据《山东蒂航建材有限公司年产80万平方铝单板项目环境影响报告书》及总量确认书要求，本项目二氧化硫、氮氧化物、VOCs、颗粒物排放总量控制指标分别为 0.142t/a、0.484t/a、0.461t/a、0.28186t/a。根据本次项目监测结果以及年运行时间计算，焊接、打磨工序P1年运行时间为3600小时，水分干燥工序P3年运行时间为1000小时，调漆、喷漆工序P3年运行时间为1000小时，喷粉工序P5年运行时间为1800小时，烘干工序P4年运行时间为2000小时，酸洗钝化工序P2年运行时间为7200小时，本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、VOCs折算为满负荷后排放总量为0.2755t/a、0.09t/a、0.055t/、0.09764t/a，均不超总量控制指标，后期在节约能耗、充分利用链条烘干空间、提高效率和焊接打磨工序除尘器合并的条件下，不影响二期建设总量控制指标。

②废水

验收监测期间，污水排放口废水2天监测中pH测定范围在6.5-6.7，化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、氟化物、硫酸盐、石油类、溶解性总固体最大值分别为84mg/L、1.25mg/L、8mg/L、29mg/L、8.53mg/L、81.9mg/L、0.19mg/L、780mg/L，以上均符合《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1洗涤用水标准。

③噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声测定值在52.4dB~58.7dB之间，夜间噪声测定值在44.5dB~49.2dB之间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

④固废

本项目生产过程中产生的固体废物包括开卷、下料、冲剪等过程中产生下脚料，打磨产生的铝末，原辅材料废包装，废反渗透膜，废槽渣，钝化废槽液，脱脂废水、漆渣，废有机溶剂，喷粉除尘器收集的粉尘，焊接打磨产生的粉尘、废焊条，废油桶、废油漆桶、废脱脂剂桶、废钝化剂桶，废机油，废润滑油，废液压油，生产废水处理站污泥（含蒸发残渣或残液），废活性炭、废过滤棉、废催化剂以及生活垃圾。

本项目固体废物中开卷、下料、冲剪等过程中产生下脚料，打磨产生的铝末，原辅材料废包装，废反渗透膜，喷粉除尘器收集的粉尘，焊接打磨产生的粉尘、废焊条以及生活垃圾属于一般固废，下脚料、铝末、废焊条外售资源回收单位；废包装外售废品回收单位；废反渗透膜由反渗透设备厂家进行替换回收；喷塑产生的粉尘收集后回用于喷塑工序，焊接打磨产生的粉尘以及生活垃圾委托环卫部门处理。

废槽渣，钝化废槽液，脱脂废水、漆渣，废有机溶剂，废油桶、废油漆桶、废脱脂剂桶、废钝化剂桶，废机油，废润滑油，废液压油，生产废水处理站污泥（含蒸发残渣或残液），废活性炭、废催化剂、废过滤棉均属于危险废物，委托危险废物处理公司妥善处理。

（2）环境管理调查

公司制定了《山东蒂航建材有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）项目运营过程中，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

（2）项目加工过程中，注意厂区卫生，及时清理。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告书及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东蒂航建材有限公司验收组

2022年01月29日