莘县昌达包装保温制品有限公司年产200吨包装保温制品扩建项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年04月03日，莘县昌达包装保温制品有限公司组织召开公司年产200吨包装保温制品扩建项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县昌达包装保温制品有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

莘县昌达包装保温制品有限公司位于山东省聊城市莘县十八里铺镇张庄村村东。项目总投资100万元，占地面积8400m2，在原有厂区内建设，不新增建筑面积，扩建1条珍珠棉生产线，生产规模为年产200吨包装保温制品。

（2）环保审批情况

本次验收为扩建项目。2021年3月山东锦航环保科技有限公司编制了《莘县昌达包装保温制品有限公司年产200吨包装保温制品扩建项目环境影响报告表》，2021年06月01日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2021〕18号对其进行了审批。2021年9月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和项目环保验收监测技术规范制定了该项目环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年03月11日、2022年03月13日对企业进行了该项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资100万元，其中环保投资3.9万元，占总投资3.9％。

（4）验收范围

本次验收范围为莘县昌达包装保温制品有限公司年产200吨包装保温制品扩建项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，本项目不涉及重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

- 本项目废水主要为职工生活废水及循环冷却水，冷却水循环使用，定期补充损耗，无生产废水外排，生活废水经化粪池处理后定期清运，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目废气主要为加热、挤出、发泡工序产生的VOCs、苯、甲苯、二甲苯。项目加热、挤出、发泡工序产生VOCs、苯、甲苯、二甲苯通过“等离子催化装置+活性炭吸附-脱附装置+催化燃烧装置”处理后，经过15米高排气筒排放，未被收集的废气加强车间通风以无组织形式排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为新增的发泡机、三米复合机、裁切机等设备运转噪声，通过采取车间隔声、基础减振、距离衰减等措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目一般固废为生产过程产生的不合格产品、废包装袋，职工办公、生活产生的生活垃圾；不合格产品收集后降价外售，废包装袋收集后外售资源回收单位，生活垃圾委托当地环卫部门进行处理；危险废物为废气处理装置产生的废活性炭、废催化剂以及设备维护产生的废润滑油。废活性炭、废催化剂、废润滑油产生时暂存危废暂存间，委托山东聚鼎瑞环保科技有限公司进行处理。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《莘县昌达包装保温制品有限公司年产200吨包装保温制品扩建项目竣工环境保护验收检测报告》检测结果表明：

①废气

验收监测期间，有组织VOCs最高排放浓度为0.8mg/m3，排放速率最高为2.5×10-3kg/h；苯最高排放浓度为0.078mg/m3，排放速率最高为2.4×10-4kg/h；甲苯最高排放浓度为0.206mg/m3，排放速率最高为6.34×10-4kg/h；二甲苯最高排放浓度为0.370mg/m3，排放速率最高为1.12×10-3kg/h；VOCs、苯、甲苯、二甲苯排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018）表1第II时段排放限值要求。无组织苯最高排放浓度为0.0266mg/m3，甲苯最高排放浓度为0.0575mg/m3，二甲苯最高排放浓度为0.032mg/m3，VOCs最高排放浓度为0.29mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3相关标准要求，车间门窗外一点VOCs小时浓度最高为0.30mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A表A.1相关标准要求。

总量控制要求：原有项目VOCs允许排放量为0.202t/a。原有工程环保设备升级后VOCs 实际排放量为0.056t/a。原有工程剩余VOCs总量为0.146t/a。本项目VOCs折算满负荷排放总量为0.0071t/a，满足总量控制要求。

②废水

本项目废水主要为职工生活废水及循环冷却水，冷却水循环使用，定期补充损耗，无生产废水外排，生活废水经化粪池处理后定期清运，不外排。

③噪声

验收监测期间， 监测点位昼间噪声在49.5-54.5（dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

④固废

本项目一般固废为生产过程产生的不合格产品、废包装袋，职工办公、生活产生的生活垃圾；不合格产品收集后降价外售，废包装袋收集后外售资源回收单位，生活垃圾委托当地环卫部门进行处理；危险废物为废气处理装置产生的废活性炭，废催化剂以及设备维护产生的废润滑油，废活性炭、废催化剂、废润滑油产生时暂存危废暂存间，委托山东聚鼎瑞环保科技有限公司进行处理。

（2）环境管理调查

公司制定了《莘县昌达包装保温制品有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）、危废暂存间进一步完善危废管理台帐。

（2）、项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

（3）项目运营过程中，集气罩需进一步密闭，加强废气收集效率。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县昌达包装保温制品有限公司验收组

2022年04月03日