茌平县春优环保科技有限公司15万吨/年脱硫石膏资源综合利用项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年05月04日，茌平县春优环保科技有限公司组织召开公司15万吨/年脱硫石膏资源综合利用项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（茌平县春优环保科技有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

茌平县春优环保科技有限公司位于茌平县信发街道办事处大张村南（茌平冠宏机械铸造有限公司厂区内）。项目预计总投资500万元，占地面积13320m2，租赁厂区建设年产15万吨脱硫石膏资源综合利用项目（2条生产线），企业由于资金问题，实际生产线比环评设计生产线少1条，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资390万元，新建1条脱硫石膏资源综合利用生产线，因企业烘干机实际型号为10万吨/年，项目建成后生产规模可达年产10万吨脱硫石膏。

（2）环保审批情况

本次验收为新建项目。2019年3月赛飞特工程技术集团有限公司编制了《茌平县春优环保科技有限公司15万吨/年脱硫石膏资源综合利用项目》环境影响报告表，2019年3月28日茌平县环境保护局以茌环管[2019]37号对其进行了审批。2022年3月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年3月30日-31日对企业进行了该项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资390万元，其中环保投资21万元，占总投资5.38％。

（4）验收范围

本次验收范围为15万吨/年脱硫石膏资源综合利用项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，实际生产线比环评设计生产线少1条，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资390万元，新建1条脱硫石膏资源综合利用生产线，因企业烘干机实际型号为10万吨/年，项目建成后生产规模可达年产10万吨脱硫石膏；环评设计提升上料、装袋粉尘以无组织形式排放实际为提升上料、装袋粉尘通过布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒P4排放。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目以上变动不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为生活废水，生活废水经化粪池处理后定期清运，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目主要为生物质燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，烘干粉尘，成品罐粉尘，提升上料、装袋粉尘。对于生物质燃烧废气产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经低氮燃烧后与烘干粉尘一并排入布袋除尘器+双碱法脱硫处理，由1根15米高排气筒P1排放；500吨成品罐经布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒P3排放；200吨成品罐经布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒P2排放；提升上料和装袋粉尘经布袋除尘器处理后由1根15米高排气筒P4排放；对于车间未被收集的颗粒物封闭车间，加强车间通风，以无组织形式排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为上料机、输送机、风机等设备运行时产生的噪声，通过采取车间隔声、基础减振、距离衰减等措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目固体废物主要为燃烧生物质产生的炉渣、积尘，除铁器收集的铁屑，除尘器收集的石膏粉和生活垃圾。生物质燃烧产生的炉渣、粉尘及除铁器收集的铁屑经受收集后外售综合利用；除尘器收集的石膏粉经收集后回用于生产；生活垃圾委托环卫部门清运处理。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《茌平县春优环保科技有限公司15万吨/年脱硫石膏资源综合利用项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，生物质烘干排气筒P1出口有组织二氧化硫未检出，颗粒物最高排放浓度为1.8mg/m3，排放速率最高为0.012kg/h，氮氧化物最高排放浓度为2mg/m3，排放速率最高为0.02kg/h，成品罐南排气筒P2出口有组织颗粒物最高排放浓度为1.6mg/m3，排放速率最高为1.8×10-3kg/h，成品罐北排气筒P3出口有组织颗粒物最高排放浓度为1.8mg/m3，排放速率最高为1.9×10-3kg/h，提升上料、装袋排气筒P4出口有组织颗粒物最高排放浓度为3.1mg/m3，排放速率最高为0.017kg/h，均满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2“重点控制区”相关标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求。无组织颗粒物最高排放浓度为0.333mg/m3，工业炉窑边1点无组织颗粒物最高排放浓度为0.503mg/m3均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2及《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3“其他建材”相关标准要求。

总量控制：根据本次项目监测结果，以及企业提供年运行时间7200小时，本项目二氧化硫、氮氧化物折算为满负荷后排放总量分别为0.061t/a、0.16t/a满足环评报告表结论中总量控制指标二氧化硫：0.09t/a、氮氧化物：0.22t/a。

②废水

本项目废水主要为生活废水，生活废水经化粪池处理后定期清运，不外排。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在52.9-57.4(dB)之间，夜间噪声在46.5-48.8(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

④固废

本项目固体废物主要为燃烧生物质产生的炉渣、积尘，除铁器收集的铁屑，除尘器收集的石膏粉和生活垃圾。生物质燃烧产生的炉渣、粉尘及除铁器收集的铁屑经受收集后外售综合利用，除尘器收集的石膏粉经收集后回用于生产；生活垃圾委托环卫部门清运处理。

（2）环境管理调查

公司制定了《茌平县春优环保科技有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）、筛分处运营期及时清理滚筒筛，增加其负压收集，确保废气不外逸。

（2）、成品仓下方装车处四周进一步密闭，减少无组织排放。

（3）、料场进一步遮布密闭，做好防扬散，防流失。

（4）、车间北部有破损，对破损处进行修补，生产时关闭门窗，提高废气收集效率，减少无组织排放。

（5）、脱硫设施加脱硫碱液循环池，确保长期稳定运行

（6、）项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

茌平县春优环保科技有限公司验收组

2022年05月04日