莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目（一期）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年05月02日，莘县鑫诚金属科技有限公司组织召开公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县鑫诚金属科技有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

莘县鑫诚金属科技有限公司位于山东省聊城市莘县十八里铺镇工业聚集区园区中路。公司预计总投资50万元，占地面积1728m2，利用原有项目生产车间，无新增占地及建筑面积，建设年产800吨钢丝绳涂塑项目，企业由于资金问题实际购置注塑机、喷码机数量均比环评设计数量少2台，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资30万元，生产规模可达年产400吨涂塑钢丝绳。

（2）环保审批情况

2020年12月莘县鑫诚金属科技有限公司委托山东国嘉环保科技有限公司编制了《莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目环境影响报告表》，2020年12月30日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2020〕98号对其进行了审批。2022年4月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年4月20日-21日对企业进行了该项目检测，根据验收检测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资30万元，其中环保投资5.2万元，占总投资17.3％。

（4）验收范围

本次验收范围为扩建800吨钢丝绳涂塑项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，企业由于资金问题实际注塑机、喷码机数量均比环评设计数量少2台，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资30万元，生产规模可达年产400吨钢丝绳涂塑，环评设计上料工序产生的粉尘通过布袋除尘器处理后以无组织形式排放，实际该工序基本无粉尘产生，通过对该工序进行高标准密闭处理后，对外环境造成的影响甚微；环评设计热熔涂塑工序、喷码工序采用“UV光氧催化装置+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒P1排放，实际为热熔涂塑工序、喷码工序采用“等离子催化+活性炭吸附装置”处理，处理后通过15m高排气筒P1排放，环保设备等级基本相同，危废种类废UV灯管减少。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目无废水外排，注塑机循环冷却水采用纯水，循环使用；不新增劳动定员，由原有项目调配，原有生活污水经化粪池收集后，由环卫部门定期清运，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目生产过程中产生的废气主要包括注塑工序产生的有机废气及喷码工序产生的有机废气、氨；上料产生的少量粉尘。

注塑工序产生的有机废气及喷码工序产生的有机废气、氨采用“等离子催化+活性炭吸附装置”处理后通过同1根15m高排气筒P1处理后达标排放。

对于未收集到的废气与上料产生的粉尘通过加强密闭等措施后通过车间通风以无组织形式排放。

（3）噪声

# 本项目噪声主要为注塑机、喷码机等设备运行的机械噪声。本项目生产设备均设置在厂房内，通过采取基础减震、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要为PVC颗粒废包装、喷码油墨及溶剂废包装桶、废活性炭。生产过程中产生的PVC颗粒废包装属于一般固废，PVC颗粒废包装外售资源回收单位。

喷码油墨及溶剂废包装桶、废活性炭均属于危险废物，产生后暂存于危废暂存间。其中，喷码油墨及溶剂废包装桶由生产单位回收处理，若发生破损，无法修复、加工回用，则委托相关资质单位处置；废活性炭定期委托有资质的单位进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《莘县鑫诚金属科技有限公司扩建800吨钢丝绳涂塑项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，P1涂塑工序有组织VOCs[2]最高排放浓度为1.02mg/m3，排放速率最大值为4.89×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1相关标准要求，有组织苯最高排放浓度为0.052mg/m3，排放速率最大值为2.5×10-4kg/h，甲苯最高排放浓度0.298mg/m3，排放速率最大值为1.42×10-3kg/h，二甲苯最高排放浓度为0.375mg/m3，排放速率最高为1.79×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表2相关标准要求；有组织喷码工序VOCs[1]最高排放浓度为4.61mg/m3，排放速率最大值为0.0220kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表2相关标准要求，有组织喷码工序氨最高排放浓度为0.78mg/m3，排放速率最大值为3.7×10-3kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相关标准要求。无组织苯最高排放浓度为27.4μg/m3，无组织甲苯最高排放浓度为119μg/m3，无组织二甲苯最高排放浓度为88.1μg/m3，无组织VOCs[1]最高排放浓度为1.65mg/m3，无组织VOCs[2]最高排放浓度为0.37mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表3及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表3相关标准要求；无组织颗粒物最高排放浓度为0.357mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；无组织氨最高排放浓度为0.20mg/m3，满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中“居住区大气有害物质最高允许浓度”限值要求；厂房门窗外一点无组织VOCs[2]浓度最高为0.38mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）附录A表A.1相关标准要求。

总量核查：根据企业提供资料喷码工序根据客户要求进行喷码且生产时间不连续同时环评设计4台喷码机水性油墨年用量为20kg/a、溶剂添加剂年用量为5kg/a，年运行时间为30小时，本项目一期只购置2台喷码机，年运行时间为15小时，涂塑工序年工作时间900小时，折满负荷VOCs排放总量分别为0.004305t/a，满足总量控制指标有组织VOCs排放量0.00438t/a。

②废水

本项目无废水外排，注塑机循环冷却水采用纯水，循环使用；不新增劳动定员，由原有项目调配，原有生活污水经化粪池收集后，由环卫部门定期清运，不外排。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在58.0-58.8(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

④固废

本项目生产过程中产生的固体废物主要为PVC颗粒废包装、喷码油墨及溶剂废包装桶、废活性炭。生产过程中产生的PVC颗粒废包装属于一般固废，PVC颗粒废包装外售资源回收单位。

喷码油墨及溶剂废包装桶、废活性炭均属于危险废物，产生后暂存于危废暂存间。其中，喷码油墨及溶剂废包装桶由生产单位回收处理，若发生破损，无法修复、加工回用，则委托相关资质单位处置；废活性炭定期委托有资质的单位进行处置。

（2）环境管理调查

公司制定了《莘县鑫诚金属科技有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）、危废暂存间进一步完善危废管理台帐。

（2）、项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

（3）、完善风险防范设施，定期开展废气及噪声等污染物自行监测。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县鑫诚金属科技有限公司验收组

2022年05月02日