聊城希杰食品有限公司速冻食品建设项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年07月16日，聊城希杰食品有限公司组织召开公司速冻食品建设项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城希杰食品有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

聊城希杰食品有限公司速冻食品建设项目位于山东省聊城市开发区希杰食品有限公司院内，占地面积5793m2，总投资21500万元，利用聊城希杰食品有限公司院内闲置场地，新增2台1.7t/h天然气锅炉，依托原有办公楼、软水制备系统等，购置2条速冻饺子生产线，生产规模可达年产16000吨速冻饺子。

（2）环保审批情况

本项目为扩建项目。2021年4月山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司编制了《聊城希杰食品有限公司速冻食品建设项目环境影响报告表》，2021年6月25日聊城经济技术开发区行政审批服务部以聊开审环〔2021〕2号对其进行了审批。2022年7月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年7月11日-7月13日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）验收范围

本次验收范围为聊城希杰食品有限公司速冻食品建设项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，本项目新识别危险废物：设备维护产生的废机油，产生时暂存于危废间委托有资质单位进行处置。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，实际生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，项目不涉及重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为生活废水、生产废水和软水制备系统产生的软化废水、锅炉废水、设备清洗废水。设备清洗废水、生产废水经厂区隔油、格栅池预处理后同化粪池处理后的生活废水和软化废水、锅炉废水一起进入希杰（聊城）生物科技有限公司污水处理系统，处理后的废水经市政管网进入优艺（聊城）污水处理有限公司深度处理达标后，排入小湄河最终汇入徒骇河。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目有组织废气主要为2台1.7 t/h天然气锅炉产生的燃烧废气，经各自低氮燃烧器处理后经同一根16米高的排气筒P1排放；面粉拆袋和投料时产生的粉尘经布袋除尘器处理后与未被收集的粉尘均以无组织形式排放。

（3）噪声

本项目的噪声主要为锅炉房以及生产设备运行时产生的噪声。通过基础减振、距离衰减、并将设备布置在封闭车间内等综合控制措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目生产过程中产生的固废主要有原材料残渣、废包装材料、员工生活垃圾，软水制备产生的废弃RO膜以及设备维护产生的废机油。

原材料残渣、废包装材料、员工生活垃圾，软水制备产生的废弃RO膜均属于一般固废。原材料残渣外售用于饲料综合利用，废包装材料外售综合利用，废弃RO膜交由厂家回收，生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。设备维护产生的废机油属于危险废物，产生时依托产区原有危废间暂存，委托有危废资质单位进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《聊城希杰食品有限公司速冻食品建设项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

有组织颗粒物最高折算浓度为3.3mg/m3，排放速率最高为6.9×10-3kg/h，二氧化硫未检出，氮氧化物最高折算浓度为20mg/m3，排放速率最高为0.039kg/h，排放浓度、排放速率均满足《锅 炉 大 气 污 染 物 排 放 标 准》（DB37/2374-2018）表2“重点控制区”和聊城市生态环境局《关于加快天然气锅炉低氮改造完成时限的通知》及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准限值。无组织颗粒物最高排放浓度为0.592mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2相关限值要求。

总量控制：根据本次项目监测结果，以及企业年运行时间为7920小时，本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物折算为满负荷后排放总量分别为0.0575t/a、0.021t/a、0.325t/a，满足环评报告表结论中总量控制指标颗粒物0.437t/a、二氧化硫0.364t/a、氮氧化物0.552t/a。

②废水

废水pH为7.5-7.7，化学需氧量最高排放浓度为38mg/L，五日生化需氧量最高浓度为9.9mg/L，氨氮最高排放浓度为0.944mg/L，悬浮物最高排放浓度为8mg/L，动植物油未检出，溶解性总固体最高浓度为1410mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准以及优艺（聊城）污水处理有限公司进水水质要求；《 肉 类 加 工 工 业 水 污 染 物 排 放 标 准 》（GB13457-1992）表 3 中肉制品加工三级标准。

③噪声

监测点位昼间噪声在56.8-58.3(dB)之间，夜间噪声46.8-47.8(dB)之间符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

④固废

本项目生产过程中产生的固废主要有原材料残渣、废包装材料、员工生活垃圾，软水制备产生的废弃RO膜以及设备维护产生的废机油。

原材料残渣、废包装材料、员工生活垃圾，软水制备产生的废弃RO膜均属于一般固废。原材料残渣外售用于饲料综合利用，废包装材料外售综合利用，废弃RO膜交由厂家回收，生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。设备维护产生的废机油属于危险废物，产生时依托产区原有危废间暂存委托有危废资质单位进行处置。

（2）环境管理调查

公司制定了《聊城希杰食品有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）项目运营过程中，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

（2）项目加工过程中，注意厂区卫生，及时清理，保持清洁，减少异味。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

聊城希杰食品有限公司验收组

2022年07月16日