山东金蔡伦纸业有限公司纸机节能升级改造项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2022年11月04日，山东金蔡伦纸业有限公司组织召开公司纸机节能升级改造项目（一期）竣工环境保护验收会。验收工作组由工程建设单位（山东金蔡伦纸业有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、验收报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和环评审批文件等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东金蔡伦纸业有限公司（以下简称金蔡伦纸业）位于山东省聊城市阳谷县华山路8号，前身为阳谷贸易公司造纸厂，始建于1987年，隶属于山东金蔡伦集团。公司始终坚持以自主创新推动企业发展，致力于新产品研发，在国内率先成功研制开发出替代进口“蒙肯”纸的新产品—轻型纸，填补了国内空白，是国内较早的轻型纸专业生产企业。作为轻型纸国家标准的起草单位之一，公司持之以恒、敬终如始，严抓质量管理，始终处于行业领跑者地位。2016年，“金蔡伦”被评为山东省著名商标。山东金蔡伦纸业有限公司预计总投资60000万元对金蔡伦纸业进行迁建，同时更换提升部分设备，改造原有1台1760/290型纸机和1台1880/180型高耗能落后纸机为1台3600/260节能型纸机。项目搬迁完成后共设置6台纸机：1条2640/200纸机生产线（产能1.5万t/a），1条3600/260节能型纸机（产能2.5万t/a），1条2640/200纸机生产线（产能1.5万t/a），1条2640/330纸机生产线（产能2.5万t/a），1条3150/220纸机生产线（产能2.0万t/a），1条3150/330纸机生产线（产能3.0万t/a），搬迁前后产品类型及造纸产能不变，年产13万吨轻型纸。根据公司搬迁入园的整体工作安排，目前企业一期工程改造原有1台1760/290型纸机和1台1880/180型高耗能落后纸机为1台3600/260节能型纸机，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资30000万元，生产规模为年产2.5万吨轻型纸。

（2）环保审批情况

山东金蔡伦纸业有限公司于2020年7月委托山东永润环保咨询有限公司编制了《山东金蔡伦纸业有限公司纸机节能升级改造项目环境影响报告书》，并于2021年1月18日取得聊城市行政审批服务局文件《关于山东金蔡伦纸业有限公司纸机节能升级改造项目环境影响报告书的批复》（聊行审投资〔2021〕5号），山东金蔡伦纸业有限公司于2022年9月委托山东绿和环保咨询有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年9月22日-2022年9月24日对企业进行了该项目检测，根据验收检测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目一期实际总投资30000万元，其中环保投资200万元。

（4）验收范围

本次验收范围为纸机节能升级改造项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变动情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见：

表1项目设备情况

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 环评 设计数量 | 一期验收 实际数量 | 二期验收 计划数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸机 | 2640/3150/3600 | 台 | 6 | 1 | 5 | 一期均比环评数量少5台 |
| 水力碎浆机 | V=20m3 | 台 | 4 | 2 | 2 | 一期均比环评数量少2台 |
| 双圆盘磨浆机 | DD660\DD600 | 台 | 33 | 9 | 24 | 一期均比环评数量少24台 |
| 多圆盘回收机 | 11000m3/d | 台 | 2 | 1 | 1 | 一期均比环评数量少1台 |
| 储浆塔 | V=700m3 | 台 | 4 | 3 | 0 | 比环评数量少1台 |
| 储浆塔 | V=500m3 | 台 | 0 | 2 | 0 | 一期比环评增加2台 |
| 储浆塔 | V=1000m3 | 台 | 0 | 4 | 0 | 一期比环评增加4台 |
| 复卷机 | 车速：700-1200m/min | 台 | 6 | 1 | 5 | 一期均比环评数量少5台 |
| 切纸机 | 车速：100-200m/min | 台 | 10 | 2 | 8 | 一期比环评数量少8台 |
| 布袋除尘器 | -- | 台 | 1 | 2 | 0 | 一期布袋除尘器增加1台 |
| 打包机 | -- | 台 | 0 | 2 | 0 | 一期比环评增加2台 |
| 包装机 | -- | 套 | 0 | 1 | 0 | 一期比环评增加1台 |
| 小型切纸机 | -- | 台 | 0 | 1 | 0 | 一期比环评增加1台 |

- （1）生产设备变动情况：打包机实际数量比环评设计数量增加2台，包装机实际数量比环评设计数量1台，小型切纸机实际数量比环评设计数量增加1台，3种设备均为辅助设备不影响产能。环评设计储浆塔700m34台，实际建设过程中增加4台1000m3储浆塔为6条纸机生产线备用储浆塔只作为浆料存放，3台700m3储浆塔及增加的2台500m3储浆塔为6条纸机生产线所用储浆塔，目前储浆塔数量一期均已配齐，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号第2条生产、处置、或储存能力增大30%，本项目储存能力增大10.7%，未达到30%；第3条生产、处置、或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的，根据验收监测数据本项目折算满负荷废水总排口年排放量为99.144万m3，未超过环评设计年废水排放量137.6万m3，废水排放量未增加，不属于重大变更。

（2）环保设备方面：环评设计配料工序投料粉尘淀粉、碳酸钙等粉料投加到搅拌罐中，管道收集后经布袋除尘器处理后经1根15米高排气筒排放，实际建设过程中淀粉罐等投料粉尘、碳酸钙等投料粉尘经各自布袋除尘器处理后经同1根15米排气筒排放。属于环保设备升级，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号第8条废气、废水污染防治措施发生变化，未导致第6条中所列情形之一。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号），项目以上变动不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为斜网浓缩、长网部和压榨部抄纸白水和生活污水。斜网浓缩白水和长网部白水大部分直接回用于冲浆工序，剩余部分与压榨部抄纸白水经多圆盘回收后大部分回用于浆料碎解和泡浆，剩余白水和生活污水近期经管道泵入原有老厂区污水处理站，处理后部分废水经纤维球过滤器过滤后回用于冲浆、打浆工序，剩余部分经老厂区原排水口接入阳谷县瀚海水处理有限公司进行深度处理后达标排放。

（2）废气污染源及其治理措施

项目有组织废气主要包括配料工序投料粉尘通过密闭管道收集经2套布袋除尘器处理后经同1根15m高排气筒（P1）排放；污水处理站调节池恶臭气体经“碱喷淋”处理后通过1根15m高排气筒（P2）排放，污泥浓缩池和污泥压滤机房恶臭气体经“碱喷淋+等离子光催化氧化”处理后通过1根15m高排气筒（P3）排放；无组织废气主要老厂区污水处理站未被收集的恶臭，新厂区未被收集的颗粒物，通过加强通风，以无组织形式排放。

（3）噪声

本项目新厂区噪声主要为碎浆机、磨浆机、纸机、空压机、泵类和风机产生的噪声，老厂区污水处理站各种风机产生的噪声。通过减震、加装消声器、室内布置等降噪措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目固体废物主要为除渣系统和压力筛产生的浆渣，抄纸工段产生的废网和废毛布、干损纸，污水处理站产生的污泥，滑石粉和淀粉等原料废包装袋、废机油、废UV灯管、实验室废液以及职工产生的生活垃圾等。除渣系统和压力筛产生的浆渣，抄纸工段产生的废网和废毛布、干损纸，污水处理站产生的污泥，滑石粉和淀粉等原料废包装袋以及职工产生的生活垃圾属于一般固废，浆渣由环卫部门统一清运，废网和废毛布外售废品站综合利用，干损纸收集后经水力碎浆机和疏解机处理后回用于生产，污泥由新源热电焚烧处理，废包装袋和废包装箱全部外售为废品收购站，生活垃圾由环卫部门统一清运；废机油、废UV灯管、实验室废液属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《山东金蔡伦纸业有限公司纸机节能升级改造项目（一期）竣工环境保护验收检测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间：老厂区污水处理站调节池排气筒P2有组织排放的污染物中氨、硫化氢的最大排放速率分别为9.2×10-3kg/h，9.58×10-3kg/h，臭气浓度为977，污水处理站压泥房有组织排放的污染物中氨、硫化氢的最大排放速率分别为0.0322kg/h，3.17×10-3kg/h，臭气浓度为1737，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2相关标准限值要求；新厂区供料车间排气筒P1颗粒物最大排放浓度为1.6mg/m3，最大排放速率为0.029kg/h，排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）“一般控制区”表1相关标准要求，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求。

老厂区无组织厂界监控点氨、硫化氢排放浓度最大值分别为0.54mg/m3、0.01mg/m3，臭气浓度为16，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中相关标准限值要求，新厂区无组织厂界监控点颗粒物排放浓度最大值为0.242mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准要求。

根据《山东金蔡伦纸业有限公司纸机节能升级改造项目环境影响报告书》及总量确认书要求，有组织颗粒物排放量2.08t/a，项目搬迁完成后共设置6条纸机生产线排放总量为2.08t/a，其中1条3600纸机生产线排放总量为0.4t/a。根据监测结果及企业提供资料年运行时间为8160小时，本项目一期折算满负荷颗粒物排放总量为0.2958t/a，本项目颗粒物不超过对应其总量控制指标。

②废水

本项目废水主要为斜网浓缩、长网部和压榨部抄纸白水和生活污水。斜网浓缩白水和长网部白水大部分直接回用于冲浆工序，剩余部分与压榨部抄纸白水经多圆盘回收后大部分回用于浆料碎解和泡浆，剩余白水和生活污水近期经管道泵入原有老厂区污水处理站，处理后部分废水经纤维球过滤器过滤后回用于冲浆、打浆工序，剩余部分经老厂区原排水口接入阳谷县瀚海水处理有限公司进行深度处理后达标排放；验收监测期间，污水处理设施总排口废水2天监测中pH测定范围在7.0-7.8，最高水温为40℃、色度（倍）最大值为6、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、挥发酚、溶解性总固体、硫化物最大值分别为152mg/L、60mg/L、2.38mg/L、10mg/L、0.16mg/L、4.40mg/L、0.037mg/L、1480mg/mL、0.069mg/L，以上均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准；阳谷县瀚海水处理有限公司进水水质要求，同时厂区回用水池化学需氧量、氨氮2天监测中最大值分别为133mg/L、2.19mg/L满足企业内控标准要求。

③噪声

验收监测期间，新厂区厂界昼间噪声测定值在53.7dB~60.0dB之间、夜间噪声测定值在47.1dB~51.0dB之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求；老厂区厂界昼间噪声测定值在38.8dB~61.0dB之间、夜间噪声测定值在41.6dB~52.3dB之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求；阳谷职业中专昼间噪声测定值在55.0dB~57.2dB之间、夜间噪声测定值在48.0dB~49.3dB之间，陈段俞村昼间噪声测定值在48.5dB~53.2dB之间、夜间噪声测定值在44.8dB~46.0dB之间，西汉庄昼间噪声测定值在53.3dB~54.8dB之间、夜间噪声测定值在44.7dB~46.2dB之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

④固废

本项目固体废物主要为除渣系统和压力筛产生的浆渣，抄纸工段产生的废网和废毛布、干损纸，污水处理站产生的污泥，滑石粉和淀粉等原料废包装袋、废机油、废UV灯管、实验室废液以及职工产生的生活垃圾等。除渣系统和压力筛产生的浆渣，抄纸工段产生的废网和废毛布、干损纸，污水处理站产生的污泥，滑石粉和淀粉等原料废包装袋以及职工产生的生活垃圾属于一般固废，浆渣由环卫部门统一清运，废网和废毛布外售废品站综合利用，干损纸收集后经水力碎浆机和疏解机处理后回用于生产，污泥由新源热电焚烧处理，废包装袋和废包装箱全部外售为废品收购站，生活垃圾由环卫部门统一清运；废机油、废UV灯管、实验室废液属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。

（2）环境管理调查

公司制定了《山东金蔡伦纸业有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

根据项目竣工环境保护验收监测报告和现场检查，该项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告书及其批复所规定的各项环境污染防治措施，主要污染物达标排放，符合竣工环境保护验收条件，通过验收。

六、后续要求

（1）按排污企业自行监测技术指南要求，落实监测计划，定期开展日常监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（2）提高中水回用率。

七、报告修改内容

- 列表给出环评期间项目建设内容及本次一期验收内容，包括纸机及对应的产品方案、规模、公辅设施等。

- 识别项目建设内容与环评批复内容变化情况，补充储浆塔建设情况说明，列表给出变动内容，说明是否构成重大变动。

- 补充排污许可变更及应急预案备案情况。

- 给出3600纸机生产线建成前后废水产生量变化情况。

- 完善检测方法。

山东金蔡伦纸业有限公司验收组

2022年11月4日