山东同上线缆有限公司年产13500万米电线、150万米电缆项目（一期）

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年11月05日，山东同上线缆有限公司组织召开公司年产13500万米电线、150万米电缆项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东同上线缆有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东同上线缆有限公司位于山东省聊城市莘县十八里铺镇工业聚集区宁王路19号。公司预计总投资200万元，占地面积8845.5m2，购置挤出机、手动打盘机、搅拌机、上料机、合股机等生产设备，建设30条电线电缆生产线，2条电缆外皮生产线，年产13500万米电线、150万米电缆，企业由于资金问题实际电线电缆生产线比环评设计生产线小14条，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资100万元，生产规模可达年产7200万米电线、80万米电缆。

（2）环保审批情况

本项目属于未批先建，聊城市生态环境局莘县分局对其进行了处罚。2021年2月山东同上线缆有限公司委托山东国嘉环保科技有限公司编制了《山东同上线缆有限公司年产13500万米电线、150万米电缆项目环境影响报告表》，2021年8月13日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2021〕36号对其进行了审批。

2022年6月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年10月17日-18日对企业进行了该项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资100万元，其中环保投资40万元，占总投资40％。

（4）验收范围

本次验收范围为年产13500万米电线、150万米电缆项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，公司预计建设30条电线电缆生产线，2条电缆外皮生产线，年产13500万米电线、150万米电缆，企业由于资金问题实际电线电缆生产线比环评设计生产线小14条，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资100万元，生产规模可达年产年产7200万米电线、80万米电缆。环评设计外皮料颗粒生产线的混料上料废气经袋式除尘器处理后，再输送至“吸附脱附装置+催化燃烧装置”，与挤出工序废气一同处理后通过一根15m高排气筒DA002（P1）达标排放；实际建设为外皮料颗粒生产线的混料上料废气颗粒物和电线、电缆生产线搅拌工序产生的颗粒物均经袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒DA001（P2）有组织排放。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目废水主要为循环冷却废水和生活废水，循环冷却废水循环使用，定期更换，更换的废水用于厂区洒水抑尘，不外排。生活废水经化粪池处理后，由环卫部门清运，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目生产过程中产生的废气主要包括①外皮料颗粒生产线挤出工序和电线、电缆生产线注塑工序产生的VOCs、苯、甲苯、二甲苯、氯化氢；②外皮料颗粒生产线混料、上料工序和电线、电缆生产线搅拌工序产生的颗粒物；③喷码工序产生的VOCs、苯、甲苯、二甲苯、氨。

①外皮料颗粒生产线挤出工序和电线、电缆生产线注塑工序产生的VOCs、苯、甲苯、二甲苯、氯化氢和③喷码工序产生的VOCs、苯、甲苯、二甲苯、氨采用“等离子油烟净化箱+干式过滤箱+吸附脱附+催化燃烧”处理后通过同1根15m高排气筒P1处理后达标排放；②外皮料颗粒生产线混料、上料工序和电线、电缆生产线搅拌工序产生的颗粒物通过布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒P2处理后达标排放。

对于未收集到的废气通过车间通风以无组织形式排放。

（3）噪声

# 本项目噪声主要为挤出机、搅拌机等设备运行的机械噪声。本项目生产设备均设置在厂房内，通过采取基础减震、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要为不合格产品及下脚料、废金属丝、废包装材料、袋式除尘器收集粉尘、废水性喷码油墨桶、废催化剂、废过滤棉、废活性炭、设备维修保养过程中的废机油及员工生活产生的生活垃圾。生产过程中产生的下脚料、不合格产品、废包装材料、袋式除尘器收集粉尘和员工产生的生活垃圾属于一般固废，下脚料、不合格产品、废金属丝、废包装材料、袋式除尘器收集粉尘外售物资公司综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清理。

“等离子油烟净化箱+干式过滤箱+吸附脱附+催化燃烧”环保设施产生的废催化剂、废过滤棉、废活性炭和设备维修保养过程中的废机油属于危险废物，产生时暂存危废暂存间全部委托有资质的单位进行处置，喷码工序产生的废水性喷码油墨桶由危废暂存间暂存，由生产单位回收处理，若发生破损，无法修复、加工回用，则委托相关资质单位进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保科技有限公司出具的《山东同上线缆有限公司年产13500万米电线、150万米电缆项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，P1挤出、注塑工序有组织VOCs[2]最高排放浓度为0.93mg/m3，排放速率最大值为9.2×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1相关标准要求，有组织氯化氢最高排放浓度为0.64mg/m3，排放速率最大值为6.4×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求，有组织苯最高排放浓度为0.209mg/m3，排放速率最大值为2.14×10-3kg/h，甲苯最高排放浓度0.130mg/m3，排放速率最大值为1.33×10-3kg/h，二甲苯最高排放浓度为0.123mg/m3，排放速率最高为1.26×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表2相关标准要求；有组织喷码工序VOCs[1]最高排放浓度为9.04mg/m3，排放速率最大值为0.0925kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表2相关标准要求，有组织喷码工序氨最高排放浓度为3.50mg/m3，排放速率最大值为0.0351kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相关标准要求；混料、上料、搅拌工序排气筒P2颗粒物最高排放浓度为1.7mg/m3，排放速率最大值为8.8×10-3kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中“一般控制区”标准、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；无组织苯最高排放浓度为97.1μg/m3，无组织甲苯最高排放浓度为15.3μg/m3，无组织二甲苯最高排放浓度为18.2μg/m3，无组织VOCs[1]最高排放浓度为1.95mg/m3，无组织VOCs[2]最高排放浓度为0.49mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表3及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表3相关标准要求；无组织颗粒物最高排放浓度为0.277mg/m3，无组织氯化氢最高排放浓度为0.062mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；无组织氨最高排放浓度为0.56mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1相关标准；车间外一点无组织VOCs[2]浓度最高为0.48mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）附录A表A.1相关标准要求。

总量核查：根据企业提供资料喷码工序根据客户要求进行喷码且生产时间不连续一般年运行时间为800小时，注塑工序年工作时间2200小时，本项目折满负荷VOCs折算满负荷排放总量为0.0659t/a；混料上料、搅拌工序年生产时间为900小时，颗粒物折算满负荷排放总量为0.00675t/a，满足总量控制指标有组织VOCs排放量0.078t/a,、颗粒物排放量为0.049t/a。

②废水

验收监测期间，验收监测期间，废水pH为7.2-7.3，化学需氧量最高排放浓度为20mg/L，五日生化需氧量最高浓度为5.3mg/L，氨氮最高排放浓度为0.989mg/L，悬浮物最高排放浓度为5mg/L，溶解性总固体最高浓度为920mg/L，均满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”相关标准要求。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在53.3-57.9(dB)之间，夜间噪声在44.3-46.5(dB)之间符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

④固废

本项目生产过程中产生的固体废物主要为不合格产品及下脚料、废金属丝、废包装材料、袋式除尘器收集粉尘、废水性喷码油墨桶、废催化剂、废过滤棉、废活性炭、设备维修保养过程中的废机油及员工生活产生的生活垃圾。生产过程中产生的下脚料、不合格产品、废包装材料、袋式除尘器收集粉尘和员工产生的生活垃圾属于一般固废，下脚料、不合格产品、废金属丝、废包装材料、袋式除尘器收集粉尘外售物资公司综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清理。

“等离子油烟净化箱+干式过滤箱+吸附脱附+催化燃烧”环保设施产生的废催化剂、废过滤棉、废活性炭和设备维修保养过程中的废机油属于危险废物，产生时暂存危废暂存间全部委托有资质的单位进行处置，喷码工序产生的废水性喷码油墨桶由危废暂存间暂存，由生产单位回收处理，若发生破损，无法修复、加工回用，则委托相关资质单位进行处置。

（2）环境管理调查

公司制定了《山东同上线缆有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）危废暂存间进一步规范危废产生环节流程图、标识、台账及危废标识牌。

（2）项目运营过程中，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

（3）上料工序进一步提高废气收集效率，减少无组织排放。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东同上线缆有限公司验收组

2022年11月05日