莘县立盛源新能源有限公司整体退城进园升级改造项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年8月20日，莘县立盛源新能源有限公司组织召开公司整体退城进园升级改造项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县立盛源新能源有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

本项目属于化工企业整体搬迁退城入园项目。莘县立盛源新能源有限公司预计总投资22000万元，整体退城进入莘县化工产业园，并对原有装置进行升级改造，实现产品质量升级，使产品由混合脂肪酸升级为植物油酸，新增助剂装置，综合产能由现在 15000t/a 扩大为55000t/a，向下游高附加值产品延伸，形成油脂产业链。根据公司退城进园的整体工作安排，搬迁工作分两步进行，第一步：在古云新厂区先建设、安装1套油酸生产装置、1 套助剂生产装置及相应配套设施，油酸装置水解工序新增水解塔一台，一蒸工序老厂现有备用蒸馏釜，能满足一套油酸装置需求，其它配套设施新建。第二步：新上装置调试成功后关停老厂区生产装置，开始利旧设备设施搬迁。目前企业一期工程安装1套油酸生产装置、1套助剂生产装置及相应配套设施，油酸装置连续水解工序配套水解塔一台，冷冻分提工序未安装，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资15000万元，生产规模为年产25000吨普通植物油酸；副产品（5555.56吨硬脂酸、437.79吨低分子酸）；10000吨助剂。

（2）环保审批情况

莘县立盛源新能源有限公司于2019年4月委托联合泰泽环境科技发展有限公司编制了《莘县立盛源新能源有限公司整体退城进园升级改造项目环境影响报告书》，2021年10月26日取得《关于莘县立盛源新能源有限公司整体退城进园升级改造项目环境影响报告书的批复》（聊行审投资〔2021〕81号），莘县立盛源新能源有限公司于2022年7月委托山东绿和环保咨询有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年8月04日-8月05日、2022年12月08日-12月09日对企业进行了该项目检测，根据验收检测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资15000万元，其中环保投资726万元，占总投资4.84％。

（4）验收范围

本次验收范围为莘县立盛源新能源有限公司整体退城进园升级改造项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，环评设计冷却水补水采用软化水，软化水由厂区南侧的莘县华祥盐化有限公司提供，实际建设企业外购1套软水制备系统循环冷却水补水的软化水由本公司提供；本项目油酸工序制片机制片工序环评设计产生的废气无组织排放，实际建设过程中油酸制片工序产生的废气收集后送至两级碱液喷淋+UV 光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过油酸车间1根40m高排气筒（P1）排放；助剂车间制片机制片工序环评设计产生的废气以无组织形式排放，实际建设过程中制片工序产生的废气收集至经设备自带旋风除尘+布袋除尘器处理后经1根30m高排气筒（P2）排放；根据公司退城进园的整体工作安排，搬迁工作分两步进行，第一步：在古云新厂区先建设、安装1套油酸生产装置、1 套助剂生产装置及相应配套设施，油酸装置水解工序新增水解塔一台，一蒸工序老厂现有备用蒸馏釜，能满足一套油酸装置需求，其它配套设施新建。第二步：新上装置调试成功后关停老厂区生产装置，开始利旧设备设施搬迁。目前企业一期工程安装1套油酸生产装置、1套助剂生产装置及相应配套设施，油酸装置连续水解工序配套水解塔一台，冷冻分提工序未安装，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资15000万元，生产规模为年产25000吨普通植物油酸；副产品（5555.56吨硬脂酸、437.79吨低分子酸），10000吨助剂。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目以上变动不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目产生的废水主要包括生产废水和职工生活污水。生产废水包括工艺废水（水解废水）、地面和设备清洗废水、碱液喷淋塔废水、成品桶清洗废水、软水水设备浓水、循环排污水，水解废水采用隔油池与地面和设备清洗废水、碱液喷淋塔废水、成品桶清洗废水、软化水设备浓水、循环排污水以及生活废水排入厂区新建废水处理站，废水经厂区废水处理站处理后，部分废水回用于生产，其余废水经园区污水管线排入莘县祥云国有资本运营有限公司进一步处理，最终汇入徒骇河。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目有组织废气主要包括油酸车间产生的VOCs、臭气浓度、苯、甲苯、二甲苯；助剂车间产生的VOCs、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物；天然气导热油炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；污水处理站产生的氨、硫化氢、臭气浓度；储罐区、中转罐区呼吸口产生的VOCs、臭气浓度、苯、甲苯、二甲苯；无组织废气主要生产车间未被收集的VOCs、颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢、臭气浓度；助剂车间酯化釜投料粉尘通过移动式集气罩收集+布袋除尘器收集后以无组织形式排放。

（1）有组织废气

①油酸车间废气

油酸车间产生的VOCs、臭气浓度、苯、甲苯、二甲苯经真空系统水冷凝装置冷凝后不凝尾气经管道收集后送至两级碱液喷淋+UV 光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过油酸车间1根40m高排气筒（P1）排放。

②助剂车间废气

助剂车间有机废气VOCs、苯、甲苯、二甲苯经管道收集后由引风机送至碱液喷淋+UV 光催化氧化+活性炭纤维吸附装置处理后同喷粉、造粒、制片粉尘经设备自带旋风除尘+布袋除尘器处理后经同1根30m高排气筒（P2）排放。

③导热油炉废气

天然气导热油炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物采用低氮燃烧技术（烟气再循环）处理后，经20m高排气筒（P3）排放。

④污水处理站废气

污水处理站产生的臭气经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后经1根30m高排气筒（P4）排放。

⑤储罐区、中转罐区呼吸口废气

储罐区、中转罐区呼吸口产生的VOCs、臭气浓度、苯、甲苯、二甲苯通过集气管线连至油酸装置区两级碱液喷淋+UV 光催化氧化+活性炭吸附装置处理达标后经油酸车间1根40m高排气筒（P1）排放。

（2）无组织废气

无组织废气主要生产车间未被收集的VOCs、颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、氨、硫化氢、臭气浓度；助剂车间酯化釜投料粉尘通过移动式集气罩收集+布袋除尘器收集后以无组织形式排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为机械性噪声及空气性噪声为主，主要噪声源设备来自空压机、制氮机、各种泵类等。通过基础减振、距离衰减、并将设备布置在封闭车间内等综合控制等措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目一期产生的固废主要包括季戊四醇油酸酯（PETO）类助剂生产过程产生的

废过滤介质，废气处理措施产生的废活性炭、废UV灯管、废布袋，燃气导热油炉产生的废导热油，原料包装氢氧化钠废包装物、其他原辅料废包装物，废水处理过程中产生的废油和污泥，设备维护过程中产生的废机油和含油废抹布，沼气脱硫过程产生的废脱硫剂，化验室产品检验产生的废试剂，软水制备产生的废反渗透膜，油酸车间沥青釜产生的植物沥青，职工产生的生活垃圾。其中废过滤介质、废活性炭、废UV灯管、废导热油、氢氧化钠包装袋、废机油、化验室废试剂、含油废抹布属于危险废物，除含油废抹布以外的其他危废均委托有资质单位处置，含油废抹布豁免管理，混入生活垃圾由环卫定期清运；其他原辅料废包装物、布袋除尘器产生的废布袋、废水处理隔油池废油、污水处理站污泥、沼气脱硫产生的废脱硫剂、软水制备产生的废反渗透膜、职工生活产生的生垃圾均属于一般固体废物，其中隔油池废油回用于收集后回用于水解工序作为原料综合利用，废脱硫剂收集后由厂家回收再生利用，废反渗透膜、废布袋收集后统一外售，废水处理站污泥收集后由山东源来环保科技有限公司进行处置，其他原辅料废包装物，由厂家直接回收，对于破损或不可回收的废包装和生活垃圾由环卫部门清运；油酸车间沥青釜产生的植物沥青经青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司鉴定之后属于一般固体废物，见附件9，收集后外售综合利用。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保科技有限公司出具的《莘县立盛源新能源有限公司整体退城进园升级改造项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间油酸车间排气筒P1有组织排放的污染物中VOCs最大排放浓度、最大排放速率分别为7.13mg/m3，0.0524kg/h，苯最大排放浓度、最大排放速率分别为0.305mg/m3，2.24×10-3kg/h，甲苯最大排放浓度、最大排放速率分别为0.437mg/m3，3.22×10-3kg/h，二甲苯最大排放浓度、最大排放速率分别为0.420mg/m3，3.09×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1其他行业Ⅱ时段的排放限值；臭气浓度最大值为2290，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2；助剂车间排气筒P2有组织颗粒物最大排放浓度是1.9mg/m3、最大排放速率为9.2×10-3kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中一般控制区及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求，甲苯最大排放浓度是0.838mg/m3、最大排放速率为4.04×10-3kg/h，二甲苯最大排放浓度是2.92mg/m3、最大排放速率为0.0141kg/h，苯最大排放浓度是0.201mg/m3、最大排放速率为9.69×10-4kg/h，VOCs最大排放浓度为1.16mg/m3、最大排放速率为5.92×10-3kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）相关标准要求；导热油炉排气筒P3有组织颗粒物最大折算浓度3.9mg/m3、最大排放速率为0.027kg/h，二氧化硫最大折算浓度、最大排放速率均未检出，氮氧化物最大折算浓度48mg/m3、最大排放速率为0.34kg/h，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表 2 中“一般控制区”燃气锅炉标准，聊环函〔2018〕208号，聊环函〔2018〕224 号，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准；污水处理站排气筒P4有组织氨最大排放浓度为1.32mg/m3、最大排放速率为4.93×10-3kg/h，硫化氢最大排放浓度为0.430mg/m3、最大排放速率为1.68×10-3kg/h，臭气浓度最大值为724，均满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》

（DB37/3161-2018）中表1标准要求。无组织厂界监控点颗粒物最大排放浓度为0.265mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准限值要求；苯、甲苯、二甲苯均未检出、VOCs最大排放浓度为0.49mg/m3均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3相关标准限值要求；氨最大排放浓度为0.16mg/m3，硫化氢最大排放浓度为0.011mg/m3，臭气浓度最大值为16，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1及《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表2相关标准要求。相关标准要求，厂房门口外一点VOCs最大排放浓度为0.49mg/m3满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A表A.1相关标准要求。

总量控制：根据本次项目监测结果，以及企业提供运行时间7200小时，本项目VOCs折算为满负荷后排放总量为0.429t/a，颗粒物折算为满负荷排放总量为0.326t/a，二氧化硫折算为满负荷排放总量为0.18t/a，氮氧化物折算满负荷排放总量为3.06t/a，满足环评报告表结论中总量控制指标VOCs：1.727t/a，颗粒物：1.69t/a，二氧化硫：0.73t/a、氮氧化物：5.81t/a。

②废水

污水总排口废水2天监测中pH测定范围在7.6-7.8，悬浮物最大值为7mg/L，色度最大值为5，溶解性总固体最大值为906mg/L，化学需氧量最大值为51mg/L，氨氮最大值为1.4mg/L，挥发酚最大值为0.016mg/L，硫酸盐最大值为199mg/L，五日生化需氧量最大值为13.3mg/L，总磷最大值分别为0.15mg/L，总氮最大值分别为7.74mg/L，动植物油未检出，总有机碳大值分别为400mg/L，以上均符合企业回用指标及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准以及莘县祥云国有资本运营有限公司进水水质要求。

③噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声测定值在55.0dB~58.0dB之间，夜间噪声测定值在50.4dB~53.6dB之间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

④固废

参照上文三、（4）款。

（2）环境管理调查

公司制定了《莘县立盛源新能源有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）危废暂存间进一步规范危废产生环节流程图、标识、台账及危废标识牌。

（2）项目运营过程中，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

（3）按排污企业自行监测技术指南要求，落实监测计划，定期开展日常监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（4）油酸车间挥发性有机物需要进一步核实进出口数据。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告书及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县立盛源新能源有限公司验收组

2022年12月20日