聊城市五湖彩印包装有限公司纸包装箱生产迁建项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年12月24日，聊城四海包装有限公司组织召开聊城市五湖彩印包装有限公司纸包装箱生产迁建项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城四海包装有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

原聊城市五湖彩印包装有限公司纸包装箱生产项目于2014年4月始建，建设地点位于莘县河店镇工业聚集区，生产规模为年产150万只水印包装箱。根据产业整合需要，聊城市五湖彩印包装有限公司于2022年7月将本项目整体搬迁至山东聊城鲁西经济开发区鸿图街东首，聊城四海包装有限公司院内。搬迁后项目利用聊城四海包装有限公司厂区内北部及东侧既有闲置车间进行生产，总投资200万元，占地面积6000m2，保持年产150万只水印包装箱产能不变。2022年9月，聊城市五湖彩印包装有限公司将本项目整体转让予聊城四海包装有限公司（见附件10），聊城市五湖彩印包装有限公司目前保留原营业执照，产品方案和生产规模以子公司形式纳入聊城四海包装有限公司。

（2）环保审批情况

本项目为迁建项目。2022年1月聊城市五湖彩印包装有限公司委托山东锦航环保科技有限公司编制了《聊城市五湖彩印包装有限公司纸包装箱生产迁建项目环境影响报告表》，2022年6月29日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2022〕31号对其进行了审批。2022年9月聊城市五湖彩印包装有限公司将本项目整体生产线转让予聊城四海包装有限公司，2022年10月聊城四海包装有限公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收监测工作，山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，踏勘发现聊城四海包装有限公司既有项目《聊城四海包装有限公司年产320万只纸箱扩建项目（一期）》生产规模为年产300万只/年水印纸箱；《聊城四海包装有限公司纸制品包装项目现状环境影响评估报告》生产规模为600万平方米/年纸包装箱（水印、彩印）目前正常生产且和本迁建项目共用1根排气筒，本次验收时取最大工况，检测时合并了聊城四海包装有限公司既有项目，同时依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022 年12月03日-04日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资5万元，占总投资2.5％。

（4）验收范围

聊城市五湖彩印包装有限公司年产150万只水印包装纸箱项目。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，自动打捆机实际数量比环评数量增加两台，为辅助设备，不影响总体产能。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号）对重大变更的界定，本项目无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目废水主要为生活污水，生活污水排入污水管网经莘县康达水务有限公司深度处理后达标排放。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目印刷工序产生的有机废气通过“过滤棉+活性炭吸附-脱附装置+催化燃烧装置”处理后经15米高排气筒P1排放；备用天然气锅炉燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过15米高排气筒P2排放。未被收集的废气以无组织形式排放。

（3）噪声

本项目的主要噪声源为瓦楞机、涂胶机、纵切机、横切机、印刷机、风机等主要噪声设备，通过设置减震基础、车间隔声等降噪措施，降低对外界的影响。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物主要包括下脚料、不合格产品，废过滤棉，废活性炭，废催化剂，废水性油墨桶，污水处理站污泥及生活垃圾。下脚料、不合格产品，生活垃圾属于一般固废，下脚料、不合格产品收集后外售综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清运。废过滤棉，废活性炭，废催化剂，废水性油墨桶，污水处理站污泥属于危险废物，废水性油墨桶暂存于危废间，不破损的情况下由厂家回收利用，破损的废水性油墨桶，废过滤棉，废活性炭，废催化剂，污水处理站污泥产生后于厂区危废间暂存，委托有资质的单位山东丽景环境科技有限公司进行处理。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保科技有限公司出具的《聊城市五湖彩印包装有限公司纸包装箱生产迁建项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，有组织苯最高排放浓度为0.258mg/m3，排放速率最大值为8.68×10-4kg/h、甲苯最高排放浓度为0.228mg/m3，排放速率最大值为7.67×10-4kg/h、二甲苯最高排放浓度为0.100mg/m3，排放速率最大值为3.31×10-4kg/h；VOCs[1]最高排放浓度为6.75mg/m3，排放速率最大值为0.0227kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/ 2801.4—2017）表2标准要求；有组织颗粒物最高折算浓度为1.8mg/m3，排放速率最大值为3.9×10-3kg/h、二氧化硫未检出、氮氧化物最高折算浓度为33mg/m3，排放速率最大值为0.073kg/h。无组织苯最高排放浓度为7.7μg/m3，甲苯最高排放浓度为2.8μg/m3，二甲苯最高排放浓度为8.2μg/m3，VOCs[1]最高排放浓度为531μg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/ 2801.4—2017）表3标准要求；厂区内VOCs[2]最高排放浓度为0.50mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1无组织排放限值要求。

总量控制：根据本次项目监测结果以及企业提供运行时间，备用锅炉年运行时间为600小时，天然气燃烧废气折算满负荷SO2有组织排放量为0.0015t/a、NOx有组织排放量为0.0414t/a、颗粒物有组织排放量为0.00168t/a，满足总量控制SO2有组织排放量为0.0024t/a、NOx有组织排放量为0.0576t/a、颗粒物有组织排放量为0.00174t/a；印刷工序年运行时间为2400h/a，VOCs折算满负荷排放总量为0.041t/a，满足全厂总量控制指标0.19606t/a。

②废水

验收监测期间，pH值为7.5-7.6，悬浮物最高排放浓度为5mg/L，化学需氧量最高排放浓度为18mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为4.5mg/L，氨氮最高排放浓度为4.60mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准及莘县康达水务有限公司进水水质要求。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在54.0-57.6(dB)之间，夜间不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

④固废

同上文三（4）

（2）环境管理调查

公司制定了《聊城四海包装有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。鉴于项目环保设施与生产配套，验收各项指标满足国家、地方相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、遵守《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号、《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146号）等相关要求，加强有机废气净化系统运行管理，确保净化工艺有效运行、达标排放。

2、参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，加强厂区挥发性有机废气无组织排放控制。

3、加强清洁生产管理和一般固体废物、危险废物的存放管理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单进行管理，保证合规、安全处理处置。

4、完善环保管理制度和管理台账。执行HJ944-2018要求，并做好与排污许可证的衔接。

5、按照现场验收会要求，进一步完善验收监测报告。

聊城四海包装有限公司验收组

2022年12月24日