山东聚福茂石油科技有限公司年产3万吨三七灰土项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2023年4月22日，山东聚福茂石油科技有限公司组织召开山东聚福茂石油科技有限公司年产3万吨三七灰土项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东聚福茂石油科技有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东聚福茂石油科技有限公司位于山东省聊城市莘县古云镇强云路与和云路交叉口向北200m路西文卫采油厂明一污水站晒泥场，占地面积19800m2，预计总投资600万元，购置泥浆罐、压滤机、搅拌罐等设备，建设年产3万吨三七灰土项目。企业由于资金问题，主要设备泥浆罐、压滤机实际购置数量均比环评设计数量少2台，搅拌罐实际购置数量均比环评设计数量少3台，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资400万元，生产规模可达年产1.5万吨三七灰土。

（2）环保审批情况

本项目为新建项目。2021年12月山东碧源项目咨询有限公司编制了《山东聚福茂石油科技有限公司年产3万吨三七灰土项目环境影响报告表》，2022年3月25日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2022〕13号对其进行了审批。2023年3月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2023年4月14日-4月15日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资400万元，其中环保投资20万元，占总投资5％。

（4）验收范围

山东聚福茂石油科技有限公司年产3万吨三七灰土项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见：

（1）环境保护措施

环评设计生活废水经管网排入莘县第二污水处理厂深度处理，实际建设过程中生活废水依托中原油田分公司文卫采油厂化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排。

生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目不涉及重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要包括员工生活废水和压滤废水。

本项目员工生活废水依托中原油田分公司文卫采油厂化粪池处理后，定期由环卫部门清运；压滤废水依托中原油田分公司文卫采油厂明一污水处理站处理后进入油田回注系统，均不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

有组织废气：本项目在原料（石灰粉、压滤后页岩屑含水率15%）上料口及混合搅拌产生的粉尘，通过集气罩收集后引入布袋除尘器处理后经15米高排气筒P1排放。

无组织废气：原料（石灰粉、压滤后页岩屑含水率15%）上料在封闭车间上料，堆料场采用封闭车间堆放，其余未被收集的粉尘以无组织形式排放。

（3）噪声

本项目的噪声主要为装载机、渣浆泵、压滤机、搅拌罐等设备运行时产生的噪声。通过基础减振、距离衰减、并将设备布置在封闭车间内等综合控制等措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目生产过程中产生的固废主要有废包装袋（石灰粉、絮凝剂）、废布袋、除尘器尘灰、员工办公生活产生的生活垃圾。

废包装袋、除尘器尘灰、废布袋、生活垃圾均属于一般固废。除尘器尘灰回用于生产；本项目使用絮凝剂、石灰粉产生的废包装袋外售综合利用；布袋除尘器定期更换的废布袋和生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《山东聚福茂石油科技有限公司年产3万吨三七灰土项目（一期）》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，有组织颗粒物最高排放浓度为1.6mg/m3，排放速率最高为8.8×10-3kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中“一般控制区”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求；2023年04月15日受沙尘天气原因导致无组织颗粒物两天数据波动性较大，无组织颗粒物最高排放浓度为0.797mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2相关限值要求。

总量控制：根据本次项目监测结果，以及企业年运行时间为2504小时，本项目颗粒物折算为满负荷后排放总量分别为0.0232t/a，满足环评报告表结论中总量控制指标0.141t/a。

②废水

本项目废水主要包括员工生活废水和压滤废水。

本项目员工生活废水依托中原油田分公司文卫采油厂化粪池处理后，定期由环卫部门清运；压滤废水依托中原油田分公司文卫采油厂明一污水处理站处理后进入油田回注系统，均不外排。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在47.2-57.5(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

④固废

同上文三（4）

（2）环境管理调查

公司制定了《山东聚福茂石油科技有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，公司建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。项目环保设施与生产配套，要收报告无重大瑕疵，污染物排放满足国家、地方相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、加强清洁生产管理和一般固体废物的存放管理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》进行管理，保证合规、安全处理处置。

2、完善环保管理制度和管理台账。执行HJ944-2018要求，并做好与排污许可证的衔接。

3、搅拌罐上料、搅拌工序收集粉尘集气罩太高，密闭性不够，需进一步通过密闭等措施加强废气收集，提高收集效率。

4、按照现场验收会要求，进一步完善验收监测报告。

山东聚福茂石油科技有限公司验收组

2023年4月22日