山东世强新型建材有限公司年产6000吨水性涂料、24000吨腻子粉建设项目（一期）竣工环境保护验收意见

2023年4月22日，山东世强新型建材有限公司组织召开山东世强新型建材有限公司年产6000吨水性涂料、24000吨腻子粉建设项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东世强新型建材有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东世强新型建材有限公司位于山东省聊城市莘县古云镇潘庄村30号。公司预计总投资2835.39万元，占地面积6683m2，购置高速分散机、真石漆搅拌机、干粉搅拌缸、分散调漆釜等生产设备，建设年产6000吨水性涂料、24000吨腻子粉。企业由于资金问题主要设备真石漆搅拌机实际数量比环评设计数量少6台，分散调漆釜实际数量比环评设计数量少2台，干粉搅拌缸实际数量比环评设计少8台，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资1800万元，生产规模可达年产2400吨水性涂料、8000吨腻子粉。

（2）环保审批情况

2020年8月山东世强新型建材有限公司委托河北征耀环保科技有限公司编制了《山东世强新型建材有限公司年产6000吨水性涂料、24000吨腻子粉建设项目环境影响报告表》，2020年9月28日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2020〕71号对其进行了审批。

2023年2月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2023年3月29日-30日对企业进行了该项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资1800万元，其中环保投资40万元，占总投资2.2％。

（4）验收范围

山东世强新型建材有限公司年产6000吨水性涂料、24000吨腻子粉建设项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告表及审批意见，

环境保护措施

①腻子粉生产线环评设计投料、包装工序产生的颗粒物收集后通过布袋除尘器处理后无组织形式排放，实际生产过程中为颗粒物收集后引入布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒P1排放。

②水性漆生产线环评设计投料口产生的颗粒物通过集气罩收集后引入布袋除尘器处理后无组织排放，实际建设过程中颗粒物收集后引入布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒P3排放。

③水性漆生产线环评设计有单独混合和预分散工序，预分散工序在高速分散机中进行，粉料投料粉尘经统一收集后，进入套布袋除尘器处理后无组织排放，混合工序在搅拌缸中进行；为了进一步简化操作实际建设过程中所有干粉粉料投料工序都在真石漆搅拌机进行，投料粉尘收集后引入布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒P3排放，其余所有含水浆状物料在分散调漆釜中进行混合、搅拌、调漆，产生的有机废气VOCS经管道引入二级活性炭通过1根15米高排气筒P2排放；高速分散机根据客户要求进行水性色浆的调色使用。

④环评设计生活废水和软水制备废水经管网排入莘县第二污水处理厂深度处理，实际建设过程中水性漆配制用水采用自来水，注入水性漆产品，不采用软水，生产过程中无软水废水，生活废水经化粪池处理后由环卫部门清运，不外排。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目废水主要为生活污水和设备清洗废水，设备清洗废水回用于水性涂料配制，不外排。生活废水经化粪池处理后，由环卫部门清运，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目生产过程中产生的废气主要包括①腻子粉生产线投料、包装工序产生的颗粒物经集气罩收集后引入布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒P1排放；②水性漆涂料生产线调漆、包装，高速分散机混合工序产生的VOCs、苯、甲苯、二甲苯经管道引入二级活性炭通过1根15米高排气筒P2排放；③水性漆生产线投料口产生的颗粒物经除尘管收集后引入布袋除尘器通过1根15米高排气筒P3排放。

对于未收集到的废气通过车间通风以无组织形式排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为分散机、搅拌机、风机等设备运行的机械噪声。本项目生产设备均设置在厂房内，通过采取基础减震、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。                      （4）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要为除尘器收尘、废包装物、废活性炭及员工生活产生的生活垃圾。生产过程中产生的除尘器收尘、废包装物和员工产生的生活垃圾属于一般固废，废气处理过程中产生的除尘器收尘回用于生产；原料使用过程中产生的原料废包装物，主要为废包装袋和废包装桶，其中废包装袋外售给废品收购站，废包装桶由供货厂家回收再利用；生活垃圾由环卫部门定期清理。

环保设施产生的废活性炭属于危险废物，产生后暂存危废暂存间，全部委托有资质的单位进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《山东世强新型建材有限公司年产6000吨水性涂料、24000吨腻子粉建设项目（一期）》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，水性漆生产线调漆、包装、高速分散机混合工序P2有组织VOCs最高排放浓度为0.75mg/m3，排放速率最大值为6.9×10-4kg/h，苯最高排放浓度为0.176mg/m3，排放速率最大值为1.43×10-4kg/h，甲苯最高排放浓度0.233mg/m3，排放速率最大值为2.15×10-4kg/h，二甲苯最高排放浓度为0.379mg/m3，排放速率最高为3.52×10-4kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1“涂料、油墨、颜料及类似产品制造（C264）”Ⅱ时段及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）表2中涂料制造、油墨及类似产品制造行业大气污染物特别排放限值要求；水性漆上料工序排气筒P3颗粒物最高排放浓度为1.9mg/m3，排放速率最大值为0.015kg/h，腻子粉生产线上料、包装工序排气筒P1颗粒物最高排放浓度为2.7mg/m3，排放速率最大值为4.7×10-3kg/h，均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中“一般控制区”标准、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

无组织苯最高排放浓度为28.8μg/m3，无组织甲苯最高排放浓度为4.8μg/m3，无组织二甲苯最高排放浓度为9.1μg/m3，无组织VOCs最高排放浓度为0.54mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表3相关标准要求；无组织颗粒物最高排放浓度为0.306mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；厂区内厂房门口一点无组织VOCs浓度最高为0.50mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）附录A表A.1及《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）附录B表B.1排放限值。

总量核查：根据企业环评资料调漆、灌装工序每天的运行时间合计约4h，企业实际年运行时间约为1200小时，本项目折满负荷VOCs折算满负荷排放总量为0.000828t/a，满足总量控制指标有组织VOCs排放量0.002t/a。

②废水

本项目废水主要为生活污水和设备清洗废水，设备清洗废水回用于水性涂料配制，不外排。生活废水经化粪池处理后，由环卫部门清运，不外排。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在57.9-59.2(dB)之间，夜间噪声在51.2-52.2(dB)之间符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

④固废

同上文三（4）

（2）环境管理调查

公司制定了《山东世强新型建材有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，公司建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。项目环保设施与生产配套，要收报告无重大瑕疵，污染物排放满足国家、地方相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、遵守《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号、《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146号）等相关要求，加强有机废气净化系统运行管理，确保净化工艺有效运行、达标排放。

2、加强清洁生产管理和一般固体废物、危险废物的存放管理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单进行管理，保证合规、安全处理处置。

3、完善环保管理制度和管理台账。执行HJ944-2018要求，并做好与排污许可证的衔接。

4、水性涂料生产线真石漆搅拌机、分散调漆釜灌装工序须进一步提高收集效率，减少无组织排放。

5、按照现场验收会要求，进一步完善验收监测报告。

山东世强新型建材有限公司验收组

2023年4月22日