山东禹顺新材料有限公司年产2000万米水带、1000吨纤维布项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2023年06月29日，山东禹顺新材料有限公司组织召开公司年产2000万米水带、1000吨纤维布项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东禹顺新材料有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东禹顺新材料有限公司位于山东省聊城市莘县张寨镇工业聚集区七氏食品南邻。公司预计总投资1000万元，占地面积约10333m2，租赁厂房购置三层共挤吹膜机、圆织机、数控合成覆膜机、织布机、拉丝机等设备，以原生聚乙烯、原生聚丙烯、锦纶线、丙纶线等为原料，预计年产2000万米水带、1000吨纤维布。企业由于资金问题，拉丝机未购置，数控合成覆膜机实际数量比环评设计数量少1台，直捻机实际数量比环评设计数量少4台，织布机实际数量比环评设计数量少3台，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资500万元，生产规模可达年产636万米水带、333吨纤维布。

（2）环保审批情况

2022年4月山东禹顺新材料有限公司委托山东锦航环保科技有限公司编制了《山东禹顺新材料有限公司年产2000万米水带、1000吨纤维布项目环境影响报告表》，2022年7月27日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2022〕39号对其进行了审批。

2023年4月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2023年05月06日、2023年05月07日对企业进行了该项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资500万元，其中环保投资42万元，占总投资8.4％。

（4）验收范围

本次验收范围为年产2000万米水带、1000吨纤维布项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告

生产工艺方面：

（1）环评设计的水带生产线工艺中原料采用聚丙烯、色母按比例进行混合，通过挤出拉丝自制聚丙烯塑料丝，实际建设中水带生产线未购置拉丝机，由自制聚丙烯塑料丝变为外购成品聚丙烯塑料丝。

（2）环评设计的水带生产线工艺中覆膜方式为利用覆膜机将自制聚乙烯薄膜热合在筒布上，电加热温度为150℃左右；实际为覆膜机将自制聚乙烯薄膜水浴温度60℃热合在筒布上，温度较低，此工序基本不产生有机废气。

（3）环评设计水带生产线工艺中对半成品水带进行裁切（热切），电加热温度为200℃左右；实际建设过程中为激光打码后人工裁切（冷却）。

（4）环评设计纤维布生产线对半成品纤维布进行裁切（热切），实际建设过程中纤维布生产线进行人工裁切。

（5）环评设计职工生活用水为自来水，实际建设为净水系统处理后用于职工生活，产生的清净废水定期补充于消防池或用于厂区洒水，不外排。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号第6条生产工艺发生变化未导致新增排放污染物种类，位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量未增加的，废水第一类污染物排放量未增加的，其他污染物排放量未增加10%及以上的；项目生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目废水主要为生活废水和清净废水。生活废水经厂区化粪池处理后，由环卫部门清运，不外排，清净废水定期补充于消防池或用于厂区洒水。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目生产过程中产生的废气主要包括吹膜机挤出工序产生的VOCs、臭气。挤出工序产生的VOCs、臭气经集气罩收集后通过“活性炭吸附－脱附装置+催化燃烧装置”处理后通过1根15m高排气筒P1处理后达标排放。

对于未收集到的废气通过车间通风无组织排放。

（3）噪声

# 本项目噪声主要为吹膜机、数控合成覆膜机、圆织机、直捻机等设备运行的机械噪声。本项目生产设备均设置在厂房内，通过采取基础减震、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要为不合格产品及下脚料、废包装材料、废空压机油、机油包装桶、废催化剂、废活性炭、废润滑油、润滑油包装桶、含油废抹布及员工生活产生的生活垃圾。生产过程中产生的下脚料、不合格产品、废包装材料和员工产生的生活垃圾属于一般固废，下脚料、不合格产品、废包装材料外售资源回收单位综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清理；废空压机油、机油包装桶、废催化剂、废活性炭、废润滑油、润滑油包装桶均属于危险废物，没有破损的机油包装桶、润滑油包装桶由厂家回收，破损的包装桶连同其余危险废物废催化剂、废活性炭、废润滑油、废机油暂存危废间全部委托有资质的单位进行处置，含油废抹布属于危险废物豁免内容，由环卫部门进行统一清运。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《山东禹顺新材料有限公司年产2000万米水带、1000吨纤维布项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，P1有组织VOCs最高排放浓度为3.03mg/m3，排放速率最大值为0.0260kg/h，有组织苯、甲苯、二甲苯均未检出，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》表1及《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5相关标准要求，臭气浓度最大值为354，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相关标准要求。

无组织苯最高排放浓度为16.0μg/m3，无组织甲苯最高排放浓度为11.8μg/m3，无组织二甲苯最高排放浓度为14.8μg/m3，无组织VOCs最高排放浓度为1.09mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表3及《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9相关标准要求；无组织臭气浓度最大值为14，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1相关标准；厂区内一点无组织VOCs浓度最高为1.14mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1相关标准要求。

总量控制：根据企业提供年工作时间为7200小时，折算满负荷VOCS总量为0.21034t/a，满足总量0.321t/a控制要求。

②噪声

验收监测期间，监测点位西厂界昼间噪声在47.7-47.9(dB)之间，夜间噪声为45.4(dB)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求；监测点位东厂界靠近主要干线248省道为交通噪声，不可避免的受交通噪声的影响，监测期间昼间噪声在64.1-64.5(dB)之间，夜间噪声在54.0-57.0(dB)之间，夜间偶发噪声最大值为57.0(dB)，最大声级幅度没高于15dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准限值要求。

③固废

同上文三、（四）。

（2）环境管理调查

公司制定了《山东禹顺新材料有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

1、进一步提高挤出吹膜工序收集效率，遵守《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号、《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146号）等相关要求，加强有机废气净化系统运行管理，确保净化工艺有效运行、达标排放。

2、加强清洁生产管理和一般固体废物、危险废物的存放管理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》进行管理，保证合规、安全处理处置，完善危废间标识牌。

3、完善环保管理制度和管理台账。执行HJ944-2018要求，并做好与排污许可证的衔接。

4、按照现场验收会要求，进一步完善验收监测报告。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东禹顺新材料有限公司验收组

2023年06月29日