大张化工厂、轧钢厂地块

土壤污染状况调查报告

委托单位：莘县自然资源和规划局

编制单位：山东聊和环保科技有限公司

2023年8月

# 1前言

为了防止地块性质变化和后续利用过程中对人体健康、周边环境等造成不利影响，《中华人民共和国土壤污染防治法》第四章第五十九条规定：用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查，并报地方人民政府生态环境主管部门，由地方人民政府生态环境主管部门会同自然资源主管部门组织评审。根据《山东省土壤污染防治条例》、《关于做好山东省建设用地污染地块再开发利用管理工作的通知》（鲁环发〔2019〕129号）等要求，对用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施地块开展土壤污染状况调查，明确地块内土壤和地下水环境质量状况，并提出合理可行的环境管理建议。

大张化工厂、轧钢厂地块位于山东省聊城市莘县大张家镇驻地，分为大张化工厂地块，占地面积为2352.0平方米，合3.5279亩和大张轧钢厂地块，占地面积5235.6平方米，合7.8534亩，该地块地籍图号：3974.20-354.75，总占地面积为7587.6平方米，合11.3813亩，地块中心坐标为：115.393°E，35.888°N。地块原始用途为建设用地，根据《莘县大张家镇中心街北、朝葛路东、管城路南、文化路西地块控制性详细规划》，地块规划为二类城镇住宅用地。

受莘县自然资源和规划局委托，山东聊和环保科技有限公司根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环境保护部公告2017年第72号）、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）等文件要求，对大张化工厂、轧钢厂地块开展土壤污染状况调查工作并编制土壤污染状况调查报告，为地块的开发利用提供技术依据。

- 通过资料收集、现场踏勘等手段对调查地块及相邻地块现状和历史进行调查。调查地块原为建设用地，地块内主要为办公楼和居民住宅。地块内土壤环境状况良好，无异味，颜色正常。相邻地块南侧为大张家镇镇政府，东侧为大张家镇镇政府，北侧主要为寨里居民地，西侧为朝葛路，相邻地块未有工业企业生产和规模化养殖。周围1km范围内的生产企业为山东东方金丹特种钢有限公司，位于调查地块西侧30m处。

根据调查地块使用情况，地块内主要为办公和生活，对地块内土壤和地下水的影响较小；相邻地块未出现过工业生产活动，对地块内土壤和地下水的影响较小；地块周边1km范围内企业的特征污染为苯、甲苯、颗粒物、VOCs等，企业危废委托有资质单位回收，危废间严格做好了防渗措施，通过迁移途径及污染识别分析可知，对调查地块土壤和地下水影响较小。

通过对地块内15个监测点和地块外1个对照点快速检测数据分析，地块内监测数据与对照点差异较小。调查地块内土壤和地下水环境无明显污染迹象，无需进行第二阶段调查工作，可作为大张化工厂、轧钢厂地块项目后续的开发建设使用。