山东鲁欣电缆有限公司年产2000万米高端线缆制造项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2023年07月29日，山东鲁欣电缆有限公司组织召开公司年产2000万米高端线缆制造项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东鲁欣电缆有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东鲁欣电缆有限公司位于山东省聊城市莘县西环路北段，聊城鲁西经济开发区聊城市金海龙板业有限公司院内。公司预计总投资2000万元，租赁聊城市金海龙板业有限公司院内车间2800m2、办公室200m2，购置挤出机、成缆机、束丝机等设备，以铜丝、铝丝、PVC颗粒（原生料）、PE颗粒（原生料）等为原料，预计年产电线1300万米、电缆700万米。企业由于资金问题，部分设备未购置，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资1300万元，生产规模可达年产电线900万米、电缆500万米。

（2）环保审批情况

2022年10月山东鲁欣电缆有限公司委托山东锦航环保科技有限公司编制了《山东鲁欣电缆有限公司年产2000万米高端线缆制造项目环境影响报告表》，2023年3月22日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2023〕16号对其进行了审批。

2023年6月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2023年7月4日-5日对企业进行了该项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资1300万元，其中环保投资26万元，占总投资2％。

（4）验收范围

本次验收范围为年产2000万米高端线缆制造项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，环评设计的生活污水经市政污水管网，排入莘县康达水务有限公司进一步处理，实际建设为生活废水经化粪池处理后，由环卫部门清运，不外排。

设备变动情况：一期设备变动见表2-2，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号第6条规定未新增产品品种，生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要生产装置规格型号有所调整，未影响总体产能。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目废水主要为生产废水和生活废水。生产废水包含挤出工序循环冷却水、温水交联工序用水，生产用水循环使用，定期更换，循环后的废水经市政污水管网，排入莘县康达水务有限公司进一步处理。生活废水经化粪池处理后，由环卫部门清运，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目生产过程中产生的废气主要包括挤出、喷码工序产生的VOCs、苯、甲苯、二甲苯、氯化氢、臭气浓度。废气经集气罩收集后通过“SDG干式废气净化吸附箱+两级活性炭吸附装置”处理后通过1根15m高排气筒P1处理后达标排放。

对于未收集到的废气通过车间通风无组织排放。

（3）噪声

# 本项目噪声主要为束丝机、对绞机、单绞机、成缆机、挤出机等设备运行的机械噪声。本项目生产设备均设置在厂房内，通过采取基础减震、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目固体废物主要为生活垃圾、废包装袋、塑料下脚料、金属下脚料、不合格品、废润滑油、润滑油包装桶、含油废抹布、油墨包装桶、稀释剂包装桶、废灯管、废活性炭、废SDG吸附剂。生产过程中产生的塑料下脚料、金属下脚料、不合格产品、废包装、废SDG吸附剂和员工产生的生活垃圾属于一般固废，废包装袋、塑料下脚料、金属下脚料、不合格品分类收集，外售综合利用；废SDG吸附剂吸附饱和后变成无毒无害的中性无机盐，交由厂家回收处理；生活垃圾交由环卫部门定期清运。

废润滑油、润滑油包装桶、含油废抹布、油墨包装桶、稀释剂包装桶和“SDG干式废气净化吸附箱+两级活性炭吸附装置”环保设施产生的废活性炭、辐照交联设备运行过程中产生的废灯管，均属于危险废物，产生时暂存危废间全部委托有资质的单位进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《山东鲁欣电缆有限公司年产2000万米高端线缆制造项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，P1有组织VOCs[2]最高排放浓度为2.64mg/m3，排放速率最大值为0.0151kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）表1中非重点行业第Ⅱ时段相关标准要求，有组织氯化氢最高排放浓度为0.37mg/m3，排放速率最大值为2.1×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求，有组织苯最高排放浓度为0.053mg/m3，排放速率最大值为3.1×10-4kg/h，甲苯最高排放浓度0.112mg/m3，排放速率最大值为6.49×10-4kg/h，二甲苯最高排放浓度为0.217mg/m3，排放速率最高为1.26×10-3kg/h，VOCs[1]最高排放浓度为2.09mg/m3，排放速率最大值为0.0120kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表2相关标准要求，臭气浓度最高排放浓度为977，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2以及相关标准要求。

无组织苯最高排放浓度为6.9μg/m3，无组织甲苯最高排放浓度为45.4μg/m3，无组织二甲苯最高排放浓度为155μg/m3，无组织VOCs[1]最高排放浓度为550μg/m3，无组织VOCs[2]最高排放浓度为1.84mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）表2及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表3相关标准要求；无组织颗粒物最高排放浓度为0.280mg/m3，无组织氯化氢最高排放浓度为0.058mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；无组织臭气浓度最高排放浓度为15，满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB 37/2801.7-2019）表2相关标准；厂区内厂房门口一点无组织VOCs[2]浓度最高为1.80mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）附录A表A.1相关标准要求。

总量核查：根据企业提供资料年运行时间为4800小时，本项目折满负荷VOCs排放总量分别为0.06t/a，满足总量控制指标有组织VOCs排放量0.071t/a。

②废水

验收监测期间，废水pH为7.3-7.4，悬浮物最高排放浓度为16mg/L，化学需氧量最高排放浓度为20mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为5.1mg/L，氨氮最高排放浓度为0.164mg/L，总磷最高排放浓度为0.25mg/L，总氮最高排放浓度为2.23mg/L，动植物油、石油类均未检出，溶解性总固体最高排放浓度为1400mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准以及莘县康达水务有限公司进水水质要求。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在56.4-58.9(dB)之间符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

③固废

同上文三、（四）。

（2）环境管理调查

公司制定了《山东鲁欣电缆有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

1、进一步提高热熔挤出、印刷工序收集效率，加强集气罩收集，遵守《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号、《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146号）等相关要求，加强有机废气净化系统运行管理，确保净化工艺有效运行、达标排放。

2、加强清洁生产管理和一般固体废物、危险废物的存放管理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》进行管理，保证合规、安全处理处置，完善危废间标识牌。

3、完善环保管理制度和管理台账。执行HJ944-2018要求，并做好与排污许可证的衔接。

4、按照现场验收会要求，进一步完善验收监测报告。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东鲁欣电缆有限公司验收组

2023年07月29日