莘县科环再生资源有限公司年产5万吨再生塑料颗粒项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2023年8月20日，莘县科环再生资源有限公司组织召开公司年产5万吨再生塑料颗粒项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县科环再生资源有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

莘县科环再生资源有限公司位于聊城鲁西经济开发区现代化工产业园（莘县化工产业园），总占地面积约29344.74m2，项目预计总投资3655.54万元，购置破碎机、清洗绞龙、甩干机、提料机等生产设备建设17条废塑料加工生产线，建设年产5万吨再生塑料颗粒项目。企业由于资金问题，废塑料生产线实际建设12条，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资2400万元，建设12条废塑料生产线，生产规模可达年产3.5万吨再生塑料颗粒。

（2）环保审批情况

莘县科环再生资源有限公司于2019年2月委托河南金环环境影响评价有限公司编制《莘县科环再生资源有限公司年产5万吨再生塑料颗粒项目》环境影响报告书，于2019年9月19日通过莘县行政审批服务局的批复（莘行审报告书〔2019〕1号）。莘县科环再生资源有限公司于2022年8月委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2023年06月29日-30日、2023年08月08日-09日该项目进行了竣工环保验收现场检测，根据验收检测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

一期项目实际总投资2400万元，其中环保投资308万元，占总投资12.83％。

（4）验收范围

本次验收范围为莘县科环再生资源有限公司年产5万吨再生塑料颗粒项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，环评设计4个生产车间共计17条生产线（均配有破碎、水洗工序）建设年产5万吨再生塑料颗粒项目，其中1#生产车间设置4条生产线，2#生产车间设置7条生产线，3#生产车间设置3条生产线，4#生产车间设置3条生产线、5#车间为成品库。实际建设5个生产车间共计12条生产线、生产规模可达年产3.5万吨再生塑料颗粒，其中1#生产车间设置3条生产线（有破碎、水洗工序），3#生产车间设置1条生产线（无破碎、水洗工序），4#生产车间设置1条生产线（无破碎、水洗工序），5#生产车间设置3条生产线（无破碎、水洗工序，烧网工序设在5#车间）。

环保设施方面：

环评设计1#生产车间破碎工序颗粒物设置1台布袋除尘器、热熔挤出工序有机废气设置1套“水喷淋+工业静电油烟净化器+UV光氧活性炭一体机”通过通过15m高排气筒P1排放，2#生产车间破碎工序颗粒物设置1台布袋除尘器、热熔挤出工序有机废气设置1套“水喷淋+工业静电油烟净化器+UV光氧活性炭一体机”，烧网有机废气经2#“水喷淋+工业静电油烟净化器+UV光解烟雾处理器”通过同1根15m高排气筒P2排放，3#、4#生产车间破碎工序颗粒物设置1台布袋除尘器、热熔挤出工序有机废气设置1套“水喷淋+工业静电油烟净化器+UV光氧活性炭一体机”，通过同1根15m高排气筒P3排放。

实际建设为1#车间3条生产线破碎工序产生的颗粒物经3台布袋除尘器、热熔挤出工序有机废气水浴降温后通过1套“水喷淋+电捕焦油器+催化燃烧”处理后经1根15m高排气筒P1排放，5#车间热熔、烧网工序有机废气经1#车间同1套“水喷淋+电捕焦油器+催化燃烧”处理后经排气筒P1排放，3#、4#生产车间无破碎工序，热熔挤出工序经3#、4#车间外1套“水浴降温+水喷淋+电捕焦油器+催化燃烧”处理后经同1根排气筒P1排放，2#车间4条生产线破碎工序产生的颗粒物经3台布袋除尘器、热熔挤出工序有机废气水浴降温后通过3#、4#车间外1套“水喷淋+电捕焦油器+催化燃烧”处理后经排气筒P1排放；环评设计污水处理站产生的臭气以无组织形式排放，实际建设过程中污水处理站臭气经3#、4#车间外1套“水喷淋+电捕焦油器+催化燃烧”处理后经同1根排气筒P1排放。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目以上变动不涉及重大变更。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要包括生产废水和生活废水。生产废水包括清洗废水、循环冷却水池排水、喷淋塔废水、车间地面冲洗废水，生产废水排入厂内污水处理站处理后约80%回用于清洗工序，剩余约20%排入莘县祥云国有资本运营有限公司进一步处理。对于职工生活废水企业一期未建设食堂，职工产生的生活废水排入化粪池，定期清运。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目有组织废气主要包括1#车间破碎工序产生的粉尘，热熔、挤塑工序产生的废气（颗粒物、氯化氢、VOCs、苯、甲苯、二甲苯）；2#车间破碎工序产生的粉尘，热熔、挤塑工序产生的废气（颗粒物、氯化氢、VOCs、苯、甲苯、二甲苯）；3#、4#车间热熔、挤塑工序产生的废气（颗粒物、氯化氢、VOCs、苯、甲苯、二甲苯）；5#车间产生的有机废气（VOCs、氯化氢、苯、甲苯、二甲苯）；污水处理站产生的少量恶臭。

（1）有组织废气

1）1#、5#车间废气

1#生产车间3台破碎机产生的粉尘经各自布袋除尘器处理后并入1#车间外“水喷淋+电捕焦油器+催化燃烧”处理后经1根15米高排气筒P1排放；1#生产车间热熔、挤塑废气经车间内水浴降温后和5#车间废气共同通过1#车间外的“水喷淋+电捕焦油器+催化燃烧”处理后经排气筒P1排放。

- 3#、4#车间和污水处理站废气

3#、4#生产车间产生的热熔、挤塑废气和污水处理站产生的氨、硫化氢通过3#、4#车间外1套“水浴降温+水喷淋+电捕焦油器+催化燃烧”处理后一起经1根15米高排气筒P1排放。

- 3）2#车间废气

2#生产车间4台破碎机产生的粉尘经3台布袋除尘器处理后并入3#、4#车间外“水浴降温+水喷淋+电捕焦油器+催化燃烧”处理后经1根15米高排气筒P1排放。

（2）无组织废气

无组织废气主要生产车间未被收集的VOCs、苯、甲苯、二甲苯、颗粒物，污水处理站产生的少量氨、硫化氢，均通过加强车间通风，厂区绿化后，以无组织形式排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为破碎机、清洗绞龙、提料机、甩干机、造粒机、切粒机、封口机、风机、泵等产生的噪声。通过基础减振、距离衰减、并将设备布置在封闭车间内等综合控制等措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要有杂质、污水处理站污泥、布袋除尘器收尘、废过滤网、生活垃圾、废活性炭、废催化剂、废润滑油。

1）杂质

项目分拣过程中会分拣出一些废木片、废玻璃、废金属等非塑料杂质属于一般固废，主要为收集后交由环卫部门统一清运。

2）污水处理站污泥

污泥主要成分为泥沙属于一般固废，收集后外售资源回收单位。

3）布袋除尘器收尘

破碎工序产生的粉尘属于一般固废，定期清理后交由环卫部门统一清运。

4）废过滤网

挤出机运行过程中会产生废过滤网属于一般固废，收集后外售资源回收单位。

5）废润滑油

项目设备运行过程中会产生废润滑油属于危险废物，产生时暂存危废暂存间，委托有资质单位进行处置。

6）废活性炭

环保设备运行产生的废活性炭属于危险废物，产生时暂存危废暂存间，委托有资质单位进行处置。

- 7）废催化剂

- “催化燃烧装置”会产生废催化剂，废催化剂属于危险废物，产生时暂存危废暂存间，委托有危废处理资质单位进行处置。

8）生活垃圾

生活垃圾由环卫部门定期清理。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《莘县科环再生资源有限公司年产5万吨再生塑料颗粒项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间排气筒P1有组织排放的污染物中颗粒物最大排放浓度、最大排放速率分别为1.9mg/m3，0.025kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB 37/2376-2019)“一般控制区”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放速率要求；VOCs最大排放浓度为4.58mg/m3、最大排放速率为0.0598kg/h，苯最大排放浓度为0.099mg/m3、最大排放速率为1.3×10-3kg/h，甲苯最大排放浓度为0.313mg/m3、最大排放速率为4.17×10-3kg/h，二甲苯最大排放浓度为0.365mg/m3、最大排放速率为4.87×10-3kg/h，满足《山东省挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6—2018）表1“其他行业”标准要求，氯化氢最大排放浓度为0.35mg/m3、最大排放速率为4.7×10-3kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关标准要求；氨最大排放速率为0.0652kg/h、硫化氢最大排放速率为1.79×10-3kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关标准要求；无组织厂界监控点颗粒物排放浓度最大值为0.323mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准限值要求，苯、甲苯、二甲苯、VOCs排放浓度最大值分别为0.0129mg/m3、0.0107mg/m3、0.0179mg/m3、1.40mg/m3，均满足《山东省挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表3相关标准要求，氨最大排放浓度为0.85mg/m3、硫化氢最大排放浓度为0.010mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关标准要求，厂区内一点VOCs监控点处任意一次浓度最大值为1.43mg/m3满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）附录A表A.1相关标准要求。

总量控制：根据《莘县科环再生资源有限公司年产5万吨再生塑料颗粒项目环境影响报告书》及总量确认书要求，本项目VOCs、颗粒物排放总量控制指标分别为1.66t/a、0.904t/a。根据本次项目监测结果以及年运行时间7200小时计算，本项目VOCs、颗粒物折算为满负荷后排放总量为0.5382t/a、0.225t/a，均不超总量控制指标。

②废水

验收监测期间，污水处理站回用水出口2天监测中pH测定范围在7.8-7.9，悬浮物最高排放浓度为4mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为6.7mg/L，溶解性总固体最高排放浓度为658mg/L，硫酸盐最高排放浓度为181mg/L，粪大肠菌群最高排放浓度为140mg/L，以上均符合《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1洗涤用水标准；污水总排口2天监测中pH测定范围在7.6-7.8，溶解氧为3.2mg/L，悬浮物最高排放浓度为4mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为8.5mg/L，溶解性总固体最高排放浓度为761mg/L，硫酸盐最高排放浓度为209mg/L，粪大肠菌群最高排放浓度为110mg/L，化学需氧量最高排放浓度为24mg/L，氨氮最高排放浓度为0.060mg/L，总磷最高排放浓度为0.04mg/L，总氮最高排放浓度为1.33mg/L，氯化物最高排放浓度为156mg/L，石油类最高排放浓度为0.08mg/L，以上均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准以及莘县祥云国有资本运营有限公司进水水质要求。

③噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声测定值在60.8dB~62.5dB之间，夜间噪声测定值在49.9dB~53.7dB之间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

④固废

参照上文三、（4）款。

（2）环境管理调查

公司制定了《莘县科环再生资源有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）加强清洁生产管理和一般固体废物、危险废物的存放管理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》进行管理，保证合规、安全处理处置。危废暂存间进一步规范危废产生环节流程图、标识、台账及危废标识牌。

（2）按排污企业自行监测技术指南要求，落实监测计划，定期开展日常监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

（3）热熔挤出工序需要进一步加强密闭，提高收集效率。

（4）污水处理站由专门技术人员负责运营与维护，确保废水能达标排放。

（5）遵守《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号、《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146号）等相关要求，加强有机废气净化系统运行管理，确保净化工艺有效运行、达标排放。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告书及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

莘县科环再生资源有限公司验收组

2023年08月20日