莘县德佳饲料有限公司年产35000吨饲料技术改造项目（一期）

竣工环境保护验收意见

2023年8月26日，莘县德佳饲料有限公司组织召开莘县德佳饲料有限公司年产35000吨饲料技术改造项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县德佳饲料有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

2006年2月14日山东思必得生物科技有限公司编写了《饲料加工生产线建设项目环境影响登记表》，并于2006年9月由原莘县环保局通过了竣工环保设施验收审批 (编号：2006004) ，2014年山东思必得生物科技有限公司出让60%股权给聊城和美饲料有限公司，2014年10月29日莘县环保局出具转让证明（见附件10），其后由聊城和美饲料有限公司负责项目的实际运营。2021年4月聊城和美饲料有限公司委托聊城市环境科学工程设计院编写了《聊城和美饲料有限公司年产35000吨饲料技术改造项目建设项目环境影响报告表》，2021年8月5日莘县行政审批服务局对其进行了审批，2022年4月聊城和美饲料有限公司停产撤资将股权转让回给山东思必得生物科技有限公司，2023年1月1日山东思必得生物科技有限公司将全部生产线及其附属设施租赁给莘县德佳饲料有限公司（见附件11）。

2021年《聊城和美饲料有限公司年产35000吨饲料技术改造项目环境影响报告表》环评设计购置长2.5米双层不锈钢调制器1台和TYGW-500型全自动码垛机1台，淘汰原有长1.7米单层调制器1台，预计投资50万元，建设聊城和美饲料有限公司年产35000吨饲料技术改造项目，实际建设过程中一期购置了长3米单层不锈钢调制器1台，淘汰1台原有长1.7米单层调制器，未购置1台TYGW-500型全自动码垛机，项目分期验收，一期实际投资40万元，技改完成后产能不增加，主要改善了产品的糊化度和适口性，生产规模仍为年产35000吨饲料。

（2）环保审批情况

本项目为技改项目，2021年4月聊城和美饲料有限公司委托聊城市环境科学工程设计院编制了《聊城和美饲料有限公司年产35000吨饲料技术改造项目环境影响报告表》，2021年8月5日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2021〕30号对其进行了审批。2023年8月莘县德佳饲料有限公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2023年08月14日-15日对该企业进行了验收检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资40万元，其中环保投资2.5万元，占总投资6.25％。

（4）验收范围

莘县德佳饲料有限公司年产35000吨饲料技术改造项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，

（1）环保设施方面：

原有项目两条生产线制粒过程产生的少量异味经集气系统收集后，利用密闭管道经1套“UV光氧催化+活性炭吸附设置”处理后通过1根排气筒排放，目前实际建设为两条生产线制粒过程产生的少量异味各通过1套活性炭（共两套活性炭吸附箱）吸附箱处理后分别通过2根排气筒排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》将废气、废水的排放口区分为主要排放口和一般排放口。主要排放口和一般排放口实行差异化管理模式。主要排放口既控制排放浓度，也控制排放量；一般排放口原则上只控制排放浓度，同时《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》4.5.2.5排放口类型中的有关规定饲料加工、植物油加工工业排污单位废气排放口全部为一般排放口，所以本项目制粒过程中臭气排放口为一般排放口。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号第10条新增废气主要排放口为重大变动，本项目排放口为一般排放口，不属于重大变动。

- 生产产品

环评设计生产产品种类为全价猪饲料生产规模约为21000t/a，浓缩猪饲料生产规模约为1000t/a，种鸭饲料生产规模约为13000t/a；实际生产过程中为全价猪饲料生产规模约为21000t/a，浓缩猪饲料生产规模约为1000t/a，鸡饲料生产规模约为13000t/a。成品种类由鸭饲料换成鸡饲料，原辅料、工艺均未变动，只是种类发生变化，整体产能未发生变化。

生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目不新增劳动人员，不新增蒸汽冷凝水，无废水产生，外排废水主要为原有工程产生的生活废水和蒸汽冷凝水。生活废水和蒸汽冷凝水经市政管网排入莘县康达水务有限公司处理后达标外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本技术改造项目更换的不锈钢调制器为密闭运行，无废气产生，项目废气主要为原有项目饲料加工生产线产生的粉尘和臭气。主要为有组织废气：（1）初清筛、投卸料过程产生的粉尘经集气系统收集后，利用密闭管道通过脉冲除尘器处理后P1排放，（2）生产车间内投料、粉碎、小料配料及包装过程产生的粉尘，经集气系统收集后，利用密闭管道通过脉冲除尘器处理后P2排放，（3）制粒过程产生的异味，经集气系统收集后，利用密闭管道经“活性炭吸附设置”处理后通过P3、P4外排。未被收集的臭气、粉尘通过加强通风后以无组织形式排放。

（3）噪声

# 本项目噪声源主要为新增单层不锈钢调制器运行产生的噪声。经墙壁隔声、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目新增固废主要是调制器机械保养维修产生的废机油。废机油属于危险废物，产生时暂存危废暂存间，委托有资质单位进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《莘县德佳饲料有限公司年产35000吨饲料技术改造项目（一期）》监测结果表明：

①噪声

验收监测期间，监测点位▲1＃昼间噪声57.0-57.3(dB)、夜间噪声在47.9-49.4(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值，交通噪声▲2＃监测点位昼间噪声在58.6-59.0(dB)之间、夜间噪声在48.8-49.1(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准限值。

②废气

本项目为技改项目是更换的不锈钢调制器为密闭运行，无废气产生，项目废气主要为原有项目饲料加工生产线产生的粉尘和臭气。

本次验收收集了2023年04月13日-14日对原有工程2天监测数据，各项废气污染物均达标排放。

③废水

本项目为技改项目是更换的不锈钢调制器为密闭运行，不新增劳动定员，不新增蒸汽冷凝水，不新增废水，项目废水主要为原有项目废水。本次验收收集了2023年04月13日-14日对原有工程2天废水监测数据，各项废水污染物均达标排放。

④固废

同上文三（4）

（2）环境管理调查

公司制定了《莘县德佳饲料有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，公司建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。项目环保设施与生产配套，要收报告无重大瑕疵，污染物排放满足国家、地方相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、加强清洁生产管理和一般固体废物、危险废物的存放管理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》进行管理，保证合规、安全处理处置。

2、完善环保管理制度和管理台账。执行HJ944-2018要求，并做好与排污许可证的衔接。

3、按照现场验收会要求，进一步完善验收监测报告。

莘县德佳饲料有限公司验收组

2023年8月26日