山东海鑫达石油机械有限公司高性能钢管热处理技改项目

竣工环境保护验收意见

2024年6月29日，山东海鑫达石油机械有限公司组织召开山东海鑫达石油机械有限公司高性能钢管热处理技改项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东海鑫达石油机械有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环评和审批文件等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

- 山东海鑫达石油机械有限公司位于山东聊城经济开发区牡丹江路东首路北。本次技改总投资5000万元，①利用厂区西南角原有车间，购置台车炉、退火炉、冷床等设备，对钢管产品实施热处理（淬火、回火、退火、正火）技术改造，实现钢管高性能改质提升，年加工能力3万吨；②在冷轧车间建设2套钢管除油装置及配套设施，对冷轧车间钢管进行除油、防锈，年加工洗油钢管2万吨。

（2）环保审批情况

2023年2月山东海鑫达石油机械有限公司委托山东博瑞达环保科技有限公司编制了《山东海鑫达石油机械有限公司高性能钢管热处理技改项目环境影响报告表》，2023年4月25日聊城经济技术开发区行政审批服务部以聊开审环〔2023〕10号对其进行了审批。2023年5月企业开工建设，2024年01月03日重新申请排污许可证，证书编号：91371500683207851F001P，2024年3月试生产。2024年4月山东海鑫达石油机械有限公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收监测工作，山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，同时依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2024年04月25-26日、2024年06月21-22日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资5000万元，其中环保投资100万元，占总投资2％。

（4）验收范围

山东海鑫达石油机械有限公司高性能钢管热处理技改项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，洗油车间洗油钢管经洗油、清洗工序处理后，工艺上新增防锈处理工序，原辅料增加环保防锈皮膜剂（年用量1t），依据物料理化性质分析本防锈剂主要成分：植酸钠、三乙醇胺、钼酸钠、磷酸、石墨，其产生的废水不外排，回用于洗油工序。根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），对照其第6条，本新增生产工艺，不属于“主要原辅材料发生变化，导致新增排放污染物种类，废水第一类污染物排放量增加，其他污染物排放量增加10%及以上”的情形。项目其它生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为洗油废水、生活废水。生活污水经化粪池处理后由污水管网排入优艺（聊城）污水处理有限公司；洗油钢管经洗油槽、冲洗槽冲洗后产生的洗油废水进入冷轧车间内含油废水处理系统，含油废水处理系统处理工艺为“调节池+沉淀池+气浮”，经处理后的废水进入回用水池，之后返回洗油工序循环利用，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

热处理车间台车炉和气氛保护炉天然气燃烧产生的废气通过“静电除尘+ SCR脱硝” 工艺处理后通过排气筒（DA009，H15m）排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为调质处理生产线、台车炉、正火气氛保护炉等生产设备运行时产生的噪声，通过设置减震基础、车间隔声等降噪措施，降低对外界的影响。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物主要为废包装物、废润滑油、废油、污泥、废催化剂及生活垃圾。使用絮凝剂产生的废包装物和员工产生的生活垃圾属于一般固废，废包装物统一收集后外售处理，员工产生的生活垃圾由环卫部门定期清运；设备维修保养产生的废润滑油、洗油的钢管产生的废油、含油废水处理系统产生的含油污泥和SCR脱硝系统产生的废催化剂均属于危险废物，产生时暂存危废暂存间委托有资质单位山东聚鼎瑞环保科技有限公司进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《山东海鑫达石油机械有限公司高性能钢管热处理技改项目》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，有组织颗粒物最高排放浓度为1.6mg/m3，排放速率最大值为7.7×10-3kg/h，二氧化硫未检出，有组织氮氧化物最高排放浓度为5mg/m3，排放速率最大值为0.02kg/h；以上污染物均满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990-2019）表1、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”浓度限值和《关于印发聊城市环境空气质量改善整改工作方案的通知》（聊气办发〔2019〕39 号）要求（颗粒物：10mg/m3、二氧化硫：50mg/m3、氮氧化物：50mg/m3），排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（颗粒物：10kg/h、二氧化硫：3.5kg/h、氮氧化物：2.6kg/h），氨排放速率最大值为0.0247kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准要求（氨4.9kg/h）。

总量控制：根据本次项目监测结果以及企业提供热处理车间运行时间，年运行时间为6015小时，二氧化硫未检出，排放速率以方法检出限折半进行总量计算，天然气燃烧废气折算满负荷SO2有组织排放量为0.0558t/a、NOx有组织排放量为0.1203t/a、颗粒物有组织排放量为0.039398t/a，满足总量控制SO20.0765t/a、NOx0.1682t/a、颗粒物0.0394t/a。

②废水

验收监测期间，回用水池检测口pH值为7.2-7.4，悬浮物最高排放浓度为27mg/L，化学需氧量最高排放浓度为78mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为29.2mg/L，氨氮最高排放浓度为3.06mg/L，石油类最高排放浓度为3.65mg/L，溶解性总固体最高排放浓度为923mg/L，以上污染物均满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1洗涤用水水质要求；生活废水排放口pH值为7.2-7.3，悬浮物最高排放浓度为270mg/L，化学需氧量均值排放浓度为389mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为137mg/L，氨氮最高排放浓度为7.73mg/L，以上污染物均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准及优艺（聊城）水处理有限公司进水水质要求。

③噪声

验收监测期间，项目厂界昼间噪声在54.8-57.7dB(A)之间，夜间在45.8-49.3dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

④固废

同上文三（4）

- 环境管理调查

公司制定了《山东海鑫达石油机械有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，公司建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。项目环保设施与生产配套，验收报告无重大瑕疵，污染物排放满足国家、地方相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、加强环境保护设施的运行管理及维护，确保环保治理措施稳定运行，并进一步提升车间清洁生产水平，冷轧线工位周边、钢管束周转/存放区矿物油控制仍显不足，应从源头开始防止油污扩散，结合末梢治理。设备及时擦拭、控制漏油点、工件转储考虑多重控制（如控油托盘、多用抹布等）、定时清洁。

2、加强固废、危废的存放管理，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并合规转移处置。

3、参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》（HJ944-2018）要求，完善环境保护设施管理、台帐登记制度。

4、加强洗油车间污水处理站的运行管理，做好污水处理站运行台账和试剂的出入库使用台账。

22024年6月29日

2024年6月29日

山东海鑫达石油机械有限公司验收组