莘县郭连庄节能建筑材料厂年产4000万块淤泥、建筑垃圾、炉渣固废多孔砖技术改造项目竣工环境保护验收意见

2024年8月10日，莘县郭连庄节能建筑材料厂组织召开莘县郭连庄节能建筑材料厂年产4000万块淤泥、建筑垃圾、炉渣固废多孔砖技术改造项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（莘县郭连庄节能建筑材料厂）、检测单位（山东天衡检测有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环评和审批文件等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

莘县郭连庄节能建筑材料厂位于莘县观城镇前郭连庄村，法人代表岳振辉，本项目总投资110万元，在原有厂区内进行技术改造，不新增占地，原辅材料增加污水处理厂污泥用量比例，减少原辅材料中河道淤泥、煤矸石的用量，干燥室和焙烧室宽度由3.7米增加为4.6米，长度不变，窑车变为4.5米×4.5米，其余生产设施等均依托原有工程内容。本项目技改后，生产内容及规模不变，仍为年产4000万块淤泥、建筑垃圾、炉渣固废多孔砖。

（2）环保审批情况

2023年10月莘县郭连庄节能建筑材料厂委托山东锦航环保科技有限公司编制了《莘县郭连庄节能建筑材料厂年产4000万块淤泥、建筑垃圾、炉渣固废多孔砖技术改造项目环境影响报告表》，并于2023年10月24日取得莘县行政审批服务局出具的批复意见（莘行审报告表〔2023〕56号）。2024年7月份莘县郭连庄节能建筑材料厂委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，同时依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东天衡检测有限公司于2024年07月29日-30日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资110万元，其中环保投资10万元，占总投资9.1％。

（4）验收范围

莘县郭连庄节能建筑材料厂年产4000万块淤泥、建筑垃圾、炉渣固废多孔砖技术改造项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见：

（1）原料方面：环评设计原料片碱实际生产原料为碱液，环评设计窑体辅助加热采用天然气，窑炉内设置自动热能感应系统，当炉内热值不能满足砖坯自燃所需要的热能时，供气系统自动打开，补充热能，本项目使用污泥代替部分河渠淤泥、煤矸石，技改后仍需天然气辅助加热，技改完成后天然气用量仍按60万Nm3/a计算，项目所用天然气为管道天然气，由莘县莘阳天然气有限公司供给，实际建设过程中隧道窑采用生物质作为初始引燃材料，引燃之后主要是通过砖坯所含煤矸石、污泥、炉渣内燃供热，在隧道窑引燃之后可以通过不断进入的砖坯内煤矸石、污泥、炉渣内燃而持续供热，不再需要外加燃料，根据企业提供资料企业一年内引燃次数为3-5次，生物质年用量约为10吨。根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），对照其第6条，本项目原辅料、燃料发生变化，根据本次验收监测结果，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量均不超总量指标（见表7.2.1），对照其第6条不属于“导致新增排放污染物种类，位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的，废水第一类污染物排放量增加，其他污染物排放量增加10%及以上”的情形。故本项目工程无重大变动。

- （2）设备方面：供料机（100 cm *400cm）环评设计数量2台，实际数量比环评设计数量多1台；环评设计破碎机1台，实际建设过程中2台对辊机代替破碎机，全自动布坯机环评设计数量0台，实际数量比环评设计数量多1台，为真空挤砖机配套设备，搅拌车间1台单轴搅拌机代替1台双轴搅拌机，双轴搅拌机均用于陈化、挤砖工序，生产设备变动未影响本项目总体产能。

- （3）环保设施：窑炉烟气环评设计通过双碱脱硫+湿式静电除尘装置处理后经30m高排气筒DA003排放；实际建设过程中窑炉烟气通过SNCR脱硝+双碱脱硫+湿式静电除尘装置处理后经35m高排气筒DA003排放；属于环保设备升级优化。

项目生产性质、服务规模、生产地点、生产工艺均无明显变动。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办[2020]688号，以上变动不属于重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目为技改项目，员工依托原有工程调配，本项目厂区排水实行雨污分流制。项目不新增生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目生产过程中产生的有组织废气主要为窑炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、臭气浓度，破碎、搅拌、筛分废气颗粒物，污泥暂存间氨、硫化氢、臭气浓度；无组织废气为未被收集的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氨、硫化氢、臭气浓度及物料储存、运输过程产生的扬尘。

①物料运输、储存扬尘通过原料上方设置自动雾化喷头每天定时喷水来降低扬尘，且对厂区定时洒水来减少无组织粉尘逸散，未被收集的废气以无组织形式排放。

②搅拌、筛分工序产生的粉尘经1套脉冲袋式除尘器处理后通过15m高排气筒DA001排放；粉碎、筛分过程产生的粉尘经1套脉冲袋式除尘器处理后由一根15m高排气筒DA002排放。

③窑炉废气产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物和臭气浓度，通过SNCR脱硝+双碱脱硫+湿式静电除尘处理后通过35m高排气筒DA003排放。

④污泥暂存间产生的氨、硫化氢、臭气浓度通过低温等离子+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒DA004外排。

（3）噪声

项目噪声源主要为供料机、搅拌机、粉碎机、传送带等设备运行时产生的噪声，所有生产设备均设置于生产车间内，经过基础减振，厂房隔声、距离衰减等措施，降低对周围环境的影响。

（4）固体废物

本项目固体废物主要有脉冲袋式除尘器收集的粉尘，切坯过程中产生的废泥坯，出窑检查过程中产生的废砖，脱硫除尘产生的石膏、尘渣，窑炉废耐火纤维，生活垃圾，水处理设备产生的废树脂，废机油及油桶，恶臭处理产生的废活性炭以及生活垃圾。

除尘器收集的粉尘、废泥坯、废砖、脱硫除尘产生的石膏以及尘渣、窑炉废耐火纤维、生活垃圾、废树脂均为一般固废。除尘器收集的粉尘、废泥坯、废砖、脱硫除尘产生的石膏以及尘渣收集后回用于生产；窑炉废耐火纤维暂存固废间，由耐火棉厂家回收利用；生活垃圾由环卫部门定期清运；废树脂外售资源回收单位。

废机油及油桶、废活性炭为危险废物，产生时暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处理。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《莘县郭连庄节能建筑材料厂年产4000万块淤泥、建筑垃圾、炉渣固废多孔砖技术改造项目》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，排气筒DA003有组织颗粒物、二氧化硫、氮氧化物最高折算浓度及排放速率分别为9.3mg/m3、0.334kg/h，81mg/m3、3.66kg/h，105mg/m3、4.53kg/h，氟化物最高排放浓度及排放速率为1.14mg/m3、0.0813kg/h，均满足（DB37/2373—2018）《建材工业大气污染物排放标准》表2砖瓦行业“一般控制区”排放限值、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中人工干燥及焙烧排放限值、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 中“一般控制区”排放浓度限值、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB37/2375-2019）表1中排放浓度限值，排放速率满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2相关要求，臭气浓度最高值为832，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关标准要求；排气筒DA001颗粒物排放浓度及排放速率分别为4.1mg/m3、0.056kg/h，排气筒DA002颗粒物排放浓度及排放速率分别为4.5mg/m3、0.053kg/h，均满足（DB37/2376-2019）《区域性大气污染物综合排放标准》表1中“一般控制区”标准、《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表 2 中原料燃料破碎及制备成型排放限值、（DB37/2373—2018）《建材工业大气污染物排放标准》表2砖瓦原料燃料破碎及制备成型排放限值，排放速率满足（GB16297-1996）《大气污染物综合排放标准》表2相关要求；排气筒DA004氨最高排放速率为0.0384kg/h、硫化氢最高排放速率为0.00627、臭气浓度最高排放值为550，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关标准要求。

无组织颗粒物最高排放浓度为0.369mg/m3、二氧化硫最高排放浓度为0.053mg/m3、氟化物小时浓度最高分别为0.0028mg/m3、0.030mg/m3、氮氧化物最高排放浓度为0.114mg/m3，均满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373—2018） 表3排放限值、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；无组织硫化氢最高排放浓度为0.044mg/m3、氨最高排放浓度为0.49mg/m3、臭气浓度最高值为18，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1相关标准要求。

总量控制：根据企业提供的生产工作模式，产品砖达到满负荷4000万块，年工作294天即可。本项目折算满负荷SO2有组织排放量为20.662t/a、NOx有组织排放量为26.49528t/a、颗粒物有组织排放量为2.7628t/a，满足总量控制SO220.83t/a、NOx26.66t/a、颗粒物5.49t/a。

②废水

本项目为技改项目，员工依托原有工程调配，本项目厂区排水实行雨污分流制。项目不新增生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。

③噪声

验收监测期间东、南、西、北厂界监测点位昼间噪声在56.1dB(A)-58.8dB(A)之间，夜间噪声在45.6dB(A)-48.7dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

④固废

同上文三（4）

⑤总量控制

本项目为技改项目，根据本次验收监测结果SO2、NOx、颗粒物排放量均不超总量控制指标。

- 环境管理调查

公司制定了《莘县郭连庄节能建筑材料厂环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，公司建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。项目环保设施与生产配套，验收报告无重大瑕疵，污染物排放满足国家、地方相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、加强环境保护设施的运行管理及维护，确保环保治理措施稳定运行，并进一步提升生产区清洁生产水平，进一步规范原料堆场，裸露或破损处及时覆盖，及时清理洒落的原料，减少地面扬尘。

2、加强固废、危废的存放管理，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并合规转移处置。

3、参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》（HJ944-2018）要求，完善环境保护设施管理、台帐登记制度。

莘县郭连庄节能建筑材料厂验收组

22024年8月10日

2024年6月29日