山东汇通工业制造有限公司年加工2000吨金属管材表面处理项目

竣工环境保护验收意见

2024年9月25日山东汇通工业制造有限公司组织召开山东汇通工业制造有限公司年加工2000吨金属管材表面处理项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东汇通工业制造有限公司 ）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东汇通工业制造有限公司位于聊城经济技术开发区牡丹江路东首路北，投资366万元，依托原有生产车间购置内、外壁清理机，内、外圆磨床对原有工程生产的500吨钢管进行内壁抛丸处理、500吨钢管进行外壁抛丸处理、500吨钢管进行外圈磨削处理、500吨钢管进行内圈磨削处理，年加工钢管表面处理量为2000吨。本项目仅对原有工程生产的钢管进行抛丸/磨削处理，去除锈层、氧化皮及杂物等，使得钢管表面更加光滑并提高了钢管的抗疲劳性能和抗腐蚀能力，延长其使用寿命，不增加厂区产品产能。

（2）环保审批情况

本项目为技术改造。2023年12月山东合铄源环保工程咨询有限公司编制了《山东汇通工业制造有限公司年加工2000吨金属管材表面处理项目环境影响报告表》，2024年1月15日聊城经济技术开发区行政审批服务部以聊开审环〔2024〕3号对其进行了审批，2024年2月企业开工建设，2024年4月19日本项目申请了排污许可证，证书编号为91371500749856206Y001P，有效期为2024-04-19 至 2029-04-18，2024年8月企业进行试生产，并委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2024年9月2日-9月3日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资366万元，其中环保投资12万元，占总投资3.28％。

（4）验收范围

山东汇通工业制造有限公司年加工2000吨金属管材表面处理项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见，山东汇通工业制造有限公司环评设计内壁抛丸工序粉尘密闭收集至自带袋式除尘器处理，外壁抛丸工序粉尘密闭收集至自带的袋式除尘器处理，处理后经1根15m高的排气筒DA002排放；内圈磨削工序粉尘经集气罩＋管道收集至纤维过滤器处理，外圈磨削工序粉尘经集气罩＋管道收集至纤维过滤器处理，处理后经1根20m高的排气筒DA002 排放；实际建设过程中钢管外壁清理机产生的外壁抛丸粉尘经自带1套袋式除尘器处理后与钢管内壁喷丸清理机产生的内壁抛丸粉尘经自带3套袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒P1排放；内、外圈磨床产生的磨削粉尘经内壁喷丸清理机其中1套布袋除尘器处理后通过同一根15m高排气筒P1排放。生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目不涉及重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目无新增劳动定员，无生活废水产生。项目磨削液经过滤出磨削泥后循环使用，大部分稀释水蒸发损耗，约5‰进入废磨削液作为危险废物由危废资质单位处理处置，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目废气主要为内壁抛丸粉尘、外壁抛丸粉尘、外圈磨削粉尘、内圈磨削粉尘。钢管外壁清理机产生的外壁抛丸粉尘经自带1套袋式除尘器处理后与钢管内壁喷丸清理机产生的内壁抛丸粉尘经自带3套袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒P1排放；内、外圈磨床产生的磨削粉尘经内壁喷丸清理机其中1套布袋除尘器处理后通过同一根15m高排气筒P1排放；未被收集的粉尘以无组织形式排放。

（3）噪声

本项目的噪声主要为抛丸机、磨床、空压机等设备运行时产生的噪声。通过基础减振、距离衰减、并将设备布置在封闭车间内等综合控制措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目产生的固废主要为袋式除尘器收集的金属粉尘，抛丸机维护产生的废钢砂，袋式除尘器定期更换产生的废布袋。磨削产生的磨削泥、废磨削液，润滑油使用产生的废润滑油及油桶，空压机定期更换产生的废空压机油及油桶。

袋式除尘器收集的金属粉尘，抛丸机维护产生的废钢砂，袋式除尘器定期更换产生的废布袋属于一般固废，收集后外售综合利用。磨削产生的磨削泥、废磨削液，润滑油使用产生的废润滑油及油桶，空压机定期更换产生的废空压机油及油桶属于危险废物，产生时暂存于危废暂存间委托有危废资质单位进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《山东汇通工业制造有限公司年加工2000吨金属管材表面处理项目》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，P1有组织颗粒物最高排放浓度为5.2mg/m3，排放速率最高为0.015kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中“重点控制区”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求；无组织颗粒物最高排放浓度为0.241mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2相关限值要求。

总量控制：根据本次项目监测结果，以及企业年运行时间为600小时，本项目颗粒物折算为满负荷后排放总量分别为0.01125t/a，满足环评报告表结论中总量控制指标0.042t/a。

②废水

本项目无新增劳动定员，无生活废水产生。项目磨削液经过滤出磨削泥后循环使用，大部分稀释水蒸发损耗，约5‰进入废磨削液作为危险废物由危废资质单位处理处置，不外排。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在57.4-59.0(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

④固废

同上文三（4）

（2）环境管理调查

公司制定了《山东汇通工业制造有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，公司建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。项目环保设施与生产配套，要收报告无重大瑕疵，污染物排放满足国家、地方相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、加强清洁生产管理和一般固体废物、危险废物的存放管理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》进行管理，保证合规、安全处理处置。

2、完善环保管理制度和管理台账。执行HJ944-2018要求，并做好与排污许可证的衔接。

3、按照国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》（环监【1996】号），企业需要完善监测平台，完善采样标识。

4内圆磨削工序废气收集效果有待提高，今后需进一步加强改进，更好地提高废气收集效率。

5、按照现场验收会要求，进一步完善验收监测报告。

山东汇通工业制造有限公司验收组

2024年9月25日