山东辰烽塑编包装有限公司年产8000吨塑料包装膜项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2024年12月7日，山东辰烽塑编包装有限公司组织召开山东辰烽塑编包装有限公司年产8000吨塑料包装膜项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东辰烽塑编包装有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东辰烽塑编包装有限公司位于聊城鲁西经济开发区现代化工产业园广庆塑业北、富云路西处。公司预计总投资500万元，占地面积2000m2，环评一期项目购置7套拌料机、3套吹膜机、1套印刷机、3台封口机、1台剪切机、1台挤出造粒机（仅用于下脚料回用，不外售）等设备用于生产，形成年产塑料包装膜3000吨、塑料包装袋1000吨的生产能力。企业由于资金问题未购置封口机、剪切机、挤出造粒机生产设备，不具备塑料包装袋生产能力，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资300万元，购置主要设备拌料机实际数量3台，吹膜机实际数量1台，印刷机实际数量1台等，建设生产塑料包装膜生产线，生产规模为年产1333吨塑料包装膜。

（2）环保审批情况

2024年2月山东辰烽塑编包装有限公司委托山东锦航环保科技有限公司编制了《山东辰烽塑编包装有限公司年产8000吨塑料包装膜项目（一期）环境影响报告表》，2024年4月12日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2024〕17号对其进行了审批。

2024年5月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2024年11月04日-05日对企业进行了该项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资300万元，其中环保投资85万元，占总投资28.3％。

（4）验收范围

山东辰烽塑编包装有限公司年产8000吨塑料包装膜项目（一期）。

二、工程变更情况

建设单位预计建设塑料包装膜和塑料包装袋生产线，年产3000吨塑料包装膜、1000吨塑料包装膜袋，企业由于资金问题未购置封口机、剪切机、挤出造粒机生产设备，不具备塑料包装袋生产能力，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资300万元，购置主要设备拌料机实际数量3台，吹膜机实际数量1台，印刷机实际数量1台等，建设生产塑料包装膜生产线，生产规模可达年产1333吨塑料包装膜。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目废水主要生活废水，生活废水经化粪池处理后，由环卫部门清运，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目生产过程中产生的废气主要包括①熔融、吹膜工序产生的颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯；②拌料工序产生的颗粒物；③印刷工序产生的VOCs、苯、甲苯、二甲苯。

熔融、吹膜工序产生的颗粒物、VOCs、苯、甲苯、二甲苯和印刷工序产生的VOCs、苯、甲苯、二甲苯采用“静电式油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”处理后通过同1根15m高排气筒DA002处理后达标排放；拌料工序产生的颗粒物通过布袋除尘器处理后通过1根15米高排气筒DA001处理后达标排放。

对于未收集到的废气通过车间以无组织形式排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为拌料机、吹膜机、印刷机等生产设备运行的机械噪声。本项目生产设备均设置在厂房内，通过采取基础减震、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。（4）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要为原料拆包工序产生的废包装材料，印刷工序产生的废包装桶（废油墨桶、废润版液桶、废清洗剂桶）、废橡皮布、印版，检验工序产生的不合格产品，设备润滑维护产生的废润滑油，空压机产生的废空压机油，设备维护产生的废油桶，布袋除尘器产生的废布袋和除尘灰，静电式油烟净化器运行捕集产生的废油，废气处理装置产生的废活性炭、废催化剂以及员工办公生活产生的生活垃圾。

废包装材料、不合格产品、袋式除尘器产生的废布袋和除尘灰、印刷工序的印版均属于一般固废，废包装材料、切边边角料、不合格产品、袋式除尘器收集废布袋外售资源回收单位综合利用，擦拭后的印版由客户自行带走，袋式除尘器产生的除尘灰和生活垃圾由环卫部门定期清理。

“静电式油烟净化器+干式过滤器+活性炭吸附-脱附+催化燃烧装置”环保设施产生的废催化剂、废过滤棉、废活性炭、废油，废润滑油、废空压机油及废油桶，印刷工序产生的废包装桶（废油墨桶、废润版液桶、废清洗剂桶）、废橡皮布均属于危险废物，产生后暂存危废暂存间，全部委托有资质的单位进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《山东辰烽塑编包装有限公司年产8000吨塑料包装膜项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间DA002有组织非甲烷总烃（VOCs）最高排放浓度为5.32mg/m3，排放速率最大值为0.0282kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1相关标准要求，有组织苯最高排放浓度为0.044mg/m3，排放速率最大值为2.3×10-4kg/h，甲苯最高排放浓度0.084mg/m3，排放速率最大值为4.4×10-4kg/h，二甲苯最高排放浓度为0.096mg/m3，排放速率最高为4.8×10-4kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表2相关标准要求；有组织VOCs最高排放浓度为5.84mg/m3，排放速率最大值为0.0292kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表2相关标准要求；DA001、DA002颗粒物最高排放浓度分别为1.9mg/m3、2.6mg/m3，排放速率最大值分别为0.01kg/h、0.013kg/h，均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中表1中“一般控制区”标准、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，单位产品非甲烷总烃排放量为158.192kg/1333t=0.119kg/t满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5单为基准排污量。无组织苯最高排放浓度为0.0134mg/m3，无组织甲苯最高排放浓度为0.127mg/m3，无组织二甲苯最高排放浓度为0.126mg/m3，非甲烷总烃（VOCs）最高排放浓度为1.16mg/m3，无组织VOCs最高排放浓度为1.80mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表3及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表3相关标准要求；无组织颗粒物最高排放浓度为0.622mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；车间外一点（厂房门窗）无组织非甲烷总烃（VOCs）浓度最高为1.07mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1相关标准要求。

总量核查：根据企业提供资料印刷工序根据客户要求进行印刷且生产时间不连续一般年运行时间为200小时，熔融、吹膜、拌料工序年工作时间6061小时，本项目折满负荷VOCs折算满负荷排放总量为0.1611t/a；颗粒物折算满负荷排放总量为0.1027/a，满足总量控制指标有组织VOCs排放量0.585t/a,、颗粒物排放量为0.109t/a。

②废水

本项目无废水外排。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在51.9-56.4(dB)之间，夜间噪声在46.2-48.6(dB)之间符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

④固废

同上文三（4）

（2）环境管理调查

公司制定了《山东辰烽塑编包装有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。鉴于项目环保设施与生产配套，验收各项指标满足国家、地方相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、遵守《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号、《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146号）等相关要求，加强有机废气净化系统运行管理，确保净化工艺有效运行、达标排放。

2、参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，加强厂区挥发性有机废气无组织排放控制。

3、加强清洁生产管理和一般固体废物、危险废物的存放管理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单进行管理，保证合规、安全处理处置。

4、完善环保管理制度和管理台账。执行HJ944-2018要求，并做好与排污许可证的衔接。

5、按照现场验收会要求，进一步完善验收监测报告。

山东辰烽塑编包装有限公司验收组

2024年12月7日