山东阳平食品有限公司年产50000吨杂粮养生项目

竣工环境保护验收意见

2025年2月17日， 山东阳平食品有限公司组织召开山东阳平食品年产50000吨杂粮养生项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东阳平食品有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东阳平食品有限公司位于山东聊城鲁西经济开发区小康街西端北侧，为新建厂区，占地面积23915.81m2，总投资12000万元，购置粉碎机、螺杆包装机、封口机等设备，使用米类、豆类、干果坚果类、面粉、淀粉、五香粉等主要原料，建设杂粮粥、胡辣汤、代餐粉、杂粮面、淀粉生产线，形成年产50000吨杂粮养生项目的生产能力。

（2）环保审批情况

本项目为扩建项目。2021年7月委托编制的《山东阳平食品有限公司新建年产6000吨杂粮食品深加工项目环境影响报告表》，项目位于山东省聊城市莘县甘泉路12号，于2021年8月19日由莘县行政审批服务局对该项目进行了批复，2022年2月26日完成自主验收。本项目不依托原有项目厂区，为新建厂区，2023年5月山东锦航环保科技有限公司编制了《山东阳平食品年产50000吨杂粮养生项目环境影响报告表》，2023年6月12日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2023〕34号对其进行了审批，2023年7月企业开工建设，2025年01月14日排污许可证首次申领完成，有效期为2025年01月14日-2030年01月13日，其后进行试生产，2025年1月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行本项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2025年1月19日-1月20日对该企业进行了项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资12000万元，其中环保投资46万元，占总投资0.38％。

（4）验收范围

山东阳平食品有限公司年产50000吨杂粮养生项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

通过现场调查，对照环评报告及审批意见：

环保设备方面：环评设计上料、粉碎、包装工序产生的粉尘经集气罩+脉冲式布袋除尘器+20m的排气筒DA001排放，实际建设过程中胡辣汤和淀粉生产线上料、包装产生的粉尘经设备自带脉冲除尘器处理后又经1台布袋除尘器处理后通过20m的排气筒DA001排放，属于环保设备升级优化；设备变动情况见表2-2，大部分增加设备为辅助设备，减轻员工重复劳动，原辅料及产品较环评均未产生明显变化。

本项目生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目不涉及重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为员工生活废水和生产废水（地面清洗废水、研发室废水），产生的废水经市政管网排至莘县康达水务有限公司深度处理后达标外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目废气主要为上料、粉碎、包装工序产生的粉尘。胡辣汤和淀粉生产线上料、包装产生的粉尘经设备自带脉冲除尘器处理后与杂粮面、代餐粉生产线上料、包装产生的粉尘通过1台布袋除尘器处理后经1根20米高的排气筒DA001排放，粉碎机产生的粉尘经设备自带的脉冲除尘器处理后通过同1根20米高的排气筒DA001排放；未被收集的粉尘以无组织形式排放。

（3）噪声

本项目的噪声主要为杂粮粥生产线、胡辣汤生产线、代餐粉生产线、粉碎机、螺杆包装机、设备风机等设备运行时产生的噪声。通过基础减振、距离衰减、并将设备布置在封闭车间内等综合控制等措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目生产过程中产生的固废主要有原料拆包产生的废包装材料，原料挑选时产生的杂质，布袋除尘器收集的粉尘、废布袋，实验室自检过程中产生的废灭活培养基，金属检测过程会产生极少量的金属碎屑，员工办公生活产生的生活垃圾，紫外消毒装置产生的废紫外灯管，设备维护产生的废机油、废机油桶、废含油抹布。

废包装材料、杂质、布袋除尘器收尘、废布袋、废灭活培养基、金属碎屑均属于一般固废，废包装材料、布袋除尘器收尘、废布袋收集后外售资源回收单位，杂质、金属碎屑、废灭活培养基委托环卫部门定期清运；生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运；废紫外灯管、废机油、废机油桶、废含油抹布属于危险废物，废紫外灯管、废机油、废机油桶产生时委托有危废资质单位进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《山东阳平食品有限公司年产50000吨杂粮养生项目》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，有组织颗粒物最高排放浓度为7.5mg/m3，排放速率最高为0.076kg/h，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中“重点控制区”及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关限值要求；无组织颗粒物最高排放浓度为0.251mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》表2相关限值要求。

总量控制：根据本次项目监测结果，以及企业年运行时间为2400小时，本项目颗粒物折算为满负荷后排放总量分别为0.1325t/a，满足环评报告表结论中总量控制指标0.1355t/a。

②废水

验收监测期间，废水pH为7.4-7.7，化学需氧量最高排放浓度为37mg/L，五日生化需氧量最高浓度为9.6mg/L，氨氮最高排放浓度为0.757mg/L，悬浮物最高排放浓度为9mg/L，总磷最高浓度为0.06mg/L，总氮最高浓度为3.01mg/L，溶解性总固体最高排放浓度为810mg/L均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A级标准以及莘县康达水务有限公司进水水质要求，《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4相关标准要求。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在55.1-56.2(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

④固废

同上文三（4）

（2）环境管理调查

公司制定了《山东阳平食品有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，公司建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。项目环保设施与生产配套，要收报告无重大瑕疵，污染物排放满足国家、地方相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、加强清洁生产管理和一般固体废物的存放管理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》进行管理，保证合规、安全处理处置。

2、完善环保管理制度和管理台账。执行HJ944-2018要求，并做好与排污许可证的衔接。

3、加强固废、危废的存放管理，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并合规转移处置。

4、进一步规范各工序废气收集，各支管加装截止阀。

5、按照现场验收会要求，进一步完善验收监测报告。

山东阳平食品有限公司 验收组

2025年2月17日